Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний технічний

університет імені Івана Пулюя

Кафедра транспортних технологій

та механіки

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання практичних робіт з курсу

автоматизована система управління

на транспорті

за напрямком підготовки

6.070101 Транспортні технології та

275 транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Тернопіль

2018

Методичні вказівки розроблено відповідно до учбових планів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямком підготовки 6.070101 Транспортні технології, та 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті).

Укладач:					к.т.н., ст.в. Кучвара І.М.

Рецензент			 		д.т.н., зав. каф. АМ Ляшук О.Л.

Відповідальний за випуск		к.т.н., ст.в. Кучвара І.М.

Методичні вказівки розглянуті та схвалені на методичному семінарі кафедри транспортних технологій та механіки.

Протокол № .

Методичні вказівки рекомендовано до друку методичною комісією ФМТ.

Протокол №

ЗМІСТ

Вступ..…………………………………………………..………..………4

1. Обстеження дорожньо-трнаспортної ситуації в транспортному вузлі ……………………………………………….………………………..…..5

- 2. Експериментальний вимір величини потоків насичення …...…....8

3. Експериментальне визначення величини затримки транспортних засобів у транспортному вузлі …………………….………………..……….12

4. Визначення маршруту руху громадського транспорту….………15

5. Визначення пасажиропотоку міського транспорту на маршруті..17

6. Ознайомлення з роботою системи керування та моніторингу руху громадського транспорту…………………………….…………..……..…….19

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ…………………..…………..………………21

ВСТУП

В загальній проблемі підвищення ефективності транспортних процесів важливе місце належить впровадженню автоматизованих систем управління дорожнім рухом (АСУ-ДР) та автоматизованих систем диспетчерського управління (АСДУ), побудованих на базі сучасних засобів автоматики та обчислювальної техніки.

У відповідності до цього фахівець у галузі транспортних систем повинен знати: структуру автоматизованих систем управління (АСУ), основні функціональні задачі, способи  управління транспортними процесами, принцип дії основних технічних засобів, алгоритми роботи систем; вміти: встановити характеристики об’єкту управління, визначити доцільні способи та режими управління і обрати комплекс технічних засобів для їх реалізації, скласти блок-схему алгоритму функціонування системи, організувати її експлуатацію; мати уявлення про сучасні тенденції в галузі автоматизації транспортних процесів.

Навчальний план з даної дисципліни передбачає проведення аудиторних лекційних і лабораторних занять, а також вимагає від студента  самостійної роботи з основною та додатковою літературою, конспектом лекцій, підготовки до виконання лабораторних робіт.

Практична робота № 1

ОБСТЕЖЕННЯ ДОРОЖНЬО-ТРНАСПОРТНОЇ СИТУАЦІЇ

В ТРАНСПОРТНОМУ ВУЗЛІ

Мета – освоїти методику підготовки вихідних даних для розрахунку тривалості світлофорного циклу.

Основні положення

Шляхово-транспортна ситуація у транспортному вузлі (перехресті) визначається планувальними характеристиками, умовами руху (ступінь забезпечення видимості, наявність близько розташованих інженерних споруд і т.д.), наявністю засобів регулювання вуличного руху (розмітка, дорожні знаки, світлофорна сигналізація).

При обстеженні перехрестя вимірюють ширину проїзної частини. Згідно з СНіП 11-К.2-62 ширина вулиць має бути, м: магістральних - не менше 45, місцевого руху при багатоповерховій забудові - 25, при малоповерховій – 15, ширина смуги руху повинна складати, м: на швидкісних дорогах - 3,75, для вулиць місцевого значення - 3,0-3,5. смуги руху можуть бути позначені переривчастою лінією 1,5, що переходить при наближенні до стоп-лінії (розмітка 1.12) у суцільну 1.1. Найменше число смуг: для загальноміських магістралей – 4, районних магістралей - 3-4, вулиць і доріг місцевого значення - 2.

Зустрічні потоки при наявності двох чи більше смуг руху для кожного напрямку розділяють подвійною суцільною лінією 1.3 чи суцільною лінією 1.1.

На пішохідних переходах великої протяжності (ширина проїзної частини більше 14 м) доцільне влаштування острівців безпеки.

Зупиночні пункти безрейкових видів транспорту розташовують по ходу руху за пішохідними переходами і перехрестями на відстані не ближче 20 м від кута перехрестя; зупиночні пункти трамвая - на такій же відстані до перетину. Зупиночний пункт може мати заїзний карман з радіусом в'їзду і виїзду не менше 15 м, довжина посадкової площадки – 20-80 м.

Радіус заокруглення борта, що обмежує проїзну частину, повинен бути не менше 6 м для легкових автомобілів, а для повороту вантажних автомобілів і наземних видів громадського транспорту - не менше 15 м.  Радіус лівого і правого поворотів розраховують, виходячи із ширини смуг руху. Якщо транспортні засоби здійснюють дворядний поворот, то повинен бути розрахований середній радіус повороту.

Умови руху на перехресті можна розділити на три групи:

1)	добрі - відсутній вплив пішоходів і автомобілів, гарний огляд, достатня ширина проїзної частини на виході з перехрестя. У темний час доби освітлення перехрестя в межах норми. Згідно із СНіП 11-Д.5-72 у темний час доби на головних дорогах повинне бути забезпечене освітлення 15 люкс при яскравості 1 кд/м2;

2)	погані - низька середня швидкість руху. Незадовільна рівність і зчіпні якості покриття. Відзначається вплив автомобілів, що не рухаються, наявність конфліктів з транспортними потоками при поворотному русі, пішоходів. Поганий огляд перехрестя, слабка освітленість проїзної частини;

3)	середні - наявність характеристик з груп "добрі" і "погані" умови.

Порядок виконання роботи

Роботу виконують безпосередньо на перехресті. У результаті повинні бути отримані планувальні характеристики перехрестя:

1.	Виміряти ширину проїзної частини.

2.	Визначити кількість смуг руху і їхню ширину.

3.	Виміряти ширину тротуарів і перевірити, чи відповідає вона встановленим нормам.

4.	Визначити радіуси поворотів.

5.	Намітити ділянки зелених насаджень, розташування будинків та інших споруд.

6.	Визначити ухил і профіль проїзної частини в районі перехрестя.

7.  Зробити оцінку умов руху на перехресті

8.	Скласти план транспортного вузла і вказати всі необхідні розміри.

9.	Оформити звіт, що містить мету роботи, план перехрестя, висновки.

Контрольні запитання

1. Якою може бути ширина проїзних частин вулиць і доріг?

2. Які вимоги щодо розміщення зупиночних пунктів?

3. Як визначають умови руху в транспортному вузлі?

Практична робота № 2

- ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ВИМІР

- ВЕЛИЧИНИ ПОТОКІВ НАСИЧЕННЯ

Мета - вивчити технологію і придбати практичні навички виміру величини потоків насичення експериментальним методом.

- Основні положення

Потоком насичення називають максимально можливу інтенсивність транспортного потоку через перехрестя при роз'їзді на дозволяючий сигнал світлофора нескінченно довгої черги транспортних засобів.

Після включення зеленого сигналу світлофора автомобілі починають рух не відразу, а з деякою затримкою tc, що пов'язана з реакцією водія на сигнал і розгоном автомобіля. При цьому інтенсивність руху в перетині стоп-лінії зростає і досягає постійної величини, рівної потоку насичення ІН. Після вимикання зеленого сигналу інтенсивність убуває до нуля. Затримку в русі на початку основного такту tо називають стартовою tст. Це втрачений час у фазі, тому що практично рух тут відсутній. До втраченого часу слід віднести і проміжний такт tп за винятком часу  tр - "прориву" на жовтий сигнал транспортних засобів, що не змогли вчасно зупинитися біля стоп-лінії.

Таким чином, рух починається пізніше моменту включення дозволяючого сигналу і закінчується пізніше моменту включення сигналу його заборони. Час, протягом  якого фактично здійснюється рух, називають ефективною тривалістю фази tєф.

Процес роз'їзду черги нескінченної довжини протягом  фази регулювання (повністю насичена фаза) показаний на рис. 1.

- Рис. 1 –Ефективна тривалість фази регулювання

Число ТО, які залишили перехрестя в середньому протягом  tэф, дорівнює числу ТО, які залишили перехрестя за час фази. Тоді інтенсивність руху в перетині стоп-лінії в даному напрямку може бути представлена прямокутником з висотою ІH, основою якого є Тэф.

Потік насичення - показник, що залежить від багатьох факторів: ширини проїзної частини (смуги руху), поздовжнього ухилу на підходах до перехрестя, стану дорожнього покриття, видимості перехрестя водієм, наявності в зоні перехрестя пішоходів і  автомобілів, що стоять і т.д.

Потік насичення для кожного напрямку даної фази регулювання визначають шляхом натуральних спостережень у періоди, коли на підході до перехрестя формуються великі черги транспортних засобів. Обліковець включає в момент появи зеленого сигналу світлофора секундомір, підраховує кількість пройшовших стоп-лінію транспортних засобів, які рухаються в даному напрямку, виключає секундомір у момент перетину стоп-лінії останнім автомобілем черги. Отриманий результат заносять у бланк обліку. Виміри виконують кілька разів. Потік насичення визначають для даної смуги руху за формулою

IHijk=3600n⋅m1t1+m2t2+...+mntn,

де IHijk – потік  насичення  для  даної  смуги  в  даній  фазі  і даному напрямку руху, од./год (k - номер смуги; j - номер напрямку руху);

п – число вимірів;

т – число транспортних одиниць, які прийшли через стоп-лінію за час t;

t1, t2,..,tn – показання секундоміра.

- Порядок виконання роботи

- 1.	Заготовити бланк обліку (табл. 2).

Таблиця 2

| Дослід | Потік | Показання секундоміра | Перетнули стоп-лінію |  |  |  |  | Потік насичення IH, од./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | легкові автомобілі | вантажні автомобілі | автобуси; тролейбуси | трамваї | двовагонних трамваїв |  |

- 2.	Виміряти потік насичення.

2.1.	Одночасно з появою зеленого сигналу включити секундомір і реєструвати по видах транспортні засоби, які перетинають стоп-лінію і рухаються по одній із смуг.

2.2.	Виключити секундомір у момент перетину стоп-лінії останнім автомобілем черги, якщо автомобілі, що стоять у черзі, не встигають перетнути стоп-лінію, то секундомір слід виключити одночасно з вимиканням зеленого сигналу.

2.3.	Записати показання секундоміра і підрахувати число проїхавших за цей час ТО.

2.4.	Повторити виміри 10 разів (при довгій черзі на смузі, що складається з 10-15 автомобілів і більше, можна обмежитися 3-5 вимірами).

2.5.	Визначити потік насичення  IH для даної смуги руху за формулою (3).

2.6.	Повторити операції, перераховані в п. 1-5, для кожної із смуг, що залишилися, розглянутого напрямку даної фази. Просумувати отримані результати, одержати показник  IH  - потік насичення для одного з напрямків даної фази.

2.7.	Визначити потік насичення за вищевикладеною методикою для інших напрямків розглянутої фази, а також для всіх напрямків руху інших фаз регулювання.

3.	Скласти звіт про роботу, що містить формулювання мети роботи, дані виміри, оброблені результати, висновки.

- Контрольні запитання

- Надайте визначення потоку насичення.

- Які фактори впливають на величину потоку насичення?

- Зробіть порівняльний аналіз аналітичного та експериментального методів визначення величини потоків насичення.

Практична робота № 3

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ ЗАТРИМКИ

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У ТРАНСПОРТНОМУ ВУЗЛІ

Мета - освоїти методику експериментального вимірювання величини затримки транспортних засобів у транспортному вузлі.

Основні положення

Основні показники ефективності керування рухом транспортними засобами: число і вага дорожньо-транспортних випадків, пропускна здатність  вулично-дорожньої мережі, транспортні затримки, число зупинок транспортних засобів, довжина черг перед перехрестями, швидкість повідомлення, ступінь загазованості навколишнього середовища і рівень шуму.

Критерій якості організації руху на перехресті - мінімальна сумарна затримка транспортних засобів, що виїжджають із усіх напрямків.

Затримки транспорту виникають на регульованих і нерегульованих перехрестях. Затримка транспорту на регульованих перехрестях залежить від режиму роботи світлофорної сигналізації і виникає на головних і другорядних дорогах внаслідок дії забороняючого сигналу. На нерегульованих перехрестях мають затримку транспортні засоби, які рухаються по другорядній дорозі, у випадку, коли вони зобов'язані пропустити транспортні засоби, що рухаються по головній дорозі.

Для кожного перехрестя при заданих значеннях умов руху обсяг транспортних затримок може бути охарактеризований середньою сумарною величиною Тзат і середньою затримкою одного автомобіля tзат. Якщо для j-го напрямку руху через перехрестя протягом  деякого інтервалу часу, наприклад години, інтенсивність руху Nj, а середня затримка автомобіля tзатj,  то середня сумарна затримка в цьому напрямку

Тзатj=Nj⋅tзатj,					(7)

звідси для всіх напрямків руху

Тзат=1тNj⋅tзатj,					(8)

де т - число напрямків руху через перехрестя.

Величину транспортних затримок можна визначити аналітичним (розрахунковим) методом і експериментально.

Розповсюдження одержали прості експериментальні методи, що не вимагають спеціального апаратурного забезпечення. Один з них заснований на підрахунку стоячих автомобілів пст на вході перехрестя через рівні, досить малі проміжки часу  . Середня затримка автомобіля

tзатj=δ1пnстiппр,				(9)

де п – число вимірів, виконаних за певний період спостережень;

ппр – число автомобілів, які проїхали перехрестя за той же період;

j – номер напрямку руху;

і – номер виміру.

Звичайно рекомендується підраховувати  автомобілі, які стоять, кожні 15 с протягом п’ятихвилинного періоду спостережень. Точність визначення затримки істотно підвищується при зменшенні проміжку часу  .

Порядок виконання роботи

1.	Виміряти затримку транспортних засобів.

1.1.	У визначений час спостережень підрахувати число автомобілів, які стоять на розглянутому підході до перехрестя в чеканні проїзду.

1.2.	Повторювати підрахунки через кожні 15с протягом 5хв (автомобілі, що коштують більш 15с, враховувати двічі, тричі і т.д.).

1.3.	Протягом  зазначених 5хв вести реєстрацію загального числа автомобілів, що пройшли перехрестя в даному напрямку (у тому числі і без зупинок).

1.4.	Дані підрахунків звести в табл.5.

Таблиця 5

| Час спостережень | Число автомобілів, які стоять на даному підході до перехрестя в певні моменти часу, с |  |  |  | Загальне число автомобілів, які проїхали через перехрестя з розглянутого підходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 15 | 30 | 45 |  |

1.5.	Визначити середню затримку автомобіля в даному напрямку перехрестя за формулою (9).

1.6.	Виконати аналогічні операції для інших напрямків.

2.	Скласти звіт про роботу, що містить формулювання мети роботи, дані вимірів, розрахунки, висновки.

Контрольні запитання

- Які можуть бути показники ефективності керування рухом у транспортному вузлі?

- Від чого залежить величина затримки транспортних засобів на регульованих перехрестях?

- Які існують методи визначення величини затримки транспортних засобів?

Практична робота № 4

ВИЗНАЧЕННЯ МАРШРУТУ РУХУ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Мета – ознайомитися з роботою програмного забезпечення "Де транспорт Тернополя" та побудувати маршруту руху громадського транспорту згідно завдання.

Завдання – побудувати маршрут руху громадського транспорту на карті міста Тернополя з визначенням місць його зупинок та загальної довжини маршруту.

Методичні вказівки

Для виконання практичної роботи необхідно завантажити програмне забезпечення на мобільний пристрій. Отримати заданий номер маршруту громадського транспорту. На карті міста Тернополя навести червоним кольором маршрут громадського транспорту згідно завдання. Позначити місця зупинок громадського транспорту та провести їх нумерацію та визначити їх кількість, дані занести в таблицю.

Визначити довжину маршруту в км та занести дані в таблицю.

Таблиця 1

Результати дослідження маршруту громадського транспорту №

| № п/п | Назва зупинки | Назва вулиці | Відстань від попередньої зупинки, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Σ |  |  |  |

Практична робота № 5

ВИЗНАЧЕННЯ ПАСАЖИРОПОТОКУ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ НА МАРШРУТІ

Мета – визначити пасажиропотік маршруту громадського транспорту згідно завдання.

Завдання – визначити кількість пасажирів та транспортних засобів що забезпечують його перевезення маршруту громадського транспорту згідно завдання за добу.

Методичні вказівки

Для виконання практичної роботи необхідно завантажити програмне забезпечення на мобільний пристрій. Отримати заданий номер маршруту громадського транспорту (номер маршруту брати з практичної роботи №4).

Визначити кількість і тип транспортних засобів громадського транспорту на маршруті. Після цього необхідно визначити кількість пасажирів, яку може перевести даний громадський транспортний засіб згідно його технічних даних.

Таблиця 1

Результати дослідження маршруту громадського транспорту №

| № Марш-руту | Перелік транспортних засобів | Кількість транспортних засобів | Кількість пасажиромісць |
| --- | --- | --- | --- |
| Σ |  |  |  |

Практична робота № 6

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РОБОТОЮ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ РУХУ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Мета – навчитись визначати параметри руху громадського транспорту м. Луцьк за допомогою системи керування та моніторингу руху громадського транспорту «М@К».

Завдання – визначати параметри руху громадського транспорту м. Луцьк за допомогою системи керування та моніторингу руху громадського транспорту «М@К» згідно завдання.

Методичні вказівки

Для виконання практичної роботи необхідно ознайомитись з системою за посиланнямhttp://www.mak.lutsk.ua/guest

Отримати заданий номер маршруту громадського транспорту (номер маршруту брати з практичної роботи №1).

Визначити параметри руху громадського транспорту згідно таблиці 1.

Таблиця 1

Результати дослідження маршруту громадського транспорту №

| № Марш-руту | Борт № | Державний номер | Перевізник | Швидкість |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Після цього замалювати маршрут громадського транспорту згідно завдання на тематичній карті міста з позначенням зупинок .

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

- Мікропроцесорні засоби автоматики на транспорті. В.С.Віниченко: Навч. Посібник. – Харків: ХДАМГ, 2002.  - 215 с.

- Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизовані системи управління на транспорті» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 1004  «Транспортні технології»). Укл.: В.С.Віниченко – Харків: ХНАМГ, 2006. – 29 с.

- Кременец Ю.А. Технические средства организации дорожного движения. – М.: Транспорт, 1990.

- Клинковштейн Р.В. Организация дорожного движения. – М.: Транспорт, 1982.

- Горбанев Е.А. Гордской транспорт. – М.: Транспорт, 1990.

- Кременец Ю.А. Технические средства организации дорожного движения. – М.: Транспорт, 1990.

- Руководство по проектированию и внедрению автоматизированных систем управления дорожным движением на базе АСС-УД. – М.: ВНИИБД МВД СССР, 1978.

- Виниченко В.С., Каплуновский В.Е. Методические указания по применению технических средств управления движением городского электротранспорта. – Харьков: ХИИГХ, 1990.