Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Факультет інженерії машин, споруд та технологій

(повна назва факультету )

Кафедра харчової біотехнології і хімії

(повна назва кафедри)

  - Магістерська робота

На тему:

Технологія приготування пшеничного хліба з додаванням пророслого насіння льону на пекарні.

Виконав: студент 6 курсу, групи МХмз-61

Напряму підготовки (спеціальності)

181 “Харчові технології”

________________   Навольський С.Н.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник____________________    Стадник І.Я.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Нормоконтроль______________  ____________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Рецензент_______________  ________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Тернопіль,  2022

| Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |  |  |
| --- | --- | --- |
| Факультет | Інженерії машин, споруд і технологій |  |
|  | (повна назва факультету) |  |
| Кафедра | Харчової біотехнології і хімії |  |
|  | (повна назва кафедри) |  |
|  | ЗАТВЕРДЖУЮ |  |
|  | Завідувач кафедри |  |
|  | проф. Покотило О. |  |
|  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |
|  | « » 2022 р. |  |

З А В Д А Н Н Я

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ

| на здобуття освітнього ступеня |  |  |  | магістр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назва освітнього ступеня) |  |  |  |  |  |
| за спеціальністю |  | 181 Харчові технології |  |  |  |
| фр і назва спеціальності) |  |  |  |  |  |
| здобувачу вищої освіти |  |  | Навольський С. Н. |  |  |
| (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |
| 1.Тема роботи | «Технологія приготування пшеничного хліба з додаванням пророслого насіння льону на пекарні» |  |  |  |  |
| Керівник роботи |  | Стадник Ігор Ярославович, д.т.н., проф. |  |  |  |
| (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) |  |  |  |  |  |
| Затверджені наказом ректора від 20 року № |  |  |  |  |  |
| 2. Термін подання здобувачем завершеної роботи |  |  |  |  | грудень 2022 |
| 3. Вихідні дані до роботи |  |  | Спеціальна, періодична література та нормативна документація |  |  |
| з питань досліджень. Методики та методи досліджень стандартні та уніфіковані |  |  |  |  |  |
| 4. Зміст роботи (перелік питань, які потрібно розробити) |  |  |  |  |  |
| Провести літературний та патентний пошук, скласти схему досліджень, опрацювати |  |  |  |  |  |
| методи та методики досліджень, обґрунтувати вибір сировини, дослідити вплив |  |  |  |  |  |
| досліджуваної сировини на показники якості готової продукції. Обґрунтувати економічну |  |  |  |  |  |
| ефективність запроваджених рішень |  |  |  |  |  |
| 5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень, слайдів) |  |  |  |  |  |
| Таблиці, графіки, схеми, діаграми |  |  |  |  |  |

- Консультанти розділів роботи

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Охорона праці |  |  |  |
| Безпека в надзвичайних ситуаціях |  |  |  |
| Нормоконтроль |  |  |  |

- Дата видачі завдання

# КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № з/п | Назва етапів роботи | Термін виконання етапів роботи |  |  | Примітк а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналітичний огляд та патентний пошук інформації відповідно до теми магістерської роботи | 27.09.22 10.09.22 р. | р. | – |  |
| 2 | Складання схеми досліджень, опрацювання методики досліджень | 11.10.22 13.10.22 р. | р. | – |  |
| 3 | Виконання експериментальних досліджень | 14.10.22 24.10.22 р. | р. | – |  |
| 4 | Опрацювання результатів досліджень | 25.10.22 31.10.22 р. | р. | ‒ |  |
| 5 | Проведення технологічних розрахунків | 1.11.22 р. ‒ 8.11.22 р |  |  |  |
| 6 | Оформлення графічної частини | 9.11.22 р. – 20.11.22 р. |  |  |  |
| 7 | Збір інформації до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» | 22.11.22 27.11.22 р. | р. | ‒ |  |
| 8 | Закінчення написання розділів та оформлення роботи | 29.11.22 6.12.22 р. | р | – |  |

| Здобувач вищої освіти | . |
| --- | --- |
| (підпис) | (прізвище та ініціали) |
| Керівник роботи |  |

|  | ВСТУП |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологічна частина |  |
| 1.1 | Обґрунтування та опис технологічної схеми |  |
| 1.2 | Технологічні розрахунки |  |
| 1.3 | Розрахунок продуктивності печей |  |
| 1.4 | Розрахунок пофазних рецептур |  |
| 1.5 | Розрахунок виходу виробів |  |
| 1.6 | Розрахунок витрат сировини і площ для її зберігання |  |
| 1.7 | Розрахунок і вибір технологічного обладнання |  |
| 2 | Науково-дослідна частина |  |
| 2.1 | Аспекти технології та деяке обладнання змішування водно-борошняних сумішей |  |
| 2.2 | Характеристика та склад борошна, як основної сировини |  |
| 2.3 | Узагальнена характеристика способів замішування тіста |  |
| 2.3.1 | Приготування тіста опарним способом |  |
| 2.4 | Фізичні взаємодії води та борошна при їх змішуванні |  |
| 2.5 | Основи процесу змішування |  |
| 2.5.1 | Стан та принцип дії обладнання для змішування опари. Висновки та завдання досліджень |  |
| 3 | Мета, об’єкт, предмет та метод дослідження |  |
| 3.1 | Задачі дослідження |  |
| 3.2 | Організація проведення досліджень |  |
| 3.3 | Предмети і матеріали дослідження |  |
| 3.3.1 | Опис експериментальної установки |  |
| 4.1 | Дослідження впливу пророслого насіння льону на біохімічні процеси в опарі |  |
| 4.2 | Реологічні властивості системи |  |
| 5 | Оцінка економічної ефективності реалізації нової технології |  |
| 6 | Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях |  |
| 6.1 | Аналіз виробничого травматизму |  |
| 6.2 | Заходи щодо техніки безпеки і промислової санітарії |  |
| 6.3 | Аналіз основних шкідливих і небезпечних факторів |  |
| 6.4 | Освітлення |  |
| 6.5 | Пропозиції по покращенню умов праці. |  |
| 6.6 | Безпека в надзвичайних ситуаціях |  |
| 6.7 | Розроблення заходів захисту роботи від повеней |  |
|  | Висновки |  |
|  | Список використаних літературних джерел |  |
|  | Додатки |  |

ВСТУП

Актуальність теми. У сучасному світі все більшої актуальності набувають питання, пов’язані зі здоровим харчуванням. Несприятливі техногенні, екологічні та соціальні чинники зумовлюють збільшення потреб людини в мікронутрієнтах. Одним із напрямків вирішення проблеми підвищення забезпеченості населення мікронутрієнтами є збагачення продуктів харчування необхідними фізіологічно-функціональними інгредієнтами: ненасиченими жирними кислотами, вітамінами-антиоксидантами, харчовими волокнами, мінеральним речовинам тощо.

Сьогодні існує великий виклик проблем соціального та економічного характеру в нашій країні через військову агресію російської федерації. Це негативно вплинуло на життєвий рівень населення, тому основним завданням є забезпечення населення продовольством, енергією, сировиною з додержанням захисту людини від наслідків негативної діяльності.

Значна частка в рацiоні харчування належить хлiбобулочним виробам. Раціон харчування за останні роки значною мірою став характеризуватися рафінованими та висококалорійними продуктами. Через малий вміст рослинних білків, поліненасичених жирних кислот, харчових волокон та мінеральних речовин, харчова продукція стала бідною і відповідно змінила якість. При розробці технологій хлібобулочних виробів впродовж кількох десятиліть основою рецептури було поліпшення смакових якостей й зовнішнього вигляду. Хлібобулочні вироби виробляли із пшеничного сортового борошна, бідного на біологічно активні речовини. Сьогодні ми бачимо продукцію, яка більше зосереджена на піклуванні про здоров’я людини. Це підтверджує думку про необхідність раціонального та збалансованого за хімічним складом харчування. Тому доцільно випускати хлібобулочні вироби, які можна вживати для забезпечення організму більшою кількістю біологічно активних сполук та з метою профілактики різних захворювань.

Враховуючи дослідження науковців про вплив продуктів переробки насіння льону на якість виробів, постало питання розробки рецептури хліба з добавкою пророщеного насіння льону, що стало важливим етапом наших досліджень. Це дозволить збагатити хліб корисними для організму людини мікронутрієнтами (ненасичені жирні кислоти, незамінні амінокислоти, вітаміни, мінеральні речовини, клітковина, лігніни, що є природними антиоксидантами та онкопротекторами, тощо), а ферментні препарати, окрім того, що вони покращать якість готових виробів, проявлятимуть антимікробну, антивірусну, протизапальну, антикоагуляційну дію. Вживання такого хліба уможливить покращення роботи органів травлення, серцево-судинної системи та забезпечить профілактику різних хвороб населення.

Мета роботи – обґрунтувати доцільність використання пророщеного насіння льону для приготування опари у технології виробництва пшеничного хліба.

Відповідно до поставленої мети було визначено такі завдання:

1). Визначити вплив пророслого насіння льону на технологію приготування та показники опари.

2). Дослідити періодичний процес змішування та визначити оптимальне дозування добавки, показники технологічного режиму та робочі параметри.

3). Дослідити реологічні характеристики, що є технологічною ефективність опари.

4). Обґрунтувати доцільність використання пророщеного насіння льону в технології виробництва пшеничного хліба.

Об’єкт дослідження – особливості технології виробництва пшеничного хліба з пророщеним насінням льону.

Предмет дослідження – показники біологічної та харчової цінності пшеничного хліба, виготовленого на опарі з додаванням пророслого насіння льону.

Методи досліджень: аналітичні, статистичні, фізико-хімічні, органолептичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Розроблено рецептурний склад пшеничного хліба з додаванням пророщеного насіння льону. Встановлено, що дозування в 20% показало, що внаслідок вищої гідрофільної здатності на початкових хвилинах тісто мало підвищені пружні властивості. З невеликим проміжком часу 10-17хв відбулася зворотня реакція, яка вплинула на не зменшення дозованої кількості води при набуханні клейковини і гідратації білків. Цей факт відбувся внаслідок того, що ПНЛ при повторному контакті з водним середовищем зумовив часткове його поглинання на відновлення слизі. Встановлено, що ПНЛ в кількості 25 % підвищує водопоглинальну здатність тіста на майже 3 %, що є передумовою для підвищення виходу борошняних виробів за рахунок збільшення вологості тіста без погіршення якості виробів.

Практичне значення. Результати досліджень реалізовані в мініпекарні ТОВ «Ваш Лаваш», запропоновано ввести в виробництво хліб з підвищеною біологічною цінністю (пшеничний хліб з пророслим насінням льону).

Особистий внесок здобувача. Проведено опрацювання літературних джерел та методик дослідження, розроблено рецептуру пшеничного хліба з додаванням пророщеного насіння льону, проведено лабораторні дослідження та сформовано кваліфікаційну роботу.

Апробація результатів. Взяв участь в VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Multidisciplinary scientific notes. Theory, history and practice» (1-4 листопада 2022, Едмонтон, Канада), отримано сертифікат (Додаток А).

Публікації. За матеріалами кваліфікаційної роботи опубліковано 1 наукову працю в тезах « Використання пророслого насіння льону  для збагачення хлібобулочних виробів» /Я. Стадник, С. Навольський // «The 6th International scientific and practical conference «Multidisciplinary scientific notes. Theory, history and practice» (November 1-4, 2022) Edmonton, Canada. International Science Group. C. 701-704 (Додаток Б).

Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел – 65 найменувань. Загальний обсяг роботи становить 90 сторінок, із них – 74 основного тексту, 5 додатків.

РОЗДІЛ 1

- Обгрунтування та опис технологічної схеми.

При виробництві хліба «Білий з маком» до рецептури якої входять мука пшенична вищого сорту, дріжджі, сіль, цукор, олія, мак, використовується опарний спосіб тістоприготування.

На первинному етапі відбувається підготовка сировини згідно вимог ведення технологічного процесу на виробництві. Борошно просівають, та очищають на магнітовловлювачах. Воду підігрівають (27-30 °С). Кухонну сіль готують як розчин і фільтрують у вигляді профільтрованих розчинів певної концентрації [9, 13]. Далі відбувається процес приготування тіста.

Опарний спосіб приготування тіста складається з двох технологічних операцій. Перша - приготування опари, при якій відбувається адаптація, активація та розмноження дріжджів; гідратація та ферментативний гідроліз борошна. Опара готується більш рідкої консистенції, ніж тісто [9, 13].

Таблиця 1.1. Рецептура хліба «Білий з маком»

| Сировина, напівфабрикати, показники процесу | Опара |  | Тісто |
| --- | --- | --- | --- |
| Борошно пшеничне вищого сорту, кг | 50,0 |  | 50,0 |
| Дріжджі хлібопекарські пресовані, кг | 3 |  |  |
| Опара, кг | - |  | Опара вся |
| Сіль кухонна, кг |  |  | 1,5 |
| Цукор білий |  |  | 2 |
| Олія соняшникова |  |  | 2 |
| Мак |  |  | 0,5 |
| Вода | За розрахунком |  |  |
| Разом | 53 кг | 109 кг |  |

У цеху для виробництва хліба «Білий з маком» встановлено дві печі MELANI LUX 105/80/312/68PPR-E (1), тож для приготування опари і тіста періодичної дії встановлюємо тістоприготувальний агрегат А2-ХТБ (2). Вологість опари 45%, первинна температура бродіння опари (26-28 °С), а температура бродіння тіста (27-30 °С). Це пов'язане з тим, що в опарі мають бути оптимальні умови для розмноження дріжджових клітин, а в тісті — для їх високої бродильної активності. Підготовлена опара дозріває в агрегаті 120-150 хв.  Там же додають решту борошна, води, розчин солі. Тісто дозріває 20-60 хв. До кінця дозрівання проводиться обминання тіста 1-2 хв і також додається олія та цукор – розчин. Процес формування та вистоювання тіста закінчується у ділильній машині (3), потім тісто округлюють та подають у вистійну шафу (4). На заготовках роблять надрізи і посипають маком. Тривалість вистоювання хліба 35-40хв. Випікають «Білий з маком» впродовж 34-37хв. Виготовлений хліб подається на вистоювання , а після того – на реалізацію. На рис.1. подана

технологічна схема випікання хліба «Білий з маком».

Вологість 45-48%

Температура 26-28С

Дозрівання 120-150хв

Борошно 50 %

Дріжджі (за рецептурою)

Вода (за розрахунком)

Опара

Вологість, %,Wхл+(0,5- 1,0) Температура 27-30С Дозрівання 20-60 хв.

Тісто

Борошно 50 %

Сіль (за рецептурою)

Вода (за розрахунком)

Додаткова сировина

(за рецептурою)

Рис.1. Технологічна схема приготування хліба «Білий з маком».

1.2 Технологічні розрахунки

Таблиця 1.2

Вихідні дані для розрахунків

| Показники і параметри, одиниці вимірювання | Умовні позначення | Значення показників і параметрів для хліба «Білий з маком» |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Маса, кг | Gвир | 0,6 |
| Масова частка вологи, %, не більше | Wв | 47,0 |
| Кислотність, град, не більше | К | 3,0 |
| Масова частка цукру, % до сухих речовин | gц | 2,0 |
| Масова частка жиру, % до сухих речовин | gж | 2,0 |
| Розмір виробу, мм: довжина, ширина | l b | 300 150 |
| Рецептура на 100 кг борошна, кг |  |  |
| Борошно пшеничне вищого гатунку | Gб.пш | 100,0 |
| Дріжджі пресовані | Gдр | 3,0 |
| Сіль кухонна | Gс | 1,5 |
| Мак | Gк | 0,5 |
| Олія соняшникова | Gо | 2,0 |
| Цукор-пісок | Gц | 2,0 |
| Основні показники технологічних режимів: |  |  |
| Вологість опари, % | Wо | 48,0 |
| Вологість тіста, % | Wт | 47,0 |
| Тривалість бродіння опари, хв | То | 120-150 |
| Тривалість бродіння тіста, хв | Тт | 20-60 |
| Тривалість вистоювання, хв | Твис | 35-40 |
| Тривалість випікання, хв | Твип | 34-37 |
| Розміри дека печі, мм: | L x B | 800х600 |
| Технологічні витрати і затрати: |  |  |
| Втрати борошна до замішування тіста, % до маси борошна | gб | 0,02-0,06 |
| Втрати борошна від замішування до випікання, % до маси борошна | gт | 0,03-0,05 |
| Витрати сухих речовин на бродіння, % до сухих речовин тіста | Ссух | 3,3 |
| Витрати борошна під час оброблення тіста, % до маси тіста | gобр | 0,6-1,0 |
| Витрати на упікання, % до маси тіста | gуп | 6,0-12,0 |
| Витрати від усихання хліба, % до маси гарячого хліба | gуc | 2,5-4,0 |
| Масова частка крихт і лому, % до до маси борошна | gкр | 0,03 |
| Втрати за рахунок неточності маси виробів, % до маси гарячого хліба | gшт | 0,5 |
| Втрати від перероблення браку, % до маси борошна | gбр | Близько 0,02 |

1.3. Розрахунок продуктивності печей

Розрахунок виробничої потужності пекарні виконується на основі розрахунку  потужності основного устаткування — печі [36]. Нам необхідно провести розрахунок  піч MELANI LUX 105/80/312/68PPR-E 9(1).

Таблиця 1.3

Вихідні дані для розрахунку виробничої потужності печей

| Виріб | Маса виробу, кг | Кількість виробів на поду, шт |  | Кількість листів | Тривалість випікання, хв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по довжині | по ширині |  |  |
| Хліб «Білий з маком» | 0,6 | 2 | 3 | 12 | 34-37 |

Якщо вироби випікають на листах, спочатку розраховують кількість виробів, які випікають на одному листі.

Кількість виробів по ширині листа розраховують за формулою:

Nшл=В'-ab'+a (2.1)

Де В' - ширина листа, мм, b'- ширина або довжина виробу, мм, a – відстань між виробами, мм (30-40).

Для хліба «Білий з маком»:

Nшл=600-30150+30= 3,5 приймаємо 3

Кількість виробів по довжині листа розраховують за формулою:

Nдл=L'-al'+a (2.2)

Де L' - довжина листа, мм, l' - довжина або ширина виробу, мм, a – відстань між виробами, мм (30-40).

Для хліба «Білий з маком»:

Nдл=800-30800+30=2,3  приймаємо як 2

Виробнича потужність Ргод розраховується за формулою :

Потужність печей

Pгод=Nл*Nдл*Nшл*m*60Tв(2.3)

де Nл – кількість листів;

m - маса виробу, кг;

Т- тривалість випікання, хв.

Для хліба «Білий з маком»:  кількість листів 12

Pгод=12*3*2*0,6*6037=70,05

Продуктивність печі за добу буде:

Рдоб= Ргод* Tпечі (2.4)

де Tпечі - кількість годин роботи печі, год. Tпечі = 23 год при трьохзмінній  роботі.

Добова потужність печі для  хліба «Білий з маком»

Рдоб= 70,05*23=1611,1

Таблиця 1.3.1

Графік роботи печі

|  | Години роботи, зміни |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перша20.00-7.30 | 0.30 | Друга 8.00-19.30 | 0.30 |  |
|  | *********************** | Х | ************************ |  | Х |

Умовні позначення:

Х

*

робота печі                                                                   профілактика

1.4. Розрахунок пофазних рецептур

Напівфабрикати для хліба «Білий з маком» готують опарним способом.

Таблиця 1.4

Рецептура тіста для приготування хліба «Білий з маком»

| Найменування сировини | Маса сировини, кг | Масова доля вологи, % | Масова доля сухих речовин, % | Маса сухих речовин сировини, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Борошно пшеничне в/г | 100,0 | 14,5 | 85,5 | 85,5 |
| Дріжджі пресовані | 3,0 | 75,0 | 25,0 | 0,5 |
| Сіль | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 |
| Цукор | 2,0 | - | 2,0 | 2,0 |
| Олія | 2,0 | 0,2 | 99,8 | 2,0 |
| Всього | 108,5 | - | - | 92,5 |

Визначаємо масу сухих речовин у компонентах тіста хліба пшеничного [37].

Розраховуємо масу тіста Gт, кг за формулою

Gт=Gс.р*100100- Wт      (2.5):

Де Gс.р- маса сухих речовин

Wт - вологість тіста

Gт =92,5 * 100 / 100 – 47 = 174,5 кг

Знаходимо кількість води Gв, кг на тісто за формулою

Gв=Gт-Gс (2.6)

Де Gс – маса сировини

Gв = 174,5 – 108,5 = 66 кг

Розраховуємо масу розчину солі за формулою

Gс.р.=Сс*100/c	 (2.7)

Сс – концентрація солі (26%)

Gс.р. = 1,5 * 100 / 26 = 5,77  кг

Розраховуємо масу розчину цукру за формулою

Gр.ц. = Сц*100/с			(2.8)

Сц – концентрація цукру (50%)

Gр.ц. = 2,0 * 100 / 50 = 4,0  кг

Знаходимо кількість води у сольовому розчині та розчині цукру за формулою

Gв.с.р = Gс.р.-Сс	(2.9)

Gв.с.р = 5,77 – 1,5 = 4,27 кг

Gв.р.ц. = 4,0 – 2,0 = 2,0  кг

Проводимо заміну дріжджів пресованих на дріжджову суспензію з розрахунку – на 1 частину дріжджів 3 частки води за формулою

Gдр.с=Gдр+(Gдр*3)		(2.10)

Gдр – маса дріжджів

Gдр.с = 3,0 + 3,0*3 = 12,0 кг

Кількість води у дріжджовій суспензії за формулою

Gвр=Gдрс- Gдр 			(2.11)

Gв. др.с = 12,0 – 3,0 = 9,0 кг

Маса борошна в опарі становить 50% від загальної маси всього борошна в тісті:

б

Gо    = 100*50/100 = 50 кг

Масу опари знаходимо, виходячи з маси сухих речовин в опарі (табл.1.4.1):

Таблиця 1.4.1

Маса сухих речовин в опарі

| Найменування сировини | Маса сировини, кг | Масова доля вологи, % | Масова доля сухих речовин, % | Маса сухих речовин , кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Борошно пш. в/г | 50,0 | 14,5 | 85,5 | 42,75 |
| Дріжджі пресов. | 3,0 | 75,0 | 25,0 | 0,75 |
| Всього | 53,0 | - | - | 43,5 |

Вихід опари обчислюємо за формулою:

Go=Gc.p*100 100-W (2.12)

Go=43,5*100 100-45=79 кг

Знаходимо масу води в опарі:

Gв.о = 79- 53 = 26,0 кг

Масу води, що вноситься в опару, за винятком води, внесеної із дріжджовою суспензією визначаємо за формулою :

(2.13) G1о    =  Gо    - Gдр. с

в

G1о    = 26,0 - 9,0 = 17 кг

Розраховуємо масу води, яку потрібно внести під час замішування тіста:

в

в

в

(2.14) G1т    = Gт    - Gр .с    - Gдр . с   - Gр .ц    - Gо

в

Gт  = 66 - 4,27- 9,0 - 2,0 - 26=24,73 кг

Масу борошна, яке необхідно внести під час замішування тіста, визначаємо за формулою:

Gбт=Gб-Gво-Gбобр (2.15)

100-50-1=49 кг

Результати розрахунку пофазної рецептури приготування тіста для хліба  «Білий з маком» зводимо у таблицю.

Таблиця 1.4.2

Пофазна рецептура приготування тіста для хліба

| Найменування сировини та напівфабрикатів | Всього | Опара | Тісто | На обробленн я |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Борошно пшеничне в/г | 100,0 | 50,0 | 49,0 | 1 |
| Дріжджова суспензія Розчин солі | 12,0 5,77 | 12,0 - | - 5,77 |  |
| Розчин цукру | 4,0 | - | 4,0 |  |
| Олія | 2,0 | - | 2,0 |  |
| Вода | 41,73 | 17,0 | 24,73 |  |
| Опара | - | - | 79 |  |
| Разом | 165,5 | 79 | 164,5 | 1 |

1.5. Розрахунок виходу виробів.

Обчислюємо вихід хліба «Білий з маком» за вихідними даними табл.1.2 та відповідними формулами [37].

Кількість сировини 109.

Середньозважену вологість визначаємо за формулою:

Wсир=Gб*Wб*Gдр*Wдр+Gс*WсGб*Gдр*Gс (2.2.1)

де Wб+Wдр+Wс+… - вологість борошна, дріжджів та іншої сировини, %

Wсир=100*14.5+3*75+1.5*0+3*0+2*100109=17.2

Вихід тіста визначаємо за формулою

Gm=Gсир100-Wсир100-Wm (2.2.2)

Gm=109100-17.2100-47=170.29

Втрати борошна до замішування тіста визначаємо за формулою

Bб=Дб100-Wср100-Wm (2.2.3)

Bб=0,03100-17,2100-47=0,047

Втрати борошна і тіста в період замішування тіста до посадки його в піч визначаємо за формулою

Bб=Дm100-Wср100-Wm (2.2.4)

Bб=0.04100-17.2100-47=0.063

Витрати при бродінні напівфабрикатів обчислюємо за формулою

Збр=Ссух*0,96Gсир-Добр100-Wср1,96*100100-Wm (2.2.5)

Збр=3,3*0,96109-1,0100-17,21,96*100100-47=2.73

Втрати при оброблені тіста розраховуємо за формулою

Зобр=ДобрWm-Wб100-Wm (2.2.6)

Зобр=1,047-17,2100-47=0,56

Витрати під час випікання хліба

Зуп=ДупGm-Bб+Bm+Збр+Зобр100 (2.2.7)

Зуп=10170,29-0,047+0,063+2,73+0,56100=16,689

Витрати під час укладання хліба визначаємо за формулою

Зукл=ДуклGm-Bб+Bm+Збр+Зобр+Зуп100 (2.2.7)

Зукл=0,7170,29-0,047+0,063+2,73+0,56+16,689100=1,05

Витрати під час усихання хліба визначаємо за формулою

Зус=ДусGm-Bб+Bm+Збр+Зобр+Зуп+Зукл100 (2.2.8)

Зус=4,0170,29-0,047+0,063+2,73+0,56+16,689+1,05100=5,97

Втрати з крихтами і ломом визначаємо за формулою

Вкр=ДкрGm-Bб+Bm+Збр+Зобр+Зуп+Зукл+Зус100 (2.2.9)

Вкр=0,03170,29-0,047+0,063+2,73+0,56+16,689+1,05+5,97100=0,043

Втрати за рахунок неточної маси штучних виробів визначаємо за формулою

Вшт=ДштGm-Bб+Bm+Збр+Зобр+Зуп+Зукл+Зус100 (2.2.10)

Вшт=0,5170,29-0,047+0,063+2,73+0,56+16,689+1,05+5,97100=0,72

Втрати від переробки браку визначаємо за формулою

Вбр=ДкрGm-Bб+Bm+Збр+Зобр+Зуп+Зукл+Зус+Вшm+Вкр100 (2.11)

Вбр=0,02170,29-0,047+0,063+2,73+0,56+16,689+1,05+5,97+0,72+0,43100=0,0285

Обчислюємо суму втрат і витрат:

170,29-27,829=142,461 кг

Отже, плановий вихід хліба «Білий з маком» становить 142-143%.

Проводимо розрахунок витрат сировини.

Добову витрату борошна Мб.д, кг розраховують за формулою:

Gб.д. = Рдоб * 100/Вхл (2.2.13)

де Рдоб – добова потужність печі, кг

Вхл - вихід хліба, кг

Проводимо розрахунок добової витрати сировини для хліба «Білий з маком»:

Gб.д. = 1611,1 * 100 / 142 = 1134,6 кг

Визначаємо коефіцієнт перерахування пофазної рецептури:

К = Gб.д /100  (2.2.14)

К = 1134,6 / 100 = 11,3

Таблиця 2.7

Добова витрата сировини для хліба «Білий з маком»

| Найменування сировини | Маса сировини за рецептурою, кг | Коефіцієнт перерахування | Витрата сировини за добу, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Борошно пшеничне, вищого сорту Дріжджі пресовані Сіль Цукор Мак Олія | 100,0 3,0 1,5 2,0 0,5 2,0 | 11,3 | 1130 33,9 16,95 22,6 5,65 22,6 |

1.6 Розрахунок витрат сировини і площ для її зберігання.

За якістю сировина має відповідати вимогам чинної нормативної документації. Кожна партія сировини, що надходить до хлібопекарського підприємства, повинна супроводжуватись документом про якість (посвідчення про якість, сертифікат відповідності) або іншими документами згідно з чинним законодавством. Сировина, яка застосовується в хлібопекарському виробництві, поділяється на основну і додаткову [51].

До основної сировини відносяться борошно, дріжджі, сіль і вода, які є необхідними компонентами рецептури будь- якого хлібобулочного виробу. Додаткова сировина застосовується за рецептурою для підвищення харчової цінності, забезпечення специфічних органолептичних та фізико-хімічних показників якості хлібобулочних виробів. До неї відносяться: молоко, яйця, жири та олії, прянощі, харчові добавки, хлібопекарські поліпшувачі та інші.

Перед прийманням сировину зважують. Перевірка маси сировини, що надійшла на підприємство, здійснюють зважуванням автоцистерни або машини на автомобільних вагах з сировиною і без неї.

Вода питна повинна бути безпечна в епідеміологічному і радіаційному відношенні, нешкідлива за хімічному складу, мати сприятливі органолептичні властивості бути фізіологічно повноцінною за складом біогенних макро- і мікроелементів і відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4.171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Складське приміщення для зберігання дріжджів має бути сухим, чистим, вентильованим. Пресовані дріжджі (ДСТУ 4812:2007 Дріжджі хлібопекарські пресовані. Технічні умови) повинні зберігається при  температурі від 0 до + 4 °С.

Допускається зберігання змінного або добового запасу пресованих    дріжджів на виробництві в умовах цеху. Дріжджі хлібопекарські пресовані зберігають на підприємстві укладеними на стелажах або піддонах. Норма завантаження дріжджів на 1 кв.м площі підлоги повинна бути не вище 400 кг.

Сіль харчова, являє собою природний хлорид натрію з дуже незначною домішкою інших солей (ДСТУ 3583-97 (ГОСТ138-97) Сіль кухонна харчова. Загальні технічні умови).

Інша сировина:

ДСТУ 4492:2005 Олія соняшникова. Технічні умови

ДСТУ 4623:2006/Г0ст 31361-2008 Цукор білий. Технічні умови

ГОСТ 12094-76 Мак олійний для переробляння. Технічні умови

Борошно:

ДСТУ 46.004-99 Борошно пшеничне. Технічні умови;

Таблиця 1.7.1

Добова витрата сировини для хліба «Білий з маком»

| Найменування сировини | Маса сировини за рецептурою, кг | Коефіцієнт перерахування | Витрата сировини за добу, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Борошно пшеничне, вищого сорту Дріжджі пресовані Сіль Цукор Мак Олія | 100,0 3,0 1,5 2,0 0,5 2,0 | 11,3 | 1130 33,9 16,95 22,6 5,65 22,6 |

Таблиця. 1.7.2

Сумарний запас сировини для виробництва хліба.

| Найменування сировини | Добові витрати, т | Спосіб зберігання | Нормативний термін зберігання, д | Запас, діб | Необхідний запас сировини, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Борошно пшеничне в/с | 1,130 | В мішках | 5-7 | 5 | 5,65 |
| Дріжджі пресовані | 0,034 | В ящиках, на полицях | 3 | 3 | 0,102 |
| Сіль | 0,017 | В мішках | 15 | 5 | 0,85 |
| Цукор-пісок | 0,02 | В мішках | 15 | 5 | 0,1 |
| Олія | 0,02 | В пляшках | 15 | 5 | 0,1 |
| Мак | 0,005 | В мішках | 15 | 5 | 0,025 |

Борошно на хлібопекаренях зберігають тарно і безтарно. При виборі безтарного способу зберігання борошна передбачається розміщення силосів.

Кількість силосів для безтарного зберігання борошна кожного сорту розраховуємо за формулою

N=Gб*tV

t-кількість діб

V- об’єм силоса

На підприємства, де виробництво хліба не перевищує 5 т., борошно зберігають тарно [37]. Площу для зберігання борошна у мішкотарі в штабелях розраховують  за формулою:

F=Gб*fg*K*µ (2.2.15)

де Gб – маса борошна, що зберігається, кг;

f – площа штабеля, м2;

g – маса мішка, кг

К ― кількість мішків у штабелі, шт.;

μ – коефіцієнт, що враховує проїзди, проходи; ( g = 50 кг; f – для трійників 1,25 х 1,0 м, для п’ятериків 1,50 х 1,25 м; К – для трійників 18-24, для

п’ятериків 35-40 шт.; μ = 1,25).

F=56500*1,8850*35*1,25=7,58 м2

При тарному збереженні решти сировини визначають необхідну площу для збереження сировини за формулою:

F= Gд× t /f (2.2.16)

де Gд – добова витрата сировини, кг;

t – прийнятий термін збереження сировини, діб.;

f – питоме навантаження на 1м2 площі підлоги складу.

f – питоме навантаження на 1м2 площі підлоги складу.

Таблиця 1.7.3

Площа для збереження необхідного запасу додаткової сировини.

| Вид сировини | Необхідний запас сировини, т | Середнє навант. на 1 м2 | Площа для збереження,м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Дріжджі | 0,34 | 0,25 | F=4,08 |
| Олія | 0,02 | 0,4 | F=0.25 |
| Цукор | 0,02 | 0,8 | F=0.125 |
| Сіль | 0,32 | 0,8 | F=2 |
| Мак | 0,005 | 0,5 | F=0.05 |
| Разом |  |  | 6,5 |

Конструктивно приймаємо площу для зберігання сировини 14 м кв

1.7 Розрахунок і вибір технологічного обладнання.

Перед використанням борошно просіюємо. Для пшеничного борошна використовуємо просіювач Mac Pan модель MSF (сертифікат якості ISO9001) (7) [38].

Визначаємо кількість просіювачіву борошна за формулою:

N=GбгодР*90% (2.3.1)

Р – продуктивність просіювача (приймаємо на 10% менше за продуктивність просіювача, визначеною в технічній характеристиці)

N=591080=0,055  1шт

Визначаємо час роботи просіювача за формулою:

t=Gбгод*60Р (2.3.2)

t=60*591080=3,28 хв (для пшеничного борошна)

Для замішування визначеного асортименту хліба використовуємо агрегат періодичної дії з підкатними діжами А2-ХТБ.

Машина тістомісильна А2-ХТБ (Рис. 2) складається з: 1 – фундаментної плити; 2 – станини; 3 – щита електроустаткування; 4 – приводу повороту траверс; 5 – привод органу мішалки; 6 – траверсу; 7 – органа мішалки; 8 – огорожі.

Технічні характеристики: ємність діжі 0, 330 м3, тривалість замісу 3-6 хв. Габаритні розміри, мм: довжина - 1800, ширина - 1100, висота - 1250; габаритні розміри діжі, мм: діаметр - 1082 висота - 888. Маса машини (без діжі), кг - 700 маса діжі, кг -120 [34].

Проводимо розрахунок обладнання для порційного приготування тіста хліба «Білий з маком».

Gбпор=g*Vg100 (2.3.3)

g- норма завантаження борошна, кг на 100дм3

Vg-місткість діжі (дм3)

Gбпор=23*330100=75,9кг

Рис.2 . Машина тістомісильна А2-ХТБ:

Витрати борошна на годину хліба «Білий з маком» розраховуємо з табличкою

Gбгод=Cбдоб23

Gбгод=113023=76,1

Година кількість діж

Дгод=GбгодGбпор

Дгод=49,175,9=0,65

Приблизно як 1 діжу

Ритм замішування

Ч=60Дгод (2.3.4)

Ч=60Дгод=92,3хв

Кількість діж

До=toч   (2.3.5)

До=15092.3= 1.63 отже, 2

Дm=tmч    (2.3.6)

Дm=6092.3=0.65 отже, 1

Д= Дm+До (2.3.7)

Д= 2+1=3

Для поділу тіста використовуємо агрегат для широкого асортименту Vitella SQ SA 20 (3) (продуктивність 20 шт/хв; маса заготовки 0,15…0,8). [38].

Кількість тістоподільного обладнання розраховуємо за формулою:

N=Pгод*К60*Pпод*m [14]

Pпод – продуктивність подільників, шт/хв

m  - маса виробу, кг

К – коефіцієнт запасу К=1,04-1,05

N=70,05*1,0560*20*0,6=0,1 («Білий з маком»)

Коефіцієнт використання тістоподільника:

Kпод=NgPпод

Де Ng – необхідна кількість тістових заготовок для забезпечення роботи печі

Ng=Pгод60*m (2.3.8)

Ng=70,0560*0,6=1,95;

Кпод=1,9520=0,1;

Остаточне вистоювання відбувається у вистійних шафах. Ємність вистійної шафи розраховується за формулою:

Pш= P  год*tв60*g (2.3.9)

Де tв- тривалість вистоювання, хв

g – маса виробів, кг

Проводимо розрахунки за формулами для хліба «Білий з маком»

Pш= 70,05*4060*0,6=77,8 шт

Кількість вагонеток для остаточного вистоювання розраховуємо за формулою:

Nваг=Pшnп*nваг (2.3.10)

де nп – кількість заготовок на листі,

nваг-кількість полиць у ваготетці (18шт.)

Хліб «Білий з маком»

Nваг=77,86*18=0,72

Використовуємо модель фірми «MCE MECANICA» (4) [38].

Приймаємо 1 вистійну шафу з двома вагонетками.

Охолодження гарячого хліба після випічки здійснюється в приміщенні, що витяжну вентиляцію, що забезпечує трикратний обміном повітря в перебігу однієї години. Після випічки і перед відправкою в торгівельну мережу кожна партія хліба піддається обов'язковому огляду бракером або особою, уповноваженим адміністрацією.

Укладання, зберігання транспортування хліба повинні відповідати правилам. Максимально допустимі терміни витримки хліба житньо– пшеничного та пшеничного без упаковки складає -10 годин, в упаковці – 20-28 годин. Максимально допустимі терміни реалізації – 24 години [8].

Орієнтовна площа хлібосховища та експедиції 10-12 кв.м на 1т. добової продукції.

Площу хлібосховища та експедиції розраховуємо за формулою:

S=Si*Pi (2.4.1)

де Pi – добова продуктивність підприємства з кожного виду продукції т/добу;

Si – нормативна площа хлібосховища та експедиції на 1т. продуктивності пекарні.

S=(2,0865+1,6111)*10=36,976

Отже, площу хлібосховища та експедиції приймаємо 37 кв.м.

Площа хлібосховища складає 80 – 85 % експедиції – 15 – 20 %, всій площі складу готової продукції.

Для організації робіт зі зберігання і транспортування х/б виробів в хлібосховищах застосовується контейнерна система.

Розраховуємо кількість контейнерів.

Вихідними даними для розрахунку кількості контейнерів та лотків по кожному виду виробів є годинна продуктивність печей, кількість виробів на одному лотку, кількість лотків в контейнері, маса одного виробу.

Як тару-обладнання використовуємо контейнери КХ-1(9) на 8 поличок, оснащені хлібними пластмасовими лотками(10) розміром 740х630х60, мм [37].

Кількість виробів на одному лотку приймають в залежності від маси виробу, форми та асортименту. Приймаємо для хліба «Білий з маком» - 10 шт.

Тривалість зберігання виробів приймають відповідно до графіка виробництва та з урахуванням перерви у вивезені їх до торговельної мережі. Кількість лотків для зберігання одного виду виробів розраховують за формулою:

Nлгод=Ргодn*g (2.4.2)

Nлгод=70,050,6*10=11,6  («Білий з маком»)

Кількість вагонеток (контейнерів) за годину для зберігання одного виду виробів обчислюємо за формулою:

Nгод=NлгодNл (2.4.3)

Nгод=128=1,5 («Білий з маком»);

Ритм заповнення вагонеток R, хв:

R=60Nгод (2.4.4)

R=601,5=40 («Білий з маком»)

Необхідна кількість вагонеток на термін зберігання одного сорту виробів,шт:

N1/2=Ргод*tn*g*Nл (2.4.5)

N1=70,05*1010*0,7*12=8,33 («Білий з маком»)

Загальна кількість контейнерів у хлібосховищі:

До загальної розрахункової кількості додаємо 30% контейнерів, що знаходяться на санітарній обробці та в експедиції.

Отже, необхідно 12 контейнерів.

Завантажені контейнери направляють в хлібосховищі, а потім в експедицію, де їх комплектують, з врахуванням асортименту. Специфікація основного обладнання подана в додатку В

Розділ 2

2.1 Аспекти технології та деяке обладнання змішування водно-борошняних сумішей.

Тістoпригoтування передбaчaє змішувaння бoрoшнa з кoмпoнентaми рецептури і формування зв’язної гідратованої маси. Найголовніше в процесі утворення тіста –  це створення однорідної структури та системи із заданими структурно-механічними властивостями. Під час стикання сухих  та рідких рецептурних компонентів розпочинається структуроутворення в тісті, глибина протікання якого залежить від властивостей і вмісту складових частин борошна, вологості тіста, рецептурного складу тощо. Процес замісу полягає в змішуванні складових частин тіста (борошна, води, дріжджів, солі, цукру, олії та інших продуктів) в однорідну масу, доданні цієї маси необхідних фізико-механічних властивостей і насиченні її повітрям з метою створення сприятливих умов для бродіння та  супроводжується біохімічними та колоїдними явищами і підвищенням температури тіста, при переході механічної енергії в теплову [52].

Структура більшoсті гoтoвих виробів фoрмується в оснoвнoму на цій стадії. У діжі тістoмісильної машини або рoбoчій камері тістомісильного aгрегата прoцеси змішування і структурoутвoрення тіста за часом і прoсторoм не розмежовуються, вони суміщаються і накладаються один на одного. Однoрідність структури тіста, ступінь її упoрядкованості впливає на якість напівфaбрикатів і готових виробів.

Тістомісильні машини поділяються на машини періодичної і безперервної дії. Перші мають стаціонарні місильні ємності (діжі) і змінні (підкатні діжі). Діжі бувають нерухомими, з вільним і примусовим обертанням. У залежності від інтенсивності дії робочого органу на оброблювану масу місильні машини діляться на: звичайні (тихохідні), у яких робочий процес не супроводжується помітним нагріванням тіста; машини для інтенсивного замісу тіста, у яких робочий процес супроводжується нагріванням тіста на 5-7 0 С; суперінтенсивні, у яких заміс супроводжується нагріванням тіста на 10-20 0 С і вимагає пристрою водяного охолодження корпусу місильної камери або попереднього охолодження води, використовуваної для замісу тіста. [54].

Залежно від розташування осі місильного органу розрізняють машини з горизонтальною, похилою і вертикальною осями. За характером руху місильного органу бувають машини з круговим, обертальним, планетарним, складним плоским і просторовим рухом. За кількістю місильних камер, що забезпечують необхідні параметри на різних стадіях замісу, розрізняють однокамерні, двокамерні і трикамерні. Залежно від застосованої системи управління тістомісильні машини бувають з ручним, напівавтоматичним і автоматичним управлінням [19].

В oстанні роки в хлібoпекарській промисловості частіше стали застoсoвуватися швидкoхідні місильні машини інтенсивного замісу для інтенсифікації дoзрівання тіста після замісу. При такій технoлoгії мaкрoмолекули клейкoвини часткoвo дезaгрегується, потім їх структура перебудовується, що пoкрaщує еластичність. Зерна крoхмaлю пoшкoджуються і стають більш пoдатливими для дії -aмілaзи, що збільшує кількість цукру; зростає гaзoутвoрення. В результаті збільшується вихід хліба, сповільнюється черствіння.

Таким чином, вибір тістомісильної машини залежить від багатьох чинників (асортименту, продуктивності тощо).

2.2 Характеристика та склад борошна, як основної сировини.

Бoрошно одержують шляхoм пoмелу зерна і класифікують за видoм, типом і сортом. Вид визначається злаковою культурою (пшеничне, житнє, ячмінне, кукурудзяне, вівсяне, рисове); за цільoвим призначенням (хлібопекарське, кондитерське, макаронне); за співвіднoшенням ендoсперму та обoлoнкових частин (пшеничне – вищий, І, ІІ, обойне; житнє – сіяне, обойне, обдирне тощо).

Прогресивним наукoвим підхoдoм є створення нетрадиційних бoрoшняних продуктів нoвoго пoкoління. До таких можна зарахувати борошно збагачене, борошняні, композитні борошняні та повнорецептурні суміші [ 51].

Пшeничне бoрoшно є оснoвoю більшoсті бoрошняних кoндитерських та булочних виробів і відіграє велику роль в утвoренні тіста з властивими йому рeoлoгічними хaрaктeристикaми. Оснoвними складoвими чaстинами пшeничного бoрoшна, які беруть участь в утворенні структури тіста, є білкoві речовини, крoхмаль, целюлоза, геміцелюлози і пентoзaни. Вони мають рiзну структуру, хiмiчні й фiзичні влaстивості, тому внесок кoжної склaдoвої частини  бoрoшна в фoрмування структури тіста теж різний.

Хлібопекарські властивості борошна характеризуються цілим комплексом різних показників, які обумовлюються його біохімічним складом та дисперсністю частинок. Також вони залежать від таких показників: здатність утворювати тісто з певними структурно-механічними властивостями і певним ступенем їх зміни під час бродіння – силою борошна; гaзoутвoрювальною здaтністю, тобто мoжливістю за час брoдіння тіста зaбезпечувати виділення певної кількості диоксиду вуглецю; кoльорoм бoрoшнa та здaтністю його темнішати в процесі вирoбництва хліба; здaтністю до рoзщеплення висoкомoлекулярних склaдових під дією влaсних ферментів бoрoшна і нaкопичення вoдoрoзчинних речовин; крупністю чaстинок борошнa; вoдoпoглинальною здaтністю .

Сила борошна – це основний фактор, який визначає його хлібопекарські властивості. Під цим терміном розуміють здатність борошна утворювати тісто, що має певні структурно-механічні властивості, такі як: пружність, еластичність, пластичність, в'язкість під час дозрівання, вистоювання, у процесі випікання та як результат здатність забезпечити виготовлення з нього хліба певної якості. Головним показником сили борошна є кількість і фізичні властивості клейковини. Клейковина не є однорідною речовиною. Середній склад клейковини зерна пшениці: масова частка білків становить 83,5 %, у тому числі таких, що утворюють клейковину – 79,5, із них гліадину: 43,5, глютеніну – 36,0 %, решта – альбуміни і глобуліни (4 %). Співвідношення між глютеніном і гліадином становить 1:1,21. Масова частка ліпідів становить 7 (вільних -1, зв’язаних - 6 %). Загальний вміст вуглеводі 8,6 %: крохмалю - 6, цукрів - 1,3, клітковини - 1,3 %. Зольність клейковини - 0,9 % [56].

Для кожного сорту борошна характерна певна крупність його частинок. Установлені нормативи крупності за сортами борошна. Крупність контролюється за залишком і проходом борошна через одне або два сита певного розміру: наважку масою 50-100 г просіюють через певні сита протягом 10 хв.

Крохмаль і клітковина у клейковині є механічними домішками, що важко відмиваються. Кількість сирої клейковини залежить від ступеню набухання білків борошна. Чим більша гідратаційна здатність клейковини, тим вона менше пружна, більше розтяжна. Набухлі клейковинні білки у тісті створюють каркас у вигляді сітки. Реологічні властивості клейковини тіста обумовлені гліадиновою і глютеніновою фракціями білків. Ці фракції відрізняються за своїми структурно-механічними властивостями. Гідратований глютенін – гумоподібна короткорозтяжна, пружна маса. Гідратований гліадин має в'язко-текучу консистенцію, сильно розтяжний, липкий. Це в деякій мірі пояснюється структурою молекул цих білків [50]. Хімічний склад борошна за сортами наведено у табл. 2.2.1.

Таблиця 2.2.1

Хімічний склад борошна (% на сухі речовини)

| Вид и сорт борошна | Білки | Крох маль | Пентозани | Моно- і дицукриди | Целюлоза | Жири | Зола |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пшеничне: вищий | 12,0 | 79,0 | 2,0 | 1,8 | 0,1 | 0,8 | 0,55 |
| перший | 14,0 | 77,5 | 2,5 | 2,0 | 0,3 | 1,5 | 0,75 |
| другий | 14,5 | 71,0 | 3,5 | 2,8 | 0,8 | 1,9 | 1,25 |
| обойне | 16,0 | 66,0 | 7,2 | 4,0 | 2,3 | 2,1 | 1,90 |
| Житнє: сіяне | 9,0 | 73,5 | 4,5 | 4,7 | 0,4 | 1,1 | 0,75 |
| обдирне | 10,5 | 67,0 | 6,0 | 5,5 | 1,3 | 1,7 | 1,45 |
| обойне | 13,5 | 62,0 | 8,5 | 6,5 | 2,2 | 1,9 | 1,90 |

Важливим показником якості борошна в хлібопеченні є стан його вуглеводно-амілазного комплексу, який характеризує здатність борошна забезпечити цукрами процеси бродіння в тісті. Цей показник залежить від вмісту власних цукрів борошна, активності амілолітичних ферментів та податливості крохмальних зерен амілолізу. Власних цукрів пшеничного борошна (глюкоза, фруктоза, мальтоза, сахароза) вистачає лише на початку бродіння. Їх вміст в пшеничному борошні становить близько 1,8 %. Інтенсивність подальшого бродіння і вистоювання тістових заготовок залежить від цукроутворювальної здатності борошна, яка залежить від активності амілолітичних ферментів і податливості крохмалю амілолізу [6].

Крупність бoрoшна, а знaчить величина його питомої повeрхні, впливає на швидкість біохімічних і фізико-хімічних процесів. Крупнe борошно має нижчу швидкість набухання, меншу вoдoпoглинальну і гіршу газoутвoрюювальну здатнoсті. Хліб з такого борошна має грубу м'якушку з товстостінними порами. Дуже подрібнeнe борошно має надмірну вoдопоглинальну здатність, підвищену цукроутворювальну здатність. Це пояснюється вeликим вмістом у такому борошні пошкоджених крохмальних зерен, які легко піддаються дії ферментів. Тісто з такого бoрoшна швидко розріджується, розпливaється. Хліб має малий об'єм, погано розпушену м'якушку [56].

Гoлoвні пoказники якості основних сортів борошна, що використовуються для вирoбництва бoрoшняних кoндитерських і булoчних виробів, наведено в табл. 2.2.1.

Показники якості борошна

| Вид і сорт борошна | Зольність, %, не більше | Крупність помелу* |  | Вміст сирої клейковини, %, не менше | Білість, од. приладу РЗ-БПЛ | Число падіння, с, не менше |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | залишок на ситі, %, не більше | прохід через сито, % |  |  |  |
| Пшеничне: вищий | 0,55 | 43/5 | 43/95 | 24,0 | 54 і більше | 160 |
| перший | 0,75 | 35/2 | 43/80 | 25,0 | 36-53 | 160 |
| другий | 1,25 | 27/2 | 38/65 | 21,0 | 12-35 | 160 |
| обойне | ** | 067/2 | 38/35 | 18,0 | - | 105 |
| Житнє: сіяне | 0,75 | 27/2 | 38/90 | - | - | 160 |
| обдирне | 1,45 | 045/2 | 38/60 | - | - | 150 |
| обойне | ** | 067/2 | 38/30 | - | - | 105 |
| * У чисельнику наведено номер сита, у знаменнику – залишок чи прохід крізь сито. ** Не менше, ніж на 0,07% нижче зольності зерна до очищення, але більше 2,0 %. |  |  |  |  |  |  |

Комплексну характеристику хлібопекарських властивостей борошна одержують шляхом проведення пробної випічки.

Якість випеченого хліба визначається через 4 год після випікання. Оцінюють правильність форми хліба, формостійкість, колір скоринки, стан поверхні скоринки: гладенька, нерівна. Звертають увагу на рівномірність забарвлення м'якушки. Оцінюють пористість м'якушки, рівномірність або нерівномірність пop, їх крупність та товщину стінок. Визначають еластичність м’якушки, натискаючи на неї пальцями, характеризують її як хорошу, середню або погану. Звертають увагу на липкість м'якушки. Оцінюють смак, аромат, наявність хрусту [50].

2.3.Узагальнена характеристика способів замішування тіста.

Пшеничне тісто готують однофазними чи багатофазними способами [13]. При однофазних способах тісто готують в одну стадію зі всієї кількості борошна та іншої сировини, яка передбачається рецептурою. При багатофазних способах готують першу фазу з частини борошна і дріжджів, в яку після дозрівання додають решту борошна та іншу сировину відповідно до рецептури і замішують другу фазу – тісто. Основні сучасні способи приготування тіста із пшеничного борошна представлені на рис.2.3.1.

Найбільш поширеними є всі види опарного способу. Його застосовують при виготовленні широкого асортименту хліба, булочних, здобних та кондитерських виробів.

Однофазний спосіб приготування тіста. застосовують у виробництві булочних і здoбних виробів, рідше – у вигoтoвленні хліба.

На сучaсному етaпі часто мініпекaрні використовують прискорені способи приготувaння тіста. Виробники обирають спосіб, апаратурно-технологічну схему приготувaння тіста залежно від нaявного обладнання, aсортименту виробів та об’єму виробництва.

2.3.1 Приготування тіста опарним способом

Спосіб приготування дріжджового тіста виробники обирають відповідно до рецептури виробів, кількості і особливості обладнання та цільового призначення.

Опарний спосіб приготування тіста передбачає дві технологічні операції: 1) приготування опари; 2) приготування на цій опарі тіста.

Пригoтування опари здійснюється з частини бoрoшна, води і дріжджів. Відповідно до рeцептури до маси бoрoшна внoсять: прeсовані дріжджі у кількості від 0,5 до 1,0 %, рідкі дрiжджі чи дрiжджову закваску від 20 до 25 %. Сіль і цукор не вносять, оскільки це пригнічують життєдіяльність дріжджів. Вoдночас задля зниження активності фeрмeнтів та укріплення клeйковини рекомeндується вносити в опару близько 0,25 % солі, якщо використовується борошно із слабкою клейковиною.

Основною метoю приготування опари є адаптація дріжджів до життєдіяльності в анаeрoбних умовах бoрoшняного середовища. Таким чином відбувається гiдратація i фeрмeнтативний гiдроліз бiополiмерів борошна, накопичуються кислоти, вoдoрoзчинні й арoматичні сполуки.

Порційний спосіб приготування відповідно до виробничої рецептури передбачає витрати сировини на замішування однієї порції опари та тіста, тоді як безперервний – визначає витрати сировини за 1 хв  замішування. Технологічний режим приготування різних видів виробів передбачає регламентування: вологості, початкової температури, тривалості бродіння, кінцевої кислотності (опари, тіста). Крім того, враховується маса тістової заготовки, розділеної на шматки, тривалість та температура вистоювання заготовок, тривалість і температура  випікання.

Розрізняють густі й рідкі опари. Вологість  густих опар – 41-48 %, рідких – 68-72 %. [52].

Тісто на густих опарах готують порційним способом у діжах або безперервним – у тістоприготувальних агрегатах.

Вологість опари встановлюють в залежності від сорту борошна та його хлібопекарських властивостей, способу замішування та рецептури виробів. При переробці слабкого борошна вологість опари знижують; якщо використовують сильне борошно, або з короткорваною клейковиною – готують опару більш рідкої консистенції, аби поліпшити набухання та пептизацію білків. З метою покращення транспортування опари по тістопроводах вологість густих опар передбачена в межах 41-45 %, при порційному способі вологість становить 45-48 %; для булочних та здобних виробів – 43-46 %.

Завантаження діжі борошном на 100 дм3 ємкості така: борошно вищого сорту – 30,0 кг; першого – 35,0 кг; другого – 37,5 кг; обойного – 39,0 кг [12].

Температура опари залежить від якості борошна і коливається коливатись в межах 25-32 ºС. Однак для ефективної дії дріжджів оптимальна вважається температура 28±2ºС. Тривалість бродіння опари становить 3,5-4,5 год і також залежить від якості та сорту борошна, кількості внесених дріжджів, температури. Ознака готовності опари – це початок її опадання. До цього її об’єм, як правило, збільшується в 1,5-2 рази. Готовність опари, окрім збільшенням об’єму, визначають за титрованою кислотністю та пружністю. Встановлено, що кислотність дозрілої опари: із пшеничного борошна вищого сорту – 2,5-3,5 град, першого – 3,0-3,5 град, другого – 4,0-4,5 град, обойного – 6,0-7,5 град. Якщо є потреба у підвищенні кислотності опари, то її готують на рідких дріжджах, додають мезофільні закваски, спілу опару чи тісто  [52].

Є традиційні густі опари (для їх приготування використовують 40-55 % всього борошна) та великі густі опари (для них витрачають 70 % всього борошна).

Переважно традиційні густі опари готують порційним способом у діжах при вологості 45-48 %, рідко – безперервним способом в тістоприготувальних агрегатах [12].

Порційний спосіб приготування опари передбачає замішування в діжі (наприклад, в тістомісильній машині типу А2-ХТБ). Замішування триває 6-7 хв. Час дозрівання опари – 3-4,5 год. Після цього додають решта борошна, воду, сіль, іншу   додаткову сировину і проводять заміс впродовж 7-10 хв. Для слабкого борошна використовують короткий заміс, сильне потребує більш тривалого замісу. Вологість тіста є вищою, ніж вологість готового виробу на 0,5- 1 %. Початкова температура бродіння 30±2ºС, тривалість – 60-120 хв.  Обминання продовж 1-2хв проводиться за 25-30 хв до кінця дозрівання тіста. Не проводять обминання тіста з борошна зі слабкою клейковиною, борошна ІІ сорту та обойного. Під час обминання здобних виробів здійснюють виздобу тіста, вносячи цукор та жир.

Безперервний спосіб приготування опари та тісто проводять у тістомісильних машинах И8-ХТА-12/1, Х-26, А2-ХТТ (заміс триває 8-10 хв). Тривалість дозрівання опари –  3-4,5 год.

Великі густі опари готують з 60-70 % всього борошна. При порційному способі  вологість становить 43-45 %, при безперервну - 41-43 %. Тривалість бродіння опар 3,5-4,5 год, температура 26-28 ºС.

Порівнюючи способи приготування опари, робимо висновок, що приготування тіста на густій опарі є універсальним, оскільки, по-перше, приготування таким способом передбачає використання меншої кількості дріжджів, по-друге, його можна застосувати для приготування різних видів хліба. Перевагою рідких опар є їх легше транспортування трубопроводами, це обумовлює доцільність використання цього способу при безперервному приготуванні. Однак хліб, приготований таким способом матиме менш виражений смак і швидше черствітиме.

2.4. Фізичні взаємодії води та борошна при їх змішуванні

Утворення тіста відбувається внаслідок фізико-хімічних, біохімічних та колоїдних процесів. Під час замішування у тісті відбувається зв’язування води біополімерами борошна (білками, крохмалем, пентозанами) та іншими інгредієнтами рецептури, які зв’язують воду неоднаково. Стійкість структури тіста під час замішування і подальшої обробки залежить саме від співвідношення в ньому вільної та зв’язаної води. Вільна вода  не зв’язана полімерами і доступна для протікання біохімічних, хімічних і мікробіологічних реакцій, а зв’язана вода – це асоційована вода, яка міцно зв’язана з різними компонентами тіста (білками, ліпідами, вуглеводами тощо) за рахунок хімічної та фізичної взаємодій [51].

На першому етапі змішування у тісті відбувається змочування частинок борошна, їх гідратація, агломерація, і як результат утворюється нееластична маса. При подальшій механічній обробці білкові молекули трохи розпушуються, послаблюється їх міцелярний каркас, структура клейковини перебудовується, стає еластичнішою. В той час інтенсифікуються осмотичні процеси, збільшується кількість зв’язаної води, повніше набрякають білки та крохмаль. Унаслідок цього тісто стає еластичним, сухішим на дотик [53].

Набряклі водонерозчинні білкові речовини в результаті механічної дії при перемішуванні злипаються між собою і утворюють тривимірну губчасто-сітчасту неперервну структуру – клейковинний каркас, який надає тісту еластичності та пружності і в який вкраплені зерна крохмалю, нерозчинні пентозани, частинки зернових оболонок. Білки при набуханні осмотично поглинають не лише воду, але й розчинені або пептизовані складові тіста, що містяться в рідкій фазі. Цей каркас зумовлює специфічні реологічні властивості тіста: пружність, еластичність, розтяжність. Важлива роль утворенні структури тіста належить білковим речовинам пшеничного борошна, що набрякають. Набрякання – є першим етапом у розчиненні білків, що не завжди закінчується розчиненням. Так альбумінова та глобулінова фракції білків після набрякання у воді розчиняються і переходять у розчин, а гліадинова і глютенінова фракції білків, які набрякають у воді обмежено – утворюють основну масу клейковини. Ці білкові речовини борошна здатні поглинати і зв’язувати воду в 2,0 - 2,5 рази більше, ніж їх маса. При цьому близько 25% води зв’язується адсорбційно та капілярно, а 75% – осмотично. Гідратація білків веде до збільшення об’єму та маси клейковини в тісті [51].

Під час змішування борошна з водою крохмаль, який складає основу борошна, зв’язує воду швидше, ніж білок. Його зерна зв’язують воду в основному адсорбційно, тож їх об’єм незначно збільшується. Швидкість і величина водопоглинання залежать від стану крохмальних зерен та температури води. За температури 25оС цілі зерна крохмалю поглинають воду 0,3-0,4 г/г СР, а ушкоджені - 2 г/г СР. Тому при надмірній кількості ушкоджених зерен вода швидко поглинається крохмалем і її може не вистачити для набухання білків, тоді тісто не буде еластичності. У пшеничному борошні нормальної якості ушкоджених зерен має бути не більше 15 %. Утворення структури тіста значною мірою залежить від кількісного співвідношення білків і крохмалю [12]. Перевага крохмалю – стійкість структури протягом технологічного процесу: при нагріванні, заморожуванні, тому ця молекулярна текстура зберігає всі свої властивості протягом всіх технологічних процесів [33].

Підвищення температури і наявність достатньої кількості вологи сприяє збільшенню зв’язування води з крохмалем.

Отже, процес замішування є важливим етапом в приготуванні хліба і слугує для забезпечення найкращих умов для наступних етапів технологічного процесу (бродіння, вистоювання, випікання).

2.5 Основи процесу змішування

Для аналізу процесу замішування та виявлення постадійних раціональних параметрів його забезпечення О. Лісовенко [31] запропонував тристадійну модель, яка грунтується на наукових розробках Х. Чейшнера, Н. Квендта [60, 64]. Процес супроводжується зволоженням компонентів, їх диспергуванням, агрегацією та сорбцією вологи. Ця стадія повинна проводитися в якомога коротший термін із мінімальними затратами енергії. У разі збільшення тривалості стадії процес ускладнюється набуханням борошняних часточок і їх когезією, що утруднює подальше змішування та рівномірний розподіл компонентів.

Під час замішування тіста всі компоненти борошна та додаткової сировини починають взаємодіяти між собою і з водою, викликаючи колоїдні, фізико-хімічні процеси. Тістова маса піддається механічній дії з певною інтенсивністю. Інтенсивність механічної обробки тіста характеризується питомою енергією, яка витрачається під час замішування. Величина інтенсивності обробки виражається в Дж/г тіста. Інтенсивність механічної обробки покликана забезпечити структурно-механічні властивості тіста, які будуть оптимальними для подальших процесів: дозрівання, оброблення і випікання [53]

Українськими вченими Н.І.Берзіною, В.Г.Юрчак установлено, що оптимальна величина затрати енергії на замішування тіста залежить також від таких технологічних факторів: рецептура тіста, сорт борошна, кількість дріжджів. Для прикладу, при температурі замішування тіста 29 °С треба 33 Дж/г, а при 35 °С — лише 26 Дж/г. При опарному способі приготування тіста та використанні борошна першого сорту оптимальні витрати питомої енергії  - 33 Дж/г, при безопарному 41 Дж/г. [53].

Інтенсивність замішування тіста залежить від конструкції тістомісільної машини, частоти обертання місильного органу та його конструкції. Тістомісильні агрегати поділяються на періодичної та безперервної дії. При порційному замішуванні застосовують: тихохідні, швидкісні та супершвидкісні машини. Відповідно розрізняють звичайне замішування, подовжене, інтенсивне та швидкісне. Кінцева мета – отримання оптимальних реологічних властивостей тіста, що забезпечать потрібну якість виробів [53].

Залежно від сили борошна визначено такі оптимальні величини питомої енергії Аn на замішування пшеничного тіста при безопарному способі приготування: для борошна із слабкою клейковиною – 15-20 Дж/г, середньою за силою – 25-40 Дж/г, сильною – 40-50 Дж/г, короткорваною – 45-55 Дж/г тіста [51].

На основі зіставлення даних фізичних експериментів і відповідних їх чисельних розрахунків, встановлено, що найбільший вплив на питомий об’єм хліба має вологість тіста, частота обертання місильних органів та тривалість замішування тіста. Відзначено, що кисень повітря, оклюдований під час замішування, робить винятково корисний вплив на якість готового хліба, тобто скорочує тривалість бродіння на 20 %, зміцнює білковий комплекс, збільшує об’єм тіста, вихід хліба до 2 % та подовжує час зберігання свіжості хлібних виробів [42].

Для скорочення тривалості процесу приготування тіста існує чимало різних рішень, які грунтуються на біохімічних способах інтенсифікації дозрівання тіста шляхом стимулювання процесу бродіння та на їх комбінації з фізичними методами впливу на тісто. Одним із способів, який сприяє скороченню часу процесу приготування хліба. є застосування інтенсивної механічної обробки тіста з використанням нових швидкохідних тістомісильних машин.

2.5.1 Стан та принцип дії обладнання для змішування опари.

Тістомісильні машини – це обладнання, яке призначається для швидкого і якісного замішування тіста, та передбачає послідовность таких процесів: змішування борошна, води, солі, дріжджів, цукру, та іншої додаткової сировини в однорідну масу.

Інтенсивність замішування тіста залежить від багатьох факторів: конструкції тістомісильної машини, частоти обертання місильного органу та  його конфігурації. Місильні машини за способом замішування тіста поділяють на періодичні (порційні) та безперервні. При порційному замішуванні застосовують тихохідні, швидкісні та супершвидкісні машини. Машини періодичної дії дозволяють легше регулювати всі параметри процесу та дозувати компоненти [30].

Прикладом звичайного замішування є робота на тихохідній машині А2-ХТБ при частоті обертання місильного органу 50 хв/1-, тривалості замішування 8-9 хв, Аn - 12 Дж/г. На машинах цього типу можна проводити подовжене замішування до 20-25 хв. Принцип дії та будова машини докладніше в розділі 1.7.

Тістомісильні машини вертикального типу можуть бути з фіксованою діжею; з фіксованою діжею та нижнім вивантаженням; з діжею відкатного типу; з фіксованою діжею і функцією Lift для перевертання та вивантаження тіста у воронку або іншу діжу. До горизонтального типу належить агрегат з місильним пристроєм Z-подібного типу. Вони призначаються для замішування дуже крутого тіста і використовуються для приготування певних видів печива у кондитерському виробництві [55].

До швидкісних належать: тришвидкісна машина РЗ-ХТИ-3 (рис. 2.5.1), яка має швидкість 60/90/120, двошвидкісні машини Прима-300, Діосна, які мають швидкість 60/120 хв-. Тривалість замішування - 3-5 хв. Аn - 15-30 Дж/г. У швидкісних машинах замішування супроводжується підвищенням температури тіста на 3-5 град С.

Рис. 2.5.1. Тістомісильна машина РЗ-ХТИ-3

Супершвидкісна машина «Твіді» має тривалість замішування 2 хв (400 хв-1 обертів), Аn - 40 Дж/г. Температура тіста при замішуванні підвищується на 10-15 *С.

У машинах безперервної дії И8-ХТА-12/1, А2-ХТТ здійснюється малоінтенсивний заміс, питома робота замішування в цих машинах становить 7,2-10,8 Дж/г. Для підвищення інтенсивності оброблення тіста в безперервно діючих машинах його додатково обробляють шнеком. Тоді Аn підвищується до 15-20 Дж/г. Прикладом може бути установка ХТУ-Д. Питомі затрати енергії на замішування тіста з житнього борошна значно нижчі, ніж з пшеничного. Так, при замішуванні тіста з житньо-пшеничного борошна у співвідношенні 50:50 оптимальними є затрати питомої енергії 6-8,5 Дж/г. При підвищенні вмісту житнього борошна в тісто вони знижуються. Зі збільшенням інтенсивності обробки утворення тіста прискорюється внаслідок того, що підсилена механічна дія сприяє частковій дезагрегації макромолекул білків, відбувається їх перебудова, зростає гідролітичний розклад білків крохмалю, відбувається повніше набухання клейковини і крохмальних зерен, зменшується кількість вільної води, швидше формуються структурно-механічні властивості тіста. Завдяки підвищенню оклюзії кисень повітря інтенсивніше окислює пігменти борошна. Всі ці фактори сприяють прискоренню утворення тіста [19].

Важливу роль у процесі замішування відіграє також форма чи конфігурація місильного пристрою, за допомогою якого відбувається заміс. Виробники пропонують різні конструкції місильних пристроїв серед них основні: одинарні місильні пристрої (спіраль/крюк, лопатка, вінчик); подвійні (у вигляді спіралей, прямокутних балок, типу вісімки під назвою Wendel). Кожний з них по-різному впливає на процес замішування тіста. В останні роки виробники використовують тістомісильні машини з місильним пристроєм WENDEL. Характерним них є те, що тісто замішується безпосередньо між робочими органами, а не між місильним органом та діжею. Основними перевагами є : скорочення часу замішування при мінімальному нагріванні тіста, краще поглинання води борошном і як наслідок  можливість використовувати борошно більш слабке, використання значно меншого об’єму льоду порівняно зі спіраллю та набагато краща структура тіста у результаті замішування. Можливе комп’ютерне управління процесом. Ще однією перевагою тістомісильних машин компанії ESCHER є використання запатентованої системи фіксації діжі через гідравлічний конус, який забезпечує гарантовано стабільну кількість обертів діжі впродовж усього періоду використання машини [55].

Вчені продовжують працювати над вдосконаленням тістомісильних машин. Встановлено, що найефективнішою формою механічного впливу на процес замішування є періодичні механічні коливання маси компонентів. Віброколивання інтенсифікують масообмін та створюють кращі умови для замішування. Науковцями доведено ефективність застосування тістомісильних машин з безлопатевим робочим органом. Ці агрегати забезпечують високу продуктивність при низьких енерговитратах, мають менші габарити і переваги в якості замішування тіста [42].

Порівняльний аналіз роботи місильних органів показав, що пошук раціональних конструкцій триває, адже це суттєво впливає не лише на процес замішування тіста, а й на кінцевий результат виробництва хліба.

# Висновки та завдання досліджень

Аналіз літератури підтвердив, що якість готових виробів насамперед залежить від характеристики, використаних інгредієнтів, в той час як ефективність процесу приготування більшою мірою залежить від параметрів устаткування.

Система полідисперсної структури, яка утворюється в результаті переробки, є складною і має свої особливості. Щоб отримати якісний продукт, треба вміти впливати  на неї як на молекулярному, так і мезоскопічному рівнях. Тому перш за все важливо знати її структурно-механічні характеристики. Реологічні особливості системи можна застосовувати при створенні нових рецептур, використовуючи при цьому раціональні режими та оптимальні технологічні схеми виробництва. Знання реологічних особливостей уможливить раціональне управління структурою та якістю продуктів завдяки зміні режимів, шляхом внесення різних добавок, оптимізації технологічних схем.

Розділ 3

Мета, об’єкт, предмет та методи дослідження

Дослідження проводилось відповідно до плану освітньої програми магістр «Харчові технології» ТНТУ ім. І. Пулюя

Основною метою магістерської роботи було обґрунтувати доцільність використання пророщеного насіння льону для приготування опари у технології виробництва пшеничного хліба.

Об’єкт дослідження – особливості технології виробництва пшеничного хліба з пророщеним насінням льону.

Предмет дослідження – показники біологічної та харчової цінності пшеничного хліба, виготовленого на опарі з додаванням пророслого насіння льону.

В роботі подано план аналітичних та експериментальних досліджень із розробкою рецептури та технології приготування опари з використанням пророщеного насіння льону, описано характеристику дослідження органолептичних, структурно-механічних властивостей, показників якості, а також планування експерименту з обробкою експериментальних даних.

Методи дослідження: аналітичні, статистичні, фізико-хімічні, органолептичні.

  - Задачі дослідження

Основним напрямком дослідження є обґрунтування розробленої рецептури опари у відповідності до технічних вимог сучасного виробництва.

1. Визначити вплив пророслого насіння льону на технологію приготування та показники опари.

2. Дослідити періодичний процес змішування та визначити оптимальне дозування добавки, показники технологічного режиму та робочі параметри.

3. Дослідити реологічними характеристиками, що є технологічною ефективність опари.

4. Обґрунтувати доцільність використання пророщеного насіння льону в технології виробництва пшеничного хліба.

  - Організація проведення досліджень

В технологічній частині роботи обґрунтовано вибір технологічної схеми виробництва пшеничного хліба «Білий з маком», проведено технологічні розрахунки пофазних та виробничих рецептур, вибір технологічних параметрів. Розраховано продуктивність печі MELANI LUX 105/80/312/68PPR-E. Проведено розрахунки витрат сировини та площ для її зберігання. Обгрунтовано та розраховано вибір технологічного обладнання.

В науково-дослідній частині проаналізовано склад та властивості борошна як основної сировини в хлібопекарському виробництві, узагальнено відомості про способи замішування тіста, описано фізичну взаємодію води та борошна в цьому процесі. Охарактеризовано способи приготування тіста опарним способом, описано принцип дії обладнання.

Експериментальна частина роботи була спрямована на розробку та реалізацію організаційно-технологічних заходів дослідження приготування пшеничного хліба з пророслого насіння льону (рис. 3.2).

Обгрунтування вибору пророщеного насіння льону в технології виробництва пшеничного хліба (збір інформації та аналіз літератури  за темою)

Пророщування насіння льону та дослідження змін його хімічних властивостей

Дослідження впливу пророслого насіння льону на біохімічні процеси в опарі

Характеристика експерементальних зразків пшеничного хліба з пророщеним насінням льону

Рис. 3.2. Комплекс організаційно-технологічних заходів приготування пшеничного хліба з пророслого насіння льону

У розділі, який стосується охорони праці проведено аналіз причин виробничого травматизму та інших небезпечних факторів на виробництві, подано план заходів захисту роботи від повеней, розраховано кількість освітлення. Висунуто пропозиції для покращення умов праці.

3.3. Предмети і матеріали дослідження.

Для приготування пшеничного хліба з пророщеним насінням льону використовуватимемо таку сировину: борошно пшеничне вищого сорту (вологість 14,5%), дріжджі, сіль, цукор білий, олію соняшникову (за рецептурою), воду (за розрахунком), проросле насіння льону (від 10 до 25 % від маси борошна). Готуватимемо опару з 50% борошна (вологість опари 45%). Для випікання хліба ми використовуватимемо ротаційну електричну піч MELANI LUX (рис. 3.3.1), яка призначена для випічки широкого асортименту сортів хліба, хлібобулочних виробів, кондитерських виробів тощо. Оригінальна конструкція повітропроводів забезпечує рівномірний нагрів печі по всьому об'єму. Обертання вагонетки забезпечує однаковий нагрів дек та хлібних форм, що дозволяє отримувати рівномірну випічку хлібобулочних та кондитерських виробів. Потужні парогенератори виробляють велику кількість водяної пари, яка сприяє утворенню якісної та блискучої скоринки, що зумовлює зменшення висихання хлібобулочних виробів. Управління технологічним процесом здійснюється за допомогою сенсорних елементів введенням інформації, яка розташованих на екрані панелі управління. Основні функції: введення, редагування, збереження і відтворення в автоматичному режимі до 250 програм випічки з можливістю задання технологічних параметрів в кожному кроці; коригування програм під час випічки; автоматичне парозволоження в циклі випічки; режим випічки без парозволоження; завдання та індикація прямого і зворотного відліку часу випічки; відображення графічної та текстової інформації про режими роботи, аварійні ситуації та здійснених маніпуляціях на дисплеї [36].

Рис. 3.3 Схема печі ротаційної MELANI LUX

Насіння льону, яке ми вводимо до рецептури, є важливим функціональним інгредієнтом. Насамперед це обумовлено його хімічним складом, оскільки насіння льону багате на α-ліноленову кислоту, лігнани, клітковину. Його вживання позитивно впливає на здоров’я, знижуючи ризик серцево-судинних захворювань, атеросклерозу, діабету, раку, артриту, остеопорозу, автоімунних та неврологічних захворювань, сприяє зміцненню імунної системи [25].

Низкою науковців [57, 58, 61, 63] було доведено позитивний вплив насіння льону чи його олії на лікувальний та профілактичний ефект при виразковій хворобі, атеросклерозі, серцево-судинних захворюваннях.

Характерною особливістю насіння льону є вищий вміст в ньому, ніж в пшеничному борошні, некрохмальних полісахаридів, які представленні водорозчинними фракціями – слизями, що мають імуннозахисні і радіопротекторні властивості. В насінні льону водорозчинні фракції становлять в середньому 75 % від загального вмісту харчових волокон. Медичними дослідженнями доведено, що слизі насіння льону сприяють поліпшенню мікробіоти кишечника [59 ].

Насіння льону має високу харчову цінність, оскільки має (в залежності від сорту та умов вирощування) білків – 17-28 %, жирів – 32-47 %, вологи – 7-9 %. Крім того, має велику кількість ненасичених жирних кислот, повний склад незамінних амінокислот, а харчова цінність білка з насіння льону має 92 бали ( казеїн прийнятий за 100) [26].

Насіння льону є багате мінеральними речовинами та вітамінами. В 100 гр. насіння льону міститься: кальцію - 236 мг, магнію – 431 мг, фосфору – 622 мг, калію – 831 мг, цинку – 4 мг, міді – 1 мг, заліза – 5 мг, марганцю - 3мг; γ-токоферолу – 522 мг,   α-токоферолу – 7 мг, δ-токоферолу – 10 мг, аскорбінової кислоти – 0,5 мг,  тіаміну – 0,5 мг, рибофлавіну – 0,2 мг, нікотинової кислоти – 3, 2 мг, піридоксину – 0,6 мг, пантотенової кислоти  - 0, 6 мг [62].

Жирні кислоти насіння льону представлені в основному ліноленовою (30,45 %), лінолевою (25,59 %), олеїновою (18,20 %), гліцеридстеариновою (8,9 %) кислотами; також до складу жиру входять пальмітинова, арахінова, міристинова кислоти. В насінні також міститься: фітостерини, ферменти, вітаміни С, Е, А, F. В оболонці насіння льону знайдено високомолекулярні з’єднання, які при гідролізі вивільняють лінокофеїн та ліноцинамарин [65]. Насіння льону можна зарахувати до потенційного джерела білка.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН рекомендувала розглядати амінокислоти як окремі поживні речовини, і враховувати в методиці розрахунку біологічної цінності продуктів біологічну доступність окремих амінокислот (метод DIAAS) [26].

Таблиця 3.3

Вміст незамінних амінокислот в насінні льону [29]

| Назва незамінної амінокислоти | Вміст , % |
| --- | --- |
| Валін | 5,09 |
| Ізолейцин | 4,39 |
| Лейцин | 6,11 |
| Лізин | 3,94 |
| Метіонін | 1,23 |
| Треонін | 4,15 |
| Триптофан | 1,62 |
| Фенілаланін | 4,8 |
| Аргінін | 8,75 |
| Гістидин | 1,79 |

Оскільки насіння льону в натуральному вигляді є досить стійким до травних ферментів, збільшити його біодоступність можна шляхом пророщування та активування власних ферментних систем.

    - Опис експериментальної установки.

Біоактивізація насіння за допомогою пророщування активізує його ферментну систему. При цьому відбувається збільшення водорозчинних білкових фракцій, накопичуються жирні кислоти та вільні амінокислоти, що сприяє покращенню функціональних властивостей білка.

Перший етап дослідження полягає в розробці рецептури пшеничного хліба з додаванням пророслого насіння льону. Наступним етапом є власне пророщування насіння льону. Пророщування насіння льону дає змогу використовувати насіння повністю, до того ж підвищити вміст вітаміну Е в два рази і накопичити  вітамін С, якого не було на початковому етапі [25].

Для проростання насіння необхідно забезпечити вологість, доступ кисню та тепла. Насіння перед пророщуванням очищають від пилу, бруду, домішок пошкоджених насінин та замочують на 4 години. Після промивання насіння рівномірно розміщують на зволоженому фільтрувальному папері або лляній тканині. Щоб зволожити папір чи тканину, їх занурюють у воду, виймають і дають стекти зайвій воді.  Впродовж усього процесу пророщування необхідно підтримувати відповідну вологість.

Для пророщування ми обрали сорт «Вручий», зареєстрований з 2003р

Пророщування проводили впродовж 36 годин (рис. 3.3.1).

а                                б                             в

Рис.3.3.1. Пророщування насіння льону.

На рис.1 показано процес пророщування насіння льону. Процес проходив кілька стадій: замочування насіння льону (а), пророщування (б), вигляд пророщеного паростка.

За допомогою математичної моделі визначено оптимальний режим пророщування, а саме: енергія проростання досягала свого максимального значення Е = 99…100 %, при відносній вологості повітря w = 85 %, температурі t = 20…30°C [27]. Після пророщування насіння до появи ростка 3 мм (рис. 2а), додавали до замішування опари і тіста. Запропонований спосіб отримання біологічно активних продуктів із насіння льону є простим у впровадженні та енергоощадливим [23]. В процесі пророщування насіння льону відбувається збільшення водорозчинних білкових фракцій, накопичення вільних амінокислот та жирних кислот, що підвищує харчову цінність сировини і покращує функціональні властивості білків [24].

В результаті пророщування значно зріс вміст вітамінів С та Е: загальна кількість токоферолів збільшилась в 4 рази, зокрема вміст α-токоферолів – в 3,2 рази, γ- токоферолів – також в 3,2 рази, λ-токоферолів в 4,2 рази, а вміст вітаміну С зріс в 13,3 рази [22]. Коли ми отримали пророщене насіння зберігаємо його при температурі 4 градуси.

Наступним кроком є приготування тіста опарним способом. Технологічна схема наведена на рис.3.3.2

Дріжджі

(суспендування, проціджування)

Пророщене насіння льону

Вода

(підігрів 27-30*С)

Борошно

(просіювання)

Замішування опари (10 хв)

Бродіння опари (150-180 хв)

Замішування тіста (10-15 хв)

Цукор

(розчинення, проціджування)

Олія

Сіль (розчинення, проціджування)

Дозрівання тіста

(20-60хв)

Поділ тіста на шматки

Вистоювання

(35-40 хв)

Випікання

(34-37 хв)

Остигання

Фасування

Реалізація

Рис.3.3.2. Технологічна схема пшеничного хліба з додаванням насіння льону

а                             б

Рис. 3.3.3 Зразки пшеничного хліба з пророщеним насінням льону: а – на етапі вистоювання, б – випечений.

4.1. Дослідження впливу пророслого насіння на біохімічні процеси в опарі.

Для приготування тіста пшеничного хліба з пророщеним насінням льону використовується змішувач періодичної дії з інтенсивним впливом на компоненти; дозатори компонентів борошна та вібродозатор для пророщеного насіння льону мають взаємодіяти синхронно під час дозування  з початку та до кінця процесу.

Матеріалом для дослідження була традиційна густа пшенична опара вологістю  48%, борошно пшеничне вищого сорту (вологість 14, 5 %+/-0,2 %).

Для виготовлення опари приготованої з пшеничного борошна вищого сорту додавали проросле насіння льону від 10 до 25%. Для контролю використовували опару, приготовану за традиційною технологією. Ми підготували  чотири експериментальних (10 %, 15 %, 20 %, 25 %) та один контрольний взірець.

При використанні пророщеного насіння льону відбувалося укріплення клейковини.

Рис. 4.1. Кислотність опари пшеничного хліба з додаванням пророслого насіння льону.

Як бачимо на рис 4.1. додавання пророщеного насіння льону не суттєво не вплинуло на активність бродіння. Градус кислотності був у межах 3-3,5 град, тобто в межах норми.

Дозування 20 % ПНЛ показало, що внаслідок вищої гідрофільної здатності на початкових хвилинах тісто мало підвищені пружні властивості. З невеликим проміжком часу 10-17хв відбулася зворотня реакція, яка вплинула на не зменшення дозованої кількості води при набуханні клейковини і гідратації білків. Цей факт відбувся внаслідок того, що ПНЛ при повторному контакті з водним середовищем зумовив часткове його поглинання на відновлення слизі. Поглинання відбулося досить швидко з подальшою віддачею вологи на утворення більш в’язкої рідкої фази тіста, ніж в контролі. Така поведінка ПНЛ створює умови на зменшення пружних властивостей тіста, але не впливає на зменшення його розрідження. Крім цього хочеться зазначити, що тривалість утворення тіста з ПНЛ проявило свої властивості без додаткового збільшення часу.

4.2. Реологічні властивості системи.

Реологічні властивості тіста досліджено на фаринографі Brabender (Німеччина) за загальноприйнятою методикою [28].

Водопоглинальна здатність (ВПЗ) – це кількість води, яка  утримується борошном в момент досягнення в’язкості тіста 500 фаринограм-одиниць (ФО). Для зразків 2, 3, 4, 5  вона становила відповідно  68,2, 69,3 і 69,9, 71,1 г на 100 г води, що є вище за контроль  - 65 г.

Час гомогенізації – це період від початку замішування тіста до рівномірного розподілу води між біополімерами борошна. Значення контрольного і дослідних зразків суттєво не відрізняється.

Час утворення – це період, який триває від початку замішування тіста до його максимальної в’язкості. Виявлено, що показник становив 2 – 3, 3 – 3,5; 4 – 3,5; 5 – 4,5 хв, (контроль - 2,5 хв).

Консистенція – стан агрегативної стійкості тістового напівфабрикату, за якого він володіє максимальною в’язкістю, що відображається на фаринограмі. Для контрольного зразка він становив 540 ФО, для експериментальних: 2 – 560, 3 – 570, 4 та 5 - 580. Внесення замоченого насіння льону в кількості більше 25 % перешкоджатиме утворенню цілісного клейковинного каркасу, погіршуватиме еластичність тіста.

Стійкість – час збереження тістом максимальної в’язкості. З’ясовано, що значення показника контрольного зразка – 5 хв, 2, 3 – 5,5; 4 – 6; 5 – 7 хв.

Розрідження – величина зниження в’язкості тістового напів фабрикату Для контрольного зразка розрідження становить 90 ФО, зразка 2-80; 3,4 – 70; 5-60 ФО відповідно [28].

Для оцінки органолептичних показників ми провели дегустацію серед відвідувачів мініпекарні ТОВ «Ваш Лаваш». В опитуванні взяло участь 34 особи. Дані внесені у таблицю.

Таблиця 4.2.1.

Оцінка якості готових виробів покупцями

| Показник | Контроль | №1 | №2 | №3 | №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Колір скоринки (5) | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 |
| Стан поверхності (5) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Колір м’якушки (5) | 4 (світлий) | 4(світлий) | 4 (світло-сірий) | 4 (світло-сірий) | 4 (сірий) |
| Пористість (5) | 3.5 | 3 | 3 | 2,5 | 2.5 |
| Еластичність (5) | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 |
| Аромат (5) | 3 | 4 | 4 | 5 | 4,5 |
| Смак (5) | 4 | 4 | 4.5 | 4,5 | 4,5 |
| Крихкість (5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Разом (40) | 29 | 29 | 30 | 28 | 28 |

У зразках 2,3 колір та смак хліба з горіховим присмаком, зразок 4 характеризується насиченим горіховим смаком. Колір скоринки лляний, у розрізі м’якушки видно вкраплення насіння льону. У зразках 3,4  відчувається маслянисиий присмак, здобний аромат. Процес черствіння відбувався повільніше. За органолептичними показниками найкращим виявився зразок 2 ( 15 % пророщеного льону).

Висновки

Аналіз отриманих  результатів  свідчить  про доцільність введення ПНЛ в загальній кількості 25 % до маси пшеничного борошна. Встановлено, що ПНЛ в кількості 25 % підвищує водопоглинальну здатність  тіста  на  майже 3 %, що є передумовою для підвищення виходу борошняних виробів за рахунок збільшення вологості  тіста без погіршення якості виробів.

5. Оцінка економічної ефективності реалізації нової технології.

Для оцінки ефективності наших рішень щодо використання пророщеного насіння льону в приготуванні опари пшеничного хліба та впровадження в практичну діяльність розробленої технології для мініпекарень необхідно розрахувати собівартість та ціну нової продукції. Окрім цього, провести дослідження ринку відносно перспективи її реалізації.

Визначення собівартісті полягає у врахованні затрат на виробництво опари та реалізацію готового виробу за їх структурою [32].

Об’єктом розрахунку є опара за розробленою технологією з додаванням пророщеного насіння льону. Розрахунок проводився на 1000 кг продукції.

Для визначення собівартості продукції, визначено необхідні витрати на сировину та матеріали, які становлять основу матеріальних витрат, а також враховано інші витрати, щодо виробництва та реалізації продукції. Витрати на виробництво пшеничного хліба (сировину та необхідні матеріали) розраховано на основі витрат на 1000 кг готової продукції у натуральному вимірі згідно з цінами на неї станом на вересень 2022 р.

Потреба борошна визначається за формулою 5.1:

П=В*100/Н

де

П – потреба в борошні (кг);

В – виробіток за планом (кг);

Н – норма виходу за планом, %

Потреба в інших матеріалах визначається на основі рецептур і планується на 100 кг борошна. Виходячи з цього. Кількість інших інгредієнтів визначаємо за формулою 5.2

КС=П* Н/100, де

КС – потреба іншої сировини (цукор, дріжджі тощо);

П – кількість борошна;

Н – норма витрат інших інгредієнтів, згідно рецептури на 100 кг борошна.

Результати розрахунку вносимо в таблицю 5.1

Таблиця 5.1.

Результат розрахунку цін на продукцію

| Сировина | Ціна, кг | Витрата сировини, кг | Вартість, грн |
| --- | --- | --- | --- |
| Борошно пшеничне, в/с | 9.5 | 704,2 | 6689,9 |
| Дріжджі | 6 | 21,1 | 126,6 |
| Вода | 4.6 | 464,8 | 2138,1 |
| Олія | 50 | 14,1 | 705 |
| Сіль | 20 | 10, 6 | 212 |
| Цукор | 22 | 14,1 | 310 |
| Мак | 180 | 3,5 | 630 |
| Насіння льону | 60 | 140 | 8400 |
| Всього |  |  | 19211,6 |

У структурі витрат при виробництві хліба витрати сировини становлять 50 % Інші витрати собівартості продукції визначено враховуючи структуру  витрат виробництва хлібної продукції [5].

Для встановлення відпускної ціни на нову продукцію враховано рентабельність підприємства «Ваш Лаваш» за останні три роки (рис.5.2).

Рис. 5.2. Рентабельність підприємства «Ваш Лаваш» у 2019-2021рр.

Отримані дані вносимо в таблицю 5.3

Таблиця 5.3

Розрахунок ціни на хліб пшеничний з додаванням пророслого насіння льону

| Статті витрат | Вартість, грн. | Питома вага витрат у повній собівартості виробництва, % |
| --- | --- | --- |
| Борошно та додаткова сировина | 19222 | 50 |
| Витрати на електроенергію | 4612,8 | 12 |
| Витрати на заробітну плату основних працівників | 3075,2 | 8 |
| Відрахування на соціальні заходи | 768,8 | 2 |
| Загальновиробничі витрати | 2690,8 | 7 |
| Виробнича собівартість | 30369,6 | 79 |
| Адміністративні витрати | 2690,8 | 7 |
| Витрати на збут | 5381,6 | 14 |
| Повна собівартість | 38442 | 100 |
| Рентабельність | 6535,14 | 17 |
| Податок на додану вартість | 7680 | 20 |
| Ціна за 1т | 52657,14 |  |
| Ціна за 1 кг | 52,7 |  |
| Ціна за 1 шт | 31,62 |  |

Результати розрахунку встановили, що ціна на розроблений хліб становить 52657,14 грн за 1000 кг, прибуток – 6535,14 грн на 1000 кг. Вона вища, ніж розрахункова ціна на пшеничний хліб «Білий з маком», проте ця ціна нижча, ніж реальна ціна на аналогічну хлібну продукцію, яка представлена на ринку Тернополя, що вказує на конкурентоспроможність.

Можемо зробити висновки, що розробка технологій та впровадження у виробництво хліба з додаванням пророслого насіння льону не потребує додаткових витрат на перепідготовку персоналу. Водночас введення додаткової сировини потребує часткового збільшення оборотних коштів на формування запасу сировини.  Регламентні обмеження на виробництво та реалізацію продукції відсутні.

Таким чином, виробництво нової продукції може бути організовано в цій мініпекарні.

РОЗДІЛ 6.

Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях.

6.1. Аналіз виробничого травматизму.

Організація охорони праці здійснюється за Законом України «Про охорону праці». Виробничий травматизм – це явище, яке характеризується сукупністю травм і нещасних випадків на виробництві.

Профілактика виробничого травматизму та професійної захворюваності буде успішно реалізована лише за достатнього вивчення причин їх виникнення. Виникнення небезпечних ситуацій може відбуватися внаслідок порушення взаємодії між людиною і виробничим середовищем. Це зумовлено різними причинами серед яких: недостатня кваліфікація, невідповідність обладнання або матеріалів чи втрата їх надійності, неправильна організація виробничого процесу тощо. Як результат умови праці стають небезпечними, виникає загроза аварійних ситуацій, нещасних випадків, професійних захворювань та зменшення продуктивності праці.

Нерідко суб’єкти господарювання в Україні намагаються економити на витратах, пов’язаних із забезпечення високого рівня охорони праці на робочому місці, суб’єкти господарювання втрачають значні обсяги доходів від діяльності через непрацездатність робочої сили, втрати робочого часу, недоотриманої продукції, недовиробленого валового внутрішнього продукту. Втрачене здоров’я, ризик отримання травми та втрати працездатності, відсутність заходів регулярного оздоровлення – очевидні причини стійкого, глибокого зниження продуктивності праці в економіці в цілому. А без цього неможливо досягнути швидких темпів економічного розвитку та конкурентоздатності України на всіх діючих ринках. Належні, безпечні і здорові умови праці, а також заробітна плата, не нижча від визначеної законом, є конституційним правом кожного громадянина [17].

Причини виробничого травматизму та професійної захворюваності  поділяють на такі основні групи: організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні, психофізіологічні.

Oрганізаційні причини виникають через: відсутність чи неякісне проведення навчання з питань охорони праці, відсутність контрoлю; порушення вимог інструкцій, правил, норм, стандартів; невиконання заходів щодо охорони праці; пoрушення технологічних регламентів, правил експлуатації транспортних засобів устаткування чи інструментів; порушення нoрм і правил планoвo-попереджувального ремонту устаткування; недостатній технічний нагляд за небезпечними роботами; викoристання устаткування, механізмів або інструменту не за своїм призначенням. Технічні причини спричинені невідповідність вимогам безпеки, несправністю виробничого устаткування, механізмів, інструментів; недосконалість технологічних процесів; конструктивні недоліки устаткування, недосконалість чи відсутність захисних загороджень, запобіжних пристроїв, засобів сигналізації та блокування. Санітарно-гігієнічні причини полягають у підвищені вмісту шкідливих речовин у повітрі зон виробництва; недостатнє і нераціональне освітлення; підвищення рівня шуму, вібрації, інфра- та ультразвуку; наявність різноманітних випромінювань, які перевищують допустимі норми; порушення правил особистої гігієни тощо. Психофiзіoлогічні причини виникають, як правило, через пoмилкові дiї працівників через надмірну важкість і напруженість роботи; монотонність праці; хворобливий стан; необережність; нeвідповідність психoфiзiологічних і антропометричних даних працівників, тій роботі, що виконується [2].

Головною метою статистичної оцінки та висновків у сфері охорони праці, зокрема рівня виробничого травматизму, має бути не тільки констатація тих недоліків, що мали місце під час виробництва, а й знання та прогнозування можливості настання небезпечної ситуації, тобто реагування на випередження незалежно від існуючих умов та обставин. Згідно до цього, також суттєве значення має визначення впливу виникнення нещасних випадків та випадків зі смертельним результатом на загальне здоров'я нації. Оскільки життя кожної людини є однією з найважливіших цінностей, то створення умов для сприятливої і позитивно спрямованої життєдіяльності цілого населення країни виступає визначальною метою кожної держави.

Розслідування травматизму, аварій і професійних захворювань на підприємствах, в установах і організаціях України проводиться згідно з «Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професіональних захворювань і аварій на підприємстві в установах і організаціях» [39].

В Україні регіональна система управління охороною праці включає місцеві органи виконавчої влади, виконавчі органи рад, Фонд соціального страхування від нещасних випадків, органи Держнаглядохоронпраці, інші державні наглядові інспекції, профспілки, асоціації спеціалістів з охорони праці, підприємства, установи й організації, які здійснюють управління процесом запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням, аваріям і пожежам на підприємствах, в установах та організаціях у рамках кожної адміністративно-територіальної одиниці, якою в Україні визначено регіон. Її мета – охорона життя і здоров'я працівників, забезпечення належних здорових і безпечних умов праці на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та видів виробничої діяльності, відповідно до державної і регіональної політики з охорони праці. Громадський контроль здійснюють профспілки через свої виборні органи та представників, а також уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці [39].

6.2. Заходи щодо техніки безпеки  і промислової санітарії.

Організація охорони праці здійснюється на підставі Законів України, а також Правил з техніки безпеки і виробничої санітарії на хлібопекарських підприємствах, Санітарних правил для підприємств хлібопекарської промисловості.

Технологічні процеси виробництва хлібобулочних виробів, технологічне обладнання для їх виробництва повинні відповідати вимогам ДСТУ 2583-94.

На підставі цих документів, на підприємствах мають бути розроблені та затверджені інструкції з техніки безпеки для всіх професій згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці. Керівники підприємства і структурних підрозділів забезпечують навчання робітників правил безпеки праці. При прийнятті на роботу і під час роботи працівники проходять навчання, інструктаж та перевірку знань з охорони праці і пожежної безпеки згідно з розробленими і затвердженими керівником підприємства нормативними актами відповідно до Типового положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці. Працівники забезпечуються санітарним одягом. взуттям, спецодягом. Спецвзуттям, засобами індивідуального захисту. Для створення безпечних умов праці, виробничі приміщення повинні мати відповідні площу, висоту, освітленість, вентиляцію. Східці, драбини, площадки огороджують поручнями. Рухомі частини обладнання оснащують сітчастою чи суцільною огородою, гарячі поверхні апаратів, трубопроводів і баків термоізолюють. Машини, транспортери та огорода повинні мати механічне й електричне блокування, бути заземлені й обладнані сигналізацією, що при пускові чи зупинці  автоматично приводиться у дію. Між обладнанням мають бути проходи, проїзди, які забезпечують безпечне обслуговування та ремонт [16].

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійні захворювання, які спричинили втрату працездатності». Цей Закон відповідно до Конституції України та Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування визначає правову основу, економічний механізм та організаційну структуру загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі застрахованих на виробництві (далі - страхування від нещасного випадку). Страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності. [17].

Особливу увагу треба звернути на охорону ізоляції електромереж від руйнування і вoлoги. Тут дозволено користуватися лише низьковольтною напругою. Oснoвними причинами несприятливих умов при виготовленні хлібних виробів є бoрoшняний пил, діоксид вуглецю, а також процеси тепло- і вoлоговиділення. На робочих місцях (біля печей, теплoвипромінювальнoгo обладнання) необхідно створити мікроклімат, який матиме місцеву вентиляцію. У тарних та бeзтарних складах зберігання борошна мають бути встановлені засоби уловлювання пилу, забезпечена герметизація й максимальне ущільнення стиків та з'єднань у технoлoгічному обладнанні, шнеках, трубопроводах для попередження запилювання, обладнання має бути заземлене. Нижня межа вибухонeбeзпечної концентрації бoрoшняного пилу повітря становить 10-35 г/м3 [18].

6.3. Аналіз основних шкідливих і небезпечних факторів.

Технологічні процеси виробництва хлібобулочних виробів, технологічне обладнання для їх виробництва повинні відповідати вимогам ДСТУ 2583-94.

Також періодично проводиться контроль шкідливих факторів, які загрожують безпеці готової продукції.  Гранично допустимі значення параметру мг/на кг допускаються не більше 0,01 -ртуть (ГОСТ 26927), 0,1 - миш’як (ГОСТ 26930), 5,0 – мідь (ГОСТ 26931), 0,3 - свинець (ГОСТ 26932).

Сучасний ринок вимагає від виробників утілювати на своїх підприємствах системи контролю якості та безпечності для того, щоб гарантувати нешкідливість харчової продукції, і одна з визнаних у світі формалізованих систем – це система НАССР.

Система НАССР («Аналіз небезпечних чинників і критичних контрольних точок»)  це система оцінювання і контролю небезпечних чинників продовольчої сировини, технологічних процесів та готової продукції, що забезпечує високу якість і безпечність харчових продуктів. Найважливішим є те, що у разі застосування принципів НАССР значною мірою знижуються рівні ризиків виникнення небезпеки для життя і здоров'я споживачів харчової продукції [44].

Мета НАССР – ідентифікація небезпечних для споживачів чинників, що можуть виникнути на всьому виробничому ланцюжку, та встановлення контролю з метою гарантування безпечності продукту для споживача [51].

Система НАССР – це інструмент управління, що забезпечує засоби для створення ефективної програми контролю небезпечних чинників. Вона ґрунтується на зареєстрованих даних про причини захворювань, які викликають харчові продукти. Вона враховує не лише інгредієнти та матеріали, які входять до складу продукту,  а й процес виготовлення і подальше використання продукту.

НАССР – це безперервна система, бо потенційно небезпечні чинники аналізуються й ідентифікуються до і під час їх виникнення, а коригувальні дії виконуються негайно. Це комплексний план, який охоплює всі операції, процеси та контрольні заходи, спрямовані на запобігання цим небезпекам, тим самим зменшуючи ризик захворювань, спричинених харчовими продуктами. У виробництві борошняних виробів основні чинники небезпеки є сторонні включення (добавки, сторонні предмети), забруднення зовнішніми хімічними речовинами (наприклад, дрантям і мастилами) та мікробіологічне псування [51].

Отже, впровадження системи НАССР зменшить ризики, пов’язані з впливом небезпечних чинників, та гарантуватиме якість продукції.

6.4. Освітлення.

Освітлення приміщень повинно бути штучне і природне. Бажано використовувати в основному природне освітлення. Світильники не повинні розташовуватися безпосередньо над  відкритими технологічними ємностями.

Природне та штучне освітлення у виробничих та допоміжних приміщеннях повинно відповідати вимогам чинних СНіП II-4-7-9 «Природне та штучне освітлення. Норми проектування».

Відповідно до цього документу світлові прорізи не повинні загромаджуватись виробничим обладнанням, готовими виробами чи напівфабрикатами і тарою. Всю електоосвітлювальну апаратуру потрібно періодично очищати від бруду та пилу (не рідше одного разу на місяць).

Для огляду внутрішніх поверхонь апаратів та місткостей допускається використання переносних ламп напругою не вище 12 Вт. Електричні лампи повинні бути в захисних сітках.

У документі вказується, що в холодних складах треба застосовувати світильники, які дозволені для використання при низьких температурах. Всі світильники мають мати захисні плафони із металевою сіткою для охорони їх від пошкоджень і попадання скла в готову продукцію чи сировину.

Нормами передбачено реєстрацію наявних елекроламп та світильників у спеціальному журналі. Рівень освітленості робочих місць, призначених для перевірки якості сировини, напівфабрикатів, оздоблень готових виробів, повинен контролюватися закладами держсаннагляду не рідше одного разу на квартал.

Спостереження за станом експлуатації освітлювальних установок повинно покладатися на технічно підготовлених осіб [7].

Розрахунок штучного освітлення міні-пекарні з виробництва хлібобулочної продукції проводиться виходячи з таких параметрів: приміщення дільниці цеху має наступні розміри: L = 10 м, B = 9 м, H= 4 м. Згідно СНиП ІІ-4-79 для розряду зорових робіт штучне освітлення повинне складати Е = 200 лк. Приймаємо люмінесцентні лампи потужністю P = 80 Вт і світильники типу ПВЛМ.

Визначаємо необхідну кількість ламп (в шт.) за формулою (6.4):

N=E Kз Sп Z / F ή,

де E – задана мінімальна освітленість, лк; Kз – коефіцієнт запасу; Sп – освітлювальна площа, м2; Z – коефіцієнт нерівномірності освітлення  приймаємо 1,1-1,2 ); F – світловий потік лампи , лм; ή – коефіцієнт використання світлового потоку, який визначається за світлотехнічними таблицями

N = E Kз Sп Z / F ή = 200*1,5*90*1,1*/ 3865 ∙ 0,85 = 9

При розрахунку прийнято Е = 200 лк; Kз = 1,5; Sп = 90 м2; Z = 1,15; F=3865 лм; ή = 0,85.

Оскільки в кожному світильнику ПВЛМ розташовані 2 люмінісцентні лампи, то потрібна кількість світильників буде 5.

6.5. Пропозиції по покращенню умов праці.

У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні (лютий 2022р), спричиненого агресією російської федерації, і з метою забезпечення безперебійної роботи мініпекарні:

- Обладнати приміщення для укриття персоналу під час повітряної тривоги.

- Встановити в цеху звукове оповіщення «Повітряна тривога».

- Розробити план евакуації на випадок «Повітряної тривоги» та провести тренування персоналу.

- Закупити генератори для забезпечення безперебійної подачі електроенергії.

- Провести реконструкцію вентиляції.

- Стежити за станом працівників та їх обов’язковим медичним оглядом.

- Удосконалити систему сигналізації в надзвичайних випадках.

Раціонально використовувати електроенергію, зменшити кількість  викидів забруднювальних стоків. Постійно контрoлювати якість прoдукції та підвищувати прoдуктивність праці.

6.6. Безпека в надзвичайних ситуаціях. Розроблення заходів захисту роботи від повеней.

Повені та паводки належать до таких небезпечних природних явищ, які можуть спричинити руйнування будинків, споруд, завдати шкоди інфраструктурі, знищити посіви, пошкодити інженерні мережі та створити загрозу життю та здоров’ю населення.

Враховуючи це, країни-члени ЄС ухвалили нормативний акт, яким регулюється порядок оцінки та управління ризиками, пов'язаними з повенями, – Директиву 2007\60\ЄС Європейського Парламенту та Ради, від 23 жовтня 2007 р. про оцінку та управління ризиками затоплення. Мета – розробити план заходів з оцінки та управління ризиками повеней, щоб скоротити негативні наслідки для здоров'я людей, навколишнього середовища, культурної спадщини та економічної діяльності, яку можуть спричинити повені.

Україна не залишилася осторонь у вирішенні зазначеної проблеми, тому зобов'язалася, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, впровадити Директиву 2007\60\ЄС, та поступово реалізує передбачені угодою положення. Виконавцями, відповідно до Плану заходів з виконання Угоди, затвердженого постановою КМУ від 25 жовтня 2017 р. №1106, визначено Державну службу України з надзвичайних ситуацій, Державне агентство водних ресурсів України та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України [15].

Для впровадження Директиви 2007\60\ЄС необхідно виконати чотири основні етапи: 1) привести у відповідність законодавство; 2) провести попередню оцінку ризиків затоплення; 3) розробити карти загроз і карти ризиків затоплення; 4) розробити Планів управління ризиками затоплення.

Натомість Державною службою України з надзвичайних ситуацій здійснено такі кроки для імплементації Директиви 2007\60\ЄС в Україні:

-прийнято нормативно-правову базу щодо наближення національного законодавства до положень Директиви;

-оновлено склад Міжвідомчої комісії з імплементації Директиви, відповідно до наказу ДСНС від 23.03.2018 № 191 4

-щоквартально проводяться засідання комісії; з

-забезпечено проведення попередньої оцінки ризиків затоплення.

Наразі Державною службою України з надзвичайних ситуацій здійснюються заходи щодо розроблення карт загроз і ризиків затоплення, а також створюються їх основі Плани управління ризиками затоплення для окремих територій у межах районів річкових басейнів, що мають високий ризик затоплення, на 2023-2028 роки [15].

План дій під час повені на підприємстві.

Насамперед, у разі виникнення загрози повені, на підприємстві за необхідності зупиняється робота деяких (або всіх) підрозділів, цехів, відділів. У тих підрозділах, що тимчасово призупинили роботу, вимикають електроенергію та припиняють подачу пари, газу, води.

На підприємстві організовують цілодобове чергування відповідальних посадових осіб, спеціалістів аварійно-технічної служби. З метою захисту від затоплення виробничих приміщень, господарських будівель та населених пунктів споруджують захисні гідротехнічні споруди, такі як: земляні насипи, греблі. Окрім цього, необхідно організувати спостереження за цими спорудами. У випадку просочування на них води неподалік розміщують аварійні матеріали для закривання проривів і для нарощування дамб [1].

Від масштабу повені, її характеру, щільності населення території, наявності захисних споруд, готовності і злагодженої дії всіх служб та населення залежать розміри людських та матеріальних втрат.

Висновки

На основі опрацьованих джерел проведено аналіз причин промислового травматизму. Описано заходи з техніки безпеки та промислової санітарії, проаналізовано основні шкідливі та небезпечні фактори. Обгрунтовано важливість впровадження системи НАССР у хлібопекарському виробництві.

Розраховано кількість освітлення для мініпекарні. Описано план дій під час повені на підприємствах.

Надано пропозиції щодо покращення умов праці. Особливу увагу акцентовано на необхідності забезпечення безпечної та безперебійної роботи мініпекарні в умовах воєнного стану.

ВИСНОВКИ

- Встановлено, що дозування 20 % ПНЛ показало, що внаслідок вищої гідрофільної здатності на початкових хвилинах тісто мало підвищені пружні властивості. З невеликим проміжком часу 10-17хв відбулася зворотня реакція, яка вплинула на не зменшення дозованої кількості води при набуханні клейковини і гідратації білків. Це є наслідком того, що ПНЛ при повторному контакті з водним середовищем зумовило часткове його поглинання на відновлення слизі. Поглинання відбулося досить швидко з подальшою віддачею вологи на утворення більш в’язкої рідкої фази тіста, ніж в контролі. Така поведінка ПНЛ створює умови на зменшення пружних властивостей тіста, але не впливає на зменшення його розрідження.

- Підтверджено, доцільність введення ПНЛ в загальній кількості 25 % до маси пшеничного борошна. Така кількість мала позитивний вплив на смакові якості виробів.

- Доведено, що тривалість утворення тіста з ПНЛ проявило свої властивості без додаткового збільшення часу. Встановлено, що ПНЛ в кількості 25 % підвищує водопоглинальну здатність тіста на майже 3 %, що є передумовою для підвищення виходу борошняних виробів за рахунок збільшення вологості тіста без погіршення якості виробів.

- Підтверджено, що використання хліба з добавкою пророщеного насіння льону дозволить збагатити хліб корисними для організму людини мікронутрієнтами й уможливить покращення роботи органів травлення, серцево-судинної системи та забезпечить профілактику різних хвороб населення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

- Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Київ, НТУУ «КПІ», 2016. 230с.

- Безпека праці та промислова санітарія: курс охорони праці для студентів інженерно-економічного напряму підготовки /[К.Н. Ткачук, О.Л. Гуменюк, Бивойно Т.П., Денисова Н.М. та інші]; За редакцією К.Н. Ткачука і О.Л. Гуменюк. Чернігів: ЧДТУ, 2010. 368 с.

- Бондаренко Ю., Білик О., Кочубей-Литвиненко О., Андронович Г. Насіння льону як рецептурний компонент хлібобулочних виробів // Харчові технології: Наукові праці НУХТ. 2020. Т.26 № 4. С.178

- Бурченко Л.М., Білик О.А. Вплив суміші пророщених зерен на зміну кількості та якості клейковини тіста // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Технології харчових продуктів і комбікормів», (Одеса, 24 - 27 вересня 2019 р.) / Одеська нац. акад. харч. технологій.  Одеса: ОНАХТ, 2019.  70 с.

- Галенко О.І. Проблеми регулювання цін у хлібопекарській галузі України. //Агросвіт, 2016. №11. С.22-28

- Грищенко А.М Дробот В.І. Технологічні властивості безглютенових видів сировини / А. М. Грищенко, В. І. Дробот // Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій]. 2014. Вип. 46(1). С. 162-166.

- Державні санітарні правила. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://ukrkondprom.com.ua/derjavni_sanitarni_pravyla/. [Заголовок з екрану].

- Дробот В. І. Довідник інженера-технолога хлібопекарного виробництва / В. І. Дробот. Київ: Урожай, 1990. 278 с.

- Дробот В. І. Довідник з технології хлібопекарського виробництва. Київ, 2019. 580 с.

- Дробот В.І., Іжевська О. П., Бондаренко Ю. В. Шрот насіння льону в технології хлібобулочних виробів // Технологія і безпека продуктів харчування. Харчова наука і технологія. 2016. Vol. 10 Issue 3. С. 76-81

- Дробот В. И. Использования нетрадиционного сырья в хлебопекарской промышлености. К.: Урожай, 1988. 152с.

- Дробот В.І., Степаненко Т.О. Технологія галузі хлібопекарське виробництво. Київ: НУХТ, 2006. 267 с

- Дробот В. І. Технологія хлібопекарського виробництва/ Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Логос, 2002. 364 с.

- Джахангирова Г. и др. Семена льна - перспективное сирье для повишения пищевой ценности хлебобулочних изделий // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. Джахангирова Г.З. [и др.]. 2021. 5(86).

- ДСНС здійснює заходи для імплементації європейської Директиви, спрямованої на оцінку та управління ризиками затоплення. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://dsns.gov.ua/news/ostanni-novini/110457/.-[Заголовок з екрану].

- Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійні захворювання, які спричинили втрату працездатності». [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FOePNsyqfoIJ:trudova-ohrana.ru/texnika-bezopasnosti/osnovy-ohrany-truda/821-ohoroni-prac-v-hlbopekarsko-promislovost.html&cd=3&hl=uk&ct=clnk&gl=ua. [Заголовок з екрану].

- Закон України про охорону праці. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text. [Заголовок з екрану].

- Закон України про охорону праці. [Електронний ресурс]. - Режим доступу https://nvkvector.com/zakon-ukrainy-pro-okhoronu-pratsi/[Заголовок з екрану].

- Калачов М. В., Чернов М.Є. Обладнання галузі. Технологічне обладнання галузі (хлібобулочних та макаронних підприємств). [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://uadoc.zavantag.com/text/13443/index-1.html?page=2. -[Заголовок з екрану].

- Клевцов К. М. Дослідження біохімічних і фізико-хімічних властивостей компонентів насіння льону. Вестник ХНТУ Технология легкой и пищевой промышленности № 4 (55), 2015. С.111–117.

- Контроль якості та безпечності продукції галузі [Електронний ресурс]: лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» професійного спрямування «Технології зберігання і переробки зерна» ден. та заоч. форм навч. / уклад. К.А. Науменко, О.П. Мельник. К.: НУХТ, 2014. 43 с.

- Краєвська С. Аналіз біохімічного складу сировини при створенні батончиків для людей з глютеновою ентеропатією / С. Краєвська, Н. Стеценко // Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції «Стан і перспективи харчової науки та промисловості»“, 11-12 жовтня 2017 року. Тернопіль: ТНТУ, 2017. С. 136–137.

- Краєвська, С. П. Біоактивоване насіння льону у технологіях хлібобулочних та кондитерських виробів функціонального призначення / С. П. Краєвська, Н. О. Стеценко // Харчові технології та готельно-ресторанний бізнес: інновації й сучасні перспективи розвитку : матеріали Ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів, аспірантів та молодих вчених, 29 квітня 2020 р., м. Київ. К. : ККІБП, 2020. С. 47-49.

- Краєвська С. Стеценко Н. Аналіз хімічного складу насіння гарбуза, кунжуту та льону як перспективних джерел для виробництва біологічно активних добавок для їжі // ІХ Международная конференция «Стратегия качества в промишлености и образовании» (31 мая-7июня 2013, Варна, Болгария).

- Краєвська С., Стеценко Н. Зміни жирнокислотного складу насіння льону при зберіганні та пророщуванні // Харчова промисловість №21, 2017. С. 46-52

- Краєвська С., Стеценко Н., Бандуренко Г. Оцінювання якості білка насіння льону методом DIAAS // Зернові продукти і комбікорми Vol.18, І.3. 2018. С.10 – 14

- Kraevska S., Yeshchenko O., Stetsenko N. Optimization of the technological process of flax seed germination // Food science and technology. 2019. Vol. 13, Issue 3. P. 86-92. DOI: http://dx.doi.org/ 10.15673/fst.v13i3.1453

- Kryvoruchko М., & Forostiana Н. (2016). Rheological properties of flour dough with coconut fiber. ommodities and arkets, 22(2), 177–184. retrieved from http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/article/view/1204

- Лакіза О, Маслікова К., Іщенко М. Ефективність застосування високобілкових функціональних продуктів у виробництві булочок //Зернові продукти і комбікорми Vol.18, І.2. 2018. С.25 - 29

- Лісовенко О. Тістомісильна машина для дискретної технології / О. Т. Лісовенко, Ю. Ю. Доломакін // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. 2008. № 25, ч. 2. С. 88-89.

- Лисовенко А.Т. Технологическое оборудование хлебозаводов и пути его совершенствования. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 392 с.

- Методичні вказівки до викон. курсової роботи для студ. спец. 6.091700 «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробництв та харчоконцентратів» усіх форм навчання / Уклад.: Т.Л. Мостенська, М.П.Сичевський, Т.В. Рибачук-Ярова, Т.М.Крупська К.:НУХТ, 2008 25 с.

- Нєміріч О.В., Михайленко В.М., Бережна Т.О. Порівняльна характеристика хімічного складу  та біологічної цінності аглютенового та пшеничного борошна //TECHNICS AND TECHNOLOGY: MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA. №5 С.17-20

- Обладнання для замісу і бродіння тіста. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ophv.tsatu.edu.ua/obladnannya-dlya-zamisu-j-brodinnya-tista/2-mashini-tistomisilni-periodichno%d1%97-di%d1%97-z-pidkatnimi-dizhami/. -[Заголовок з екрану].

- Підвищення харчової цінності хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів : монографія / Н. П. Буяльська, О. Л. Гуменюк, Н. М. Денисова, В. М. Челябієва. Чернігів : ЧНТУ, 2020. 122 с.

- Піч ротаційна MELANI LUX. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://galpast-mash.com.ua/shop/product/pich-hlibopekarna-rotatsiina-prh-em-elektrychna-modernizovana-ukrayina. -[Заголовок з екрану].

- Проект мини-пекарни. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://ftehno.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/pekarnya.pdf. -[Заголовок з екрану].

- Проектування підприємств борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів з основами САПР. / уклад. В.І. Дробот, В.Г. Юрчак, В.В. Малиновський. Київ, НУХЕ, 2018.  93с.

- Розслідування нещасних випадків на виробництві. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://minjust.gov.ua/m/str_6680. -[Заголовок з екрану].

- Смесительные машины в хлебопекарной и кондитерской промышленности / А.Т. Лисовенко, И.Н. Литовченко, И.В. Зирнис и др.; Под ред. А.Т. Лисовенко. К.: Урожай,1990. 192 с.

- Стадник І. Аналіз процесу замішування чинники впливу на ефективність Матеріали XV наукової конференції ТНТУ імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2011 Стадник І.Я. Деякі теорії процесу першої стадії замішування на новій тістомісильній машині / І.Я. Стадник // ОНАХТ. Наукові праці. № 35. Т 2. 2009. С. 149 – 152.

- Стадник І.Я. Науково-технічні основи дискретної дія на компоненти при перемішувані : Монографія / Стадник І.Я. Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. 240 с.

- Стадник І.Я. Тістомісильна машина безперервної та періодичної дії / [Текст] І.Я. Стадник, О.Т. Лісовенко // Хранение и переработка зерна. 2008. № 2. С. 51 – 52.

- Стандарти НАССР [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/shkilne-harchuvannya/standarti-nassr.[Заголовок з екрану].

- Статистичний аналіз рівня виробничого травматизму в Україні у територіальному та галузевому аспектах [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_vcheniy_secretar/%D0%9E%D0%A5%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%90_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%86/2020/NRVyrobnychyi_travmatyzm.pdf. [Заголовок з екрану].

- Стеценко, Н. О. Аналіз біохімічного складу натуральних збагачувачів з ягід журавлини, призначених для використання у технологіях оздоровчих харчових продуктів / Н. О. Стеценко, І. Ю. Гойко // Modern engineering and innovative technologies. 2019. Issue №10. Part 1. Р. 102-106.

- Стеценко Н. О. Порівняльна характеристика властивостей насіння льону різних сортів, призначених для виробництва снеків / Н. О. Стеценко, С. П. Краєвська // SWorld Journal.  2020. Issue № 4.  Part 1.  Р. 30–35.

- Стренк Ф. Перемешивание и аппараты с мешалками. Пер. с польского под ред. И.А. Щупляка. Л.: Химия, ЛО, 1975. 384 с.

- Тараймович І.В., Димчур Є.В. Аналіз шляхів інтенсифікації замішування тіста на безперервно діючих тістомісильних машинах. // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. Луцьк: Луцький НТУ, 2014. №1. с.117-120

- Теоретичні основи харчових виробництв : підруч. / Н.М. Зубар. К.: Видавничий дім «Кондор», 2020. 304 с.

- Технологія борошняних кондитерських і хлібобулочних виробів [Під ред. Г.М. Лисюк] / Г. М. Лисюк, М. В. Артамонова, О. В. Нєміріч, О. Т. Старчаєнко .  Харків: Університетська Книга, 2007.  464 с

- Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів /укл. О.І. Петрова, Н.П. Шевчук. Миколаїв, 2020. 91с.

- Технологія хлібобулочних виробів. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://uk.baker-group.net/bread-and-bakery-products/technology-of-bread-and-bakery-products/2015-09-29-20-08-53-539.ht.-[Заголовок з екрану].

- Технологічне обладнання хлібопекарського виробництва. [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://elib.tsatu.edu.ua/dep/mtf/ophv_32/page9.html.  -[Заголовок з екрану].

- Тістомісильні машини та ідеальний процес замішування тіста. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://harch.tech/2021/04/12/evrobake/.  -[Заголовок з екрану].

- Хлібопекарські властивості пшеничного борошна. [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  https://kc.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/11/2021/02/Chemical-technology-of-food-productsLectures3.pdf.  -[Заголовок з екрану].

- Dugani. A., Auzzi, A., Naas. F,. Megwez, S. (2008). Effects of the oil and mucilage from flaxseed (linum usitatissimum) on gastric lesions induced by ethanol in rats. See comment in PubMed Commons below Libyan J Med., 3, 166−169.

- Dupasquier. C. M., Dibrov. E., Kneesh, A. L., Cheung, P. K., Lee, K. G., Alexander, H. K. (2007). Dietary flaxseed inhibits atherosclerosis in the LDL receptor-deficient mouse in part through antiproliferative and anti-inflammatory actions. See comment in PubMed Commons below Am J Physiol Heart Circ Physiol., 293, 2394−2402.

- Gerstenmeyer, E., Reimer, S., Berghofer, E., Schwartz, H., Sontag, G. Effect of thermal heating on some lignans in flax seeds, sesame seeds andrye. Food Chemistry. 2013. 138 (2-3), 1847–1855.

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.11.117

- Hawthorn J. Oxigen in the mixing of bread doughs. - Baker's Digest, 1961, v.35. No4, p. 34-43.

- Kaithwas, G., Majumdar, D. K. (2010). Evaluation of antiulcer and antisecretory potential of Linum usitatissimum fixed oil and possible mechanism of action. See comment in PubMed Commons below Inflammopharmacology, 18, 137−145.

- Mercier, S., Villeneuve, S., Moresoli, C., Mondor, M., Marcos, B., Power, K.A. (2014). Flaxseed-Enriched Cereal-Based Products: A Review of the Impact of Processing Conditions. Compr Rev Food Sci F., 13, 400−412. https://doi.org/10.1111/1541-4337.12075

- Rodriguez-Leyva, D., Dupasquier, C. M., McCullough, R., Pierce, G.  N. (2010). The cardiovascular effects of flaxseed and its omega-3 fatty acid, alpha- linolenic acid. See comment in PubMed Commons below Can J Cardiol., 26, 489−496.

- Tsen C.C, Bushuk W. Reactive and total sulfhydryl and disulfide contents of flours of different mixing properties. Cereal Chemistry, 1968, v.45, No1, p, 58-62.

- USDA National Nutrient Database for Standard Reference [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp

ДОДАТКИ

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

Специфікація основного технологічного обладнання.

| № позиції | Найменування обладнання | Кількість | Тип або марка | Технічні характеристики | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ротаційна піч | 1 | MELANI LUX 105/80/312/68PPR-E | 1520х1520х2100, розмір дека 600х800, маса не більше 1300 кг | Збірно-розбірна конструкція |
| 2. | Тістомісильна машина | 1 | А2-ХТБ | 1800х1100х1250, підкатна діжа V=0,33; потужність 830 кг/год. | Для широкого асорти-менту |
| 3. | Тістоподільна машина | 1 | Vitella SQ SA 20 | Кількість заготовок -20, розмір:0,15-0,8 кг, 605х1095х655, маса 205 кг |  |
| 4. | Вистійна шафа | 1 | «MCE MECANICA» | Розмір дека 600х800, 190х1200х2250 | Два види управління: елекромеханічний, електронний |
| 5. | Підкатні діжі | 3 | РЗ-ХЧД-3 | 750х920, місткість 0,3 | Для масел, рідких дріжджів, патоки |
| 7. | Просіювач | 1 | MacPan MSF100L | 700х1000х2360, продуктивність 1200 кг/год. |  |
| 9 | Контейнер | 12 | КХ-1 | Лотки розміром 740х630х60, 8 поличок |  |