МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ПУЛЮЯ ## Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв Метрологія, технологічні вимірювання та прилади #### Лабораторна робота №6 «Дослідження мостової вимірювальної схеми на постійному струмі.» Тернопіль 2015

Тема: Дослідження мостової вимірювальної схеми на постійному струмі.

Мета роботи: Ознайомитись з принципом дії схеми. Вияснити вплив:

- Зміни опору плеча моста.

- Опору вимірювальної діагоналі моста і співвідношення його плеч на чутливість моста.

Теорeтичні відомості.

Широке використання в науці і промисловості елементів автоматики, телемеханіки та телевимірювань викликане необхідністю вимірювання неелектричних величин і передачі результатів вимірювання на відстань. Впровадження електричних методів для вимірювання неелектричних величин пояснюється рядом переваг, якими вони володіють:

- Можливістю дистанційного вимірювання;

- Простотою підсилення сигналу;

- Високою чутливістю вимірюваних пристроїв;

- Великим динамічним діапазоном вимірювання одним пристроєм;

- Малою інерцією вимірювальних пристроїв;

- Простотою зберігання і обробки отриманої інформації.

Процес вимірювання являє собою фізичний експеримент порівняння даної фізичної величини з деяким її значенням, прийнятим за одиницю вимірювання. Вимірювана величина фіксується на пристрої, шкала якого повинна бути відградуйована в одиницях вимірювальної величини.

Ряд неелектричних величин (тиск, швидкість, переміщення і т.п) виміряти безспосередньо електричними методами неможливо, для перетворення досліджуваної неелектричної величини в електричну використовують спеціальне електричні давачі. Під давачем розуміють конструктивно завершений перетворювач, призначений для виконання конкретної функції (давач тиску, давач швидкості) незалежно від закладеного в нього принципу перетворення. Електрична величина (напруга, струм), отримана з давача за допомогою вимірювальної схеми перетворюється до виду, зручного для вимірювання, і подається на реєструючий прилад.

В якості вимірювального пристрою використовуються стрілкові або цифрові пристрої, а в якості реєструючого приладу, – різні самописці, осцилографи і т.д.

Отже, схема перетворення, в загальному випадку, складається з давача, вимірювальної схеми і вимірювального пристрою. Одною найбільш розповсюджених вимірювальних схем є мостова схема (міст). Мости є пристроями порівняння. Використовуються зрівноважені і незрівноважені мости. В першому випадку результат вимірювання визначається при зрівноваженому стані моста. При цьому міст називається балансовим, а метод вимірювання нульовим. В другому випадку результат фіксується при незрівноваженому стані моста. Такий міс називається незбалансованим (незрівноваженим), а метод вимірювання – метод безпосереднього відрахунку.

Нульовий метод вимірювання забезпечує найбільш високу точність, але потребує ручного регулювання, і, як правило, подальших обчислень. Тобто не є автоматичним. При використані автоматичних самозбалансованих мостів цей недолік усувається.

Метод безспосереднього відрахунку є набагато простішим, так як не потребує регулювання моста при кожному вимірюванні. В цьому випадку значення величини, яка контролюється, фіксується безспосередньо по шкалі вимірювального пристрою.

Незрівноважені мости більш універсальні і використовуються для вимірювання як статичних, так і динамічних процесів. В основному вони використовуються для вимірювання неелектричних величин.

В залежності від роду напруги живлення розрізняють мости постійного і змінного струму.

І

І1

І2

І4

І3

R1

R2

R4

R3

Іпр

Rпр

RЕ

U

ru

Е

Г

Б

В

А

Рис.1 Принципова схема моста постійного струму

На рис.6.1 приведена схема постійного струму. Опори R1R4 утворюють “плечі” моста (чотириполюсника) з двома парами затискачів.

На затискачі А–В (так звана діагональ живлення) подається живлення від джерела Е. До затискачів Б–Г, які є вихідними, підключається вимірювальний пристрій. Діагональ моста Б–Г називається вимірювальною або індикаторною. Для мостових схем характерний стан рівноваги (балансу), при якому струм, що проходить через пристрій, Іпр=0. Цей стан рівноваги мостової схеми забезпечується при умові

R1⋅R4=R2⋅R3,                                                                      (1)

тобто при рівності добутків опорів протилежних плеч моста.

Користуючись відомим правилом Кірхгофа, можна знайти струм в вимірювальній діагоналі по таких рівняннях:

Iпр=I⋅R1⋅R4−R2⋅R3N,                                                         (2)

або

Iпр=U⋅R1⋅R4−R2⋅R3M;                                                        (3)

де

N=R1+R2+R3+R4⋅Rпр+R1+R3⋅R2+R4;               (4)

M=R1+R2⋅R3+R4⋅Rпр+R1R2⋅R3+R4+R3R4⋅R1+R2.        (5)

Тут Rпр – внутрішній опір гальванометра Г (приладу). Прирівнюючи праві частини рівняння (2) і (3), можна знайти вихідний опір моста (між точками А і В):

Rм=UI=MN.                                                                          (6)

З формул (6.2) і (6.3) можна отримати умову рівноваги моста при Іпр=0. Це і дасть відношення (6.1)

R1⋅R4=R2⋅R3.

Вияснимо, в в яких випадках для розрахунку треба використовувати рівняння (2) і (3).

В низькоомних мостах, послідовно з якими включають додаткові резистори з опором Rдоб (для погашення частини напруги джерела живлення Е), можна розрахувати, що загальний струм I=ErU+Rм при зміні опору плеча мало змінюється, якщо rU<<Rм. Тут rU – внутрішній опір кола живлення. При аналізі мостів використовують формулу (2).

В високотемпературних мостах, які живляться від изькоомного джерела (наприклад, акумуляторної батареї), при rU<<Rм можна вважати напругу на затискачах моста постійною: U=E−I⋅rU≈const. В цьому випадку використовують формулу (3).

Під чутливістю моста розуміють його здатність реагувати на незначні зміни вимірювальної величини. При цьому чутливість моста визначається як відношення відхилення  від нуля вказівника індикатора до зміни вимірювальної величини х:

S=ΔαΔx.                                                                                   (7)

Помноживши і розділивши праву частину рівняння (7) на Іпр отримаємо:

S=Δα⋅ІпрΔx⋅Іпр.                                                                            (8)

Отже, чутливість можна розглядати як добуток двох складових: приладу ΔαІпр і мостового кола ΔІпрΔх, тобто

Sм=SІпр&SІ.                                                                               (9)

В залежності від умов роботи моста чутливість його схеми може визначатися по струму, напрузі або потужності. Очевидно, що чим більший приріст струму Іпр, напруги Uпр або потужності Рпр тим чутливіше мостове коло (при невідомих значеннях інших величин). В більшості випадків чутливість приладу є величина задана і незміна (конструкторський параметр), отже робота моста характеризується чутливістю його кола.

Розглянемо як визначається чутливість моста при нульовому методі вимірювання. Припустимо, на початку, що міст збалансований, тобто Іпр=0. Якщо в одному з плеч зрівноваженого моста (див. рис.1) опір R1 зміниться на величину Rпр, то в вимірювальній діагоналі з’явиться струм Іпр. При цьому чутливість схеми по струму (див. 7)

ScxI=ΔIпрΔR1.                                                                            (10)

В цьому випадку рівняння (2) і (3) при дуже малому R1 (в знаменнику) записується наступним чином:

ΔIпр=I⋅R1+ΔR1⋅R4−R2R3N=U⋅R1+ΔR1⋅R4−R2R3M.

Так при рівновазі R1R4−R2R3=0, то

ΔIпр=I⋅ΔR1⋅R4N=U⋅ΔR1⋅R4M.

Отже, чутливість схеми по струму

SпрІ=I⋅R4N=U⋅R4M.                                                            (6.11)

Зустрічаються випадки, коли необхідно знати чутливість схеми по напрузі, наприклад, при включені в діагональ моста електричного вольтметра або електронного підсилювача. Внутрішній опір таких приладів дуже великий, отже опір вимірювальної діагоналі дуже високий і можна вважати, що міст знаходиться в режимі холостого ходу (Rпр=∞).

При цьому чутливість схеми по напрузі

SпрU=ΔUпрΔRЛ=ΔIпрRпрΔRЛ=I⋅R4⋅RпрN=U⋅R4⋅RпрM.               (12)

Чутливість незрівноваженого (незбалансованого) моста залежить від кількості давачів і схеми їх включення. Найпростішою і найбільш розповсюдженою схемою є схема рівноплічного моста з одним давачем (див. рис.2), в якій

R2=R3=R4=R0;           R1=R0+R,				(13)

І

R0 (R2)

Іпр

Rпр

U

R0+R

(R1)

давач

R0 (R4)

R0 (R3)

Рис.2  Незрівноважений міст з одним давачем.

де R – опір давача при відсутності підконтрольного впливу.

Якщо давач увімкнений в перше плече моста, то опір цього плеча буде визначатись по формулі (13). При R1=R0 міст зрівноважений. Якщо R≠0, то в діагоналі моста з’явиться струм, напрямок якого залежить від знаку приросту (R). При наявності змінного струму зміна його напрямку означає зміну фази на 180.

Щоб знайти струм, який проходить через прилад, використаємо основне рівняння моста (2), підставивши в нього значення (13):

Iпр=R0⋅R0±ΔR−R02Rпр⋅4⋅R0±ΔR+4⋅R02±ΔR⋅2R0.                           (14)

Якщо R<<R, то членами, які мають в знаменнику R, можна знехтувати. Тоді

I≈±I⋅ΔR4⋅Rпр+R0=±Scx⋅ΔR.                                             (15)

Так, як Scx=ΔIпрΔR,то

S=I4⋅Rпр+R0=S0.                                                          (16)

Якщо прийняти чутливість моста з одним давачем за вихідну одиницю – S0 (див. рис.2.), то чутливість всіх інших мостових схем можна виразити через S0. Розрахункові формали для струму і чутливості при різних способах включення давачів показані на рис.6.3.

І1

І2

І4

І3

Z1

Z2

Z4

Z3

Іпр

Zпр

ZЕ

U

Zu

Г

Б

В

А

Рис.3 Мостова схема на змінному струмі.

Винятком є схема незбалансованого моста (рис.6.3.е) з реостатним давачем. Тут відношення I=f(R) строго лінійне, так, як у виразі (6.2) використовується сума R1+R2=const і знаменик не залежить від R. Недоліком цієї схеми є живлення моста через ковзаючий контакт.

Вище розглядались випадки живлення моста постійним струмом. При живлені моста змінним струмом (рис.3 актвні опори замінюються комплексними Z=R+jX, де R –активний опір, Х – реактивний. При цьому значення струму в вимірювальній діагоналі

Iпр=I⋅Z1⋅Z4−Z2⋅Z3N=U⋅Z1⋅Z4−Z2⋅Z3M.                    (17)

Рівняння (1) є частковим випадком рівняння (17). Вирази для N і M тут аналогічні виразам N і M для моста постійного струму. Рівновага моста забезпечується при умові

Z1⋅Z2=Z3⋅Z4.                                                                    (18)

Так, як комплексне число визначається як Z=z⋅ejϕ, де ϕ=arctanx⋅R – фаза і z – модуль, то вираз (6.18) можна записати у вигляді

z1z4⋅ejϕ1+ϕ4=z2z3ejϕ2+ϕ3

звідки

z1z2=z3z4; ϕ1+ϕ4=ϕ2+ϕ3

Труднощі регулювання рівноваги моста змінного струму полягають в тому, що в процесі забезпечення однієї умови (рівності модулів) порушується друга (рівність фаз). Звичайно, такі мости регулюються методом послідовних наближень до отримання мінімального струму, якого можна досягнути в діагоналі.

Регулювання моста змінного струму значно спрощується в таких часткових випадках:

- R1=R2=R3=R4=0. В цьому випадку має місце лише умова рівноваги:– плечі моста мають лише реактивні опори;

- х1=х2=х3=х4=0; R1⋅R4=R2⋅R3 – плечі моста мають лише активні опори;

- x1⋅R4=x3⋅R2, якщо R1=R3=х2=х4=0 і т.д., любі два суміжні плеча мають лише реактивні опори, а два інших – лише активні.

Розглянуті випадки рівноваги моста можливі тільки при використанні в схемі конденсаторів, так як котушки індуктивності містять активний опір.

Опис лабораторної установки.

На  рис.4 зображена принципова схема  установки для дослідження моста постійного струму. На принциповій схемі приведені: резистор з опором R,  імітуючий давач, резистори з опором R2, R3, R4 – плечі моста.

Вимикачі В1 і В2 мають таке застосування: В1 (двопозиційний) для вимірювання опору вимірювальної діагоналі шляхом вимикання баланснх резисторів (Rб): верхнє положення – а, нижнє положення – б; В2 (трьохпозиційний) – вмірювання відношення плеч вимірювального моста, тобто при верхньому положені вимикача (а) до резисторів R3 і R4, що розташовані в сусідніх плечах моста, підключаються паралельно резистори R3' і R4', а при нижньому положені (б) резистори R3 і R4 вимикаються.

Хід виконання лабораторної роботи.

Rб

R2

R4

R3

А

Rб

RА

R1

R3

В2

U=12B

Rрег

б

В1

а

а

б

б

а

Рис.4 Принципова схема досліджуваного моста постійного струму.

Лабораторна робота виконується на емуляторі лабораторної установки для дослідження мостової схеми на постійному струмі.

- Запустити емулятор лабораторної установки.

- Встановити значення опорів R2, R3 та  R4.

- Збалансувати схему для кожного з варіантів.

- Записати отримані рівняння рівноваги.

Оформлення звіту.

Звіт повинен містити:

- Мету роботи.

- Принципову схему дослідження моста постійного струму з переліком обладнання і пристроїв, використовуваних в даній роботі.

- Результати, отримані при балансуванні мостової схеми.

- Короткі висновки по всіх пунктах виконаної роботи.

Контрольні питання.

- Для якої мети використовують вимірювальні мостові схеми?

- Чим відрізняються зрівноважені мости від незрівноважених? Області їх використання.

- Чим відрізняються мости постійного струму від мостів змінного струму.

- Як впливає на чутливість схеми положення вмикачів В1 і В2.

- Як визначити, збалансований міст, чи ні?