Міністерство освіти і науки України

Тернопільський НАЦІОНАЛЬНИЙ технічний Університет

імені Івана Пулюя

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОІНЖЕНЕРІЇ

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ГОЛОВЧЕНКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА

ЧАБАН ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК  533.6

Розробка автоматизованої системи для дослідження технологічних процесів робочої камери хлібопекарської печі

8.05020202 – «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»

Автореферат

дипломної роботи магістра

Тернопіль 2017

| Роботу виконано на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України |  |
| --- | --- |
| Керівник роботи: | доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій Стухляк Петро Данилович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |
| Рецензент: | кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв Савків Володимир Богданович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |

Захист відбудеться 21 лютого 2017 р. о 9.00 годині на засіданні екзаменаційної комісії №__ у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус №1, ауд. 401

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми роботи. В даний час намітилися структурні зміни в забезпеченні населення хлібними виробами - відбувся перехід від будівництва великих хлібозаводів до розвитку мережі підприємств малої потужності. За кількістю підприємств, обсягом і значущістю продукції, вартості основних виробничих фондів хлібопекарська промисловість є однією з провідних галузей харчової промисловості України. Для забезпечення економічної вигоди та якості хлібопекарської продукції важливою задачею є оптимізація роботи печей з метою покращення процесу випікання та економії дорогих на даний час енергоресурсів. Промислові хлібопекарські печі – це агрегати неперервної дії із радіаційно-конвективним теплообміном. Камера печі в основному нагрівається з допомогою димогарних каналів з плоскою або циліндричною поверхнею теплообміну.

Мета роботи: розробка автоматизованої системи для дослідження технологічних процесів робочої камери хлібопекарської печі.

Об’єкт, методи та джерела дослідження. Основним об’єктом дослідження є робоча камера хлібопекарської печі. Методи виконання роботи: економіко-статистичний, графічний, порівняльний, математичного моделювання; теоретико-емпіричний.

Отримані результати:

- проведено розрахункове дослідження режимів складного теплообміну в технологічній камері хлібопекарської печі з метою виявлення вкладу різних елементів випромінювальної системи (тепловіддаючої поверхні димогарного каналу, бічних стін, парогазового середовища) в результуючий теплообмін в залежності від конструктивних елементів і визначальних параметрів роботи хлібопекарської камери.

- дано практичні рекомендації щодо поліпшення енерговикористання;

- для математичного моделювання теплових процесів застосований зональний метод розрахунку складного теплообміну;

- виконано техніко-економічне обґрунтування прийнятих рішень;

- розглянуто питання охорони праці, безпеки в надзвичайних ситуаціях та екології;

Практичне значення отриманих результатів.

Розроблено автоматизовану систему для дослідження технологічних процесів робочої камери хлібопекарської печі, що дає можливість здійснювати вибір необхідних термічних параметрів.

Апробація. Окремі результати роботи доповідались на V Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», Тернопіль, ТНТУ, 17 – 18 листопада 2016 р.

Структура роботи. Робота складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини. Розрахунково-пояснювальна записка складається з вступу, 8 частин, висновків та переліку посилань. Обсяг роботи: розрахунково-пояснювальна записка – 180 аркушів формату А4, графічна частина – 13 аркушів формату А1.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі проведено огляд сучасного стану впровадження автоматизованих систем керування технологічними процесами хлібопекарського виробництва та охарактеризовано основні завдання, які необхідно вирішити.

В огляді літератури проведено аналіз відомих технічних рішень з питань автоматизації технологічного процесу, що лежить в основі завдання на проектування та обґрунтовано актуальність вибраного напрямку розробки.

В технологічній частині дано характеристику виробу та описано технологічні особливості його виготовлення, здійснено аналіз впливу режиму випікання батона на його якість та розглянуто проблемні питання автоматизації процесу випікання хлібобулочних виробів.

В конструкторській частині показано розробку схеми контролю полум’я для автоматики безпеки хлібопекарської печі РРС 1250 21, розробку блок-схеми системи контролю та регулювання, розробка функціональної та електричної принципової схеми системи контролю та регулювання, здійснено розрахунок одновібратора, що забезпечує функціонування мікропроцесорної системи контролю та регулювання, розробку алгоритму роботи та програмного забезпечення мікропроцесорної системи контролю та регулювання, здійснено підбір обладнання для контролю технологічних параметрів роботи хлібопекарської печі РРС1250.21.

В спеціальній частині описано використання пакету прикладних програм MathCAD для проведення проектних розрахунків, розглянуто використання програмного забезпечення при розрахунку надійності плати контролю полумя.

В науково-дослідній частині дано характеристику об’єкту дослідження, описано методи дослідження та інтегральні термодавачі і термоконтролери, що застосовуються при дослідженнях.

В частині «Обґрунтування економічної ефективності» розглянуто питання організації виробництва і проведено розрахунки техніко-економічної ефективності проектних рішень.

В частині «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» приведено заходи по автоматизації виробничих процесів, які сприяють покращенню умов праці, описано заходи по зменшенню рівнів шуму і вібрацій, приведено розрахунок захисного заземлення, дано оцінку виробничого середовища з точки зору безпеки життєдіяльності.

В частині «Екологія» проаналізовано сучасний екологічний стан України, розглянуто питання забруднення довкілля, що виникає внаслідок реалізації технологічного процесу, а також запропоновано заходи зі зменшення забруднення довкілля.

У загальних висновках щодо дипломної роботи описано прийняті в проекті технічні рішення і організаційно-технічні заходи, які забезпечують виконання завдання на проектування; оригінальні технічні рішення, прийняті автором в процесі роботи; технічні рішення роботи, які можуть бути впроваджені у виробництво; техніко-економічні показники та їх порівняння з базовими.

В графічній частині приведено креслення загального виду хлібопекарської печі,  часова діаграма роботи печі, компоновка розробленої автоматизованої системи, схема розміщення газових пристроїв, принципові електричні схеми системи керування, функціональна схема контролю полум’я,  блок-схема алгоритму обслуговування печі, блок-схема регулювання контролю полум’я, алгоритми роботи програмного забезпечення автоматизованої системи.

ВИСНОВКИ

У роботі було проведено розрахункове дослідження режимів складного теплообміну в технологічній камері хлібопекарської печі з метою виявлення вкладу різних елементів випромінвальної системи (тепловіддаючої поверхні димогарного каналу, бічних стін, парогазового середовища) в результуючий теплообмін в залежності від конструктивних елементів і визначальних параметрів роботи хлібопекарської камери. Дано практичні рекомендації щодо поліпшення енерговикористання. Для математичного моделювання теплових процесів застосований зональний метод розрахунку складного теплообміну.

Крім того, виконано техніко-економічне обґрунтування вибору проектованої системи, зроблено розрахунок основних економічних показників, а також розглянуті питання охорони праці та безпеки життєдіяльності, екології.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

- Певзнер В.В., Лахова Н.В., Никольская И.В., Прохорова  Н.И. Микропроцессорное управление Р-110.- М.:НИИтеплоприбор, 1990-330с.

- Справочник по производству хлебобулочных изделий. Сенин И.С. М.: Высшая школа, 1983, - 315с.

- Лыков В.В. «Механическое оборудование хлебобулочной промышлености» М.: Машиностроение; 1981., - 280 с.

- А.М.Буняк / Електроніка ті мікросхемотехніка. –Тернопіль: 2001р.

- Електричні вимірювання електричних і неелектричних величин. За ред. Е.С.Поліщука. Київ.: Вища школа, 1978, 352с.

- Засоби вимірювання автоматичного зрівноважування: Навч. Посібник/ За ред. П.М.Таланчука – К.:Либідь, 1994, -288с.

- Певзнер В.В., Лахова Н.В., Никольская И.В., Прохорова  Н.И. Микропроцессорный контроллер Ремиконт Р-110.- М.:НИИтеплоприбор, 1990-330с.

- Забродин Ю.С. Промышленная электроника.- М : Высшая школа, 1982. -495с.

- Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс електропривода.-М.: Энергоиздат, 1981.-575с.

- Приборы и системы управления,- М.: Машиностроение, 1990-1996.

- Волчкевич Л.И. и др. Комплексная автоматизация производства.- М.: Машиностроение,1983-264 с.

- “Обурудование цехов порошковой металургии ”Учебное пособие для техникумов”. Либенсон Г. А., Панов В. С. М. (Металургия, 1983)

- “Порошковая металургия. Материалы технология, свойства областы применения”. Справочник / И. М. Федорченко; Н.Н. Фронцевич, Н.Д. Радонисельський и др. Отв. ред. Н.М. Федорченко – Киев: Наук. Думка, 1985.

- Бельський В.М., Сергеев Б.В. “Промышленные печи и трубы”. Учебное пособие для техникумов. изд. 2 – е, кпр. и доп. М:Стройиздат 1974 301 стр.

- Щукин А.А. “Промышленные печи и газовое хазяйство заводов”. Учебник для вузов. Изд. 2 – е, перераб. М: “Енергия”, 1973 г. 224 стр.

- Б.А. Бесекерский, Е.П. Попов «Теория систем автоматического регулирования». М:. «Наука», 1975 г. 767стр.

- Житная И.П., Житний Е.П. Технико-экномический анализ при проектировании и производстве машин: Учебное пособие – К.: Вища школа, 1990. – 229с.

- Козьяков А.Ф., Морозова Л.Л, “Охрана труда в машиностроении” – Москва: Машиностроение, 1990, - 256с.

- Кузнєцов Ю.М. Верстати автомати та автоматичні лінії. Ч.1., К.:-Вища школа 2001р.

- Паспорт на вентилятор ВЦ-4-75 № 2,5

- Методичні вказівки до виконання курсової роботи з організації, планування і управління приладобудівного виробництва та організаційно-економічної частини дипломних проектів конструкторського характеру / Д.А.Штефанич, О.Я .Галущак,Тернопіль,1996. - 40с.

- Технико-эксплуатационная документация / разраб. К.Грубяк, С.Беляшка.- Свидницкий завод промышленного оборудования, 1978.- 124 с.

- Закон України „Про цивільну оборону України” (в новій редакції) від 24 березня 1999 року.

- Безпека життєдіяльності / За ред. Я.Бедрія. – Львів: Афіша, 1998, – 275с.

- Депутат О.П., Коваленко А.С., Мужик А.М. “Цивільна оборона”, Львів: “Афіша”, 2000 р.

- Роботизированные технологические комплексы и ГПС в машиностроении, под ред. Ю.М.Соломенцева.  М: Машиностроение 1989р.

- Справочник радиолюбителя. Терещук Р.Н. и др.– М.:“Техника”, 1966, 1160с.

- Охрана труда в машиностроении. Под ред. Е.Я. Юдина. Уч. для вузов. М., Машиностроение, 1976, 335с.

- Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2001 – 500с.: іл. Бібліогр.: с. 480

- Лапін В.М., “Безпека життєдіяльності” – Львів; ЛБК НБУ; Київ: Знання, 2000, - 188с.

- Пістун І.П., “Безпека життєдіяльності” – Суми: Університетська книга, 2000, - 302с.

- Шумкий К.П. Вакуумные апараты и прибори химического машиностроения. Изд. 2-е, перераб. и доп. Под ред. И.С. Шумской. М.:Машиностроение, 1984г.

- Стухляк П.Д., Головченко Н.М., Чабан Я.В., Грицай К.М. Дослідження теплових процесів у робочій камері печі для випічки хліба / Тези доповіді на V Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій». – Тернопіль, ТНТУ, 2016. – т.2., с.139

АНОТАЦІЯ

Головченко Н.М., Чабан Я.В. Розробка автоматизованої системи для дослідження технологічних процесів робочої камери хлібопекарської печі. 8.05020202 – «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2017.

В магістерській роботі виконано розробку автоматизованої системи для дослідження технологічних процесів робочої камери хлібопекарської печі.

Ключові слова: ПІЧ, РОБОЧА КАМЕРА, ТЕХНОЛОГІЯ, СИСТЕМА,   АЛГОРИТМ, ДАВАЧ

ANNOTATION

Golovchenko N., Chaban Y. Development of an automated system for the study of processes working chamber baking oven. 8.05020202 «Computer-integrated technological processes of production». – Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University. – Ternopil, 2017.

The thesis development of an automated system for the study of processes working chamber baking oven.

Key words: OVEN, WORKING CHAMBER, TECHNOLOGY, SYSTEM, ALGORITHM, SENSORS