Міністерство освіти України

Тернопільський національний технічний університет

імені Івана Пулюя

Кафедра приладів та контрольно-

вимірювальних систем

Методична розробка до практичної роботи

з курсу

„Основи теорії вимірювальних приладів”

2018

Практична робота №1

Властивості  п‘єзоелектричних  перетворювачів

приладів

________________________________________________________________

Задача № 1

Визначити величини ЕРС, згенеровані п’єзоелектричним перетворювачем на основі матеріалів- кварцу, титанату барію та сегнетової солі.

Інтервал прикладених сил F = 1:50 Н. Розміри кристалів 1см х 1см х 0.1см.   ;  ;   ;   ;

;    ; .

Створити графіки для функцій перетворення та визначити їх чутливості.

_________________________________________________________________

Функція перетворення

s=0.01*0.01;

l=0.001;

eps0=8.85*10^-12;

epsk=4.5;

epst=1700;

dk=2.3*10^-12;

dt=190*10^-12;

F=1:50;

u1=dk*F*l/(eps0*epsk*s);

u2=dt*F*l/(eps0*epst*s);

plot(u1,F,'k'), hold on, plot(u2,F,'r')

Практична робота №2

Ємнісні перетворювачі приладів та їх використання

__________________________________________

В основі роботи ємнісних датчиків лежать  властивості конденсатора змінювати власну ємність С при зміні відстані d між електродами, площі S їх перекриття або діелектричної сталої  між електродами.

.                                                 (1)

Задача № 1

.

Визначити ємність С конденсатора з наступними параметрами:

Частота джерела живлення  f = 400 Гц;  =8,85х10-12 Ф/м ;  d = 5мм.    Ф = А∙сек/В= К/В.

Відповідь: С = 7∙10-13Ф = 0,7 пФ.

Визначити ємнісний опір конденсатора:

.                                                                                       (2)

Відповідь:   ХС = 17,6 ом.

Задача № 2

В середовищі  Матлаб  побудувати наступні функції перетворення конденсатора:

С = f(d)   та   XC = f(d).

eps=8.85*10^-12;

dmm=0.1:0.01:5;

d=dmm.*10^-3;

S=4*10^-4;

C=eps*S./d;

plot(d,C)

figure,

f=400;

X=d./(2*pi*f*eps*S);

plot(d,X)

Задача № 3

Визначити величину тиску Р  газу  всередині робочої камери мембранного перетворювача тиску, послідовно з’єднаної  із ємнісним перетворювачем переміщення . Товщина мембрани h = 0.3 мм, радіус мембрани R = 2 см, модуль Юнга матеріалу (латунь) E = 114 Гпа,  коефіцієнт Пуасона µ = 0,3.

Для ємнісного перетворювача 1-3 , закріпленого по центру мембрани, розміри  електродів складають 2 х 2 см.  Початкова відстань між електродами d = 10 мм. Між електродами – повітря.

____________________________

Рішення задачі:

Під впливом тиску газу Р середина мембрани, а разом із нею рухомий електрод  конденсатора перемістяться на величину

.                   (3)

( Виразимо зміну відстані між електродами через зміну ємності,а далі знаходимо величину тиску Р)

Величина ємності конденсатора  зміниться  на величину

.                  (4)

Відносна зміна ємності

,                                    (5)

звідки

.                                  (6)

Підставляючи (6) в (3) визначаємо тиск газу Р  в залежності від зміни ємності конденсатора.

.       (7)

Нехай під впливом шуканого тиску P газу початкова ємність змінилась на 0,1 пФ.

Початкова величина ємності згідно (1)  буде : С = 0,36 пФ.

Тоді  P = 8∙106 Н/м2 = 81 атм.

_______________________________________________________