Міністерство освіти і науки України

Тернопільський НАЦІОНАЛЬНИЙ технічний Університет

імені Івана Пулюя

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОІНЖЕНЕРІЇ

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ВИРОБНИЦТВ

ВАСИЛІЦЬКИЙ РОМАН БОГДАНОВИЧ

ПОШЕЛЮЖНИЙ ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ

УДК  533.6

Розробка та дослідження автоматизованої системи управління технологічним процесом виготовлення шоколадної глазурі

151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Автореферат

дипломної роботи магістра

Тернопіль 2018

| Роботу виконано на кафедрі автоматизації технологічних процесів і виробництв Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України |  |
| --- | --- |
| Керівник роботи: | кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв Медвідь Володимир Романович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |
| Рецензент: | кандидат технічних наук, завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій Микитишин Андрій Григорович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |

Захист відбудеться 26 грудня 2018 р. о 9.00 годині на засіданні екзаменаційної комісії №__ у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус №1, ауд. 401

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми роботи. Автоматизація виробничих процесів є одним з основних напрямів технічного прогресу. В даний час неможливо якісно керувати технологічними процесами без сучасних засобів автоматики і обчислювальної техніки, без високоефективних автоматизованих систем керування, створених на основі найновіших досягнень в області керування.

Виконання даної магістерської роботи ставить метою модернізацію системи керування лінією виробництва шоколадної глазурі. Модернізована система керування дозволить підвищити точність вимірювання та регулювання технологічних параметрів, а також збільшить надійність функціонування технологічного обладнання в цілому завдяки аналізу даних про значні відхилення і коливання технологічних параметрів відносно допустимих меж.

Кінцевим результатом модернізації має бути забезпечення високої стабільності смакових характеристик шоколадної глазурі, котра надалі надходить як напівфабрикат у цех з виробництва тортів. Шоколадна глазур також використовується як напівфабрикат при виготовленні інших виробів кондитерської групи, таких як цукерки, глазуровані шоколадом печива, вафельні батончики та ін.

Мета роботи: розробка та дослідження автоматизованої системи управління технологічним процесом виготовлення шоколадної глазурі.

Об’єкт, методи та джерела дослідження. Основним об’єктом дослідження є автоматизована система управління процесом виготовлення шоколадної глазурі. Методи виконання роботи: економіко-статистичний, графічний, порівняльний, математичного моделювання; теоретико-емпіричний.

Отримані результати:

- проведено аналіз технологічного процесу як об’єкту керування;

- приведено розробку функціональної схеми системи керування;

- подано вибір технічних засобів автоматизації;

- здійснено аналіз стійкості системи керування температурою;

- здійснено розробку схеми керування на наборі модулів вводу-виводу I-7000;

- здійснено розробку керуючого програмного забезпечення на базі SCADA-системи Iconics Genesis32;

- приведено аналіз надійності автоматизованої системи управління;

- приведено техніко-економічне обґрунтування прийнятих рішень;

- розглянуто питання охорони праці, безпеки в надзвичайних ситуаціях та екології;

Практичне значення отриманих результатів.

Розроблена система автоматизації базується на типовому кондитерському виробництві і дозволяє досягти покращення якості продукції, економії на супутніх витратах.

Апробація. Окремі результати роботи доповідались на VІІ Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», ТНТУ, 28 – 29 листопада 2018 р.

Структура роботи. Робота складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини. Розрахунково-пояснювальна записка складається з вступу, 8 частин, висновків та переліку посилань. Обсяг роботи: розрахунково-пояснювальна записка – 175 аркушів формату А4, графічна частина – 11 аркушів формату А1.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі проведено огляд сучасного стану впровадження автоматизованих систем керування технологічними процесами в харчовій промисловості та охарактеризовано основні завдання, які необхідно вирішити.

В огляді літератури проведено аналіз відомих технічних рішень з питань автоматизації технологічного процесу, що лежить в основі завдання на проектування та обґрунтовано актуальність вибраного напрямку розробки.

В технологічній частині дано загальну характеристику напівфабрикатів та тортів, здійснено аналіз технологічного обладнання кондитерських фабрик для виготовлення тортів, приведено перелік параметрів для розрахунку конструктивних елементів.

В конструкторській частині здійснено обґрунтування вибору функціональної схеми автоматизованої системи керування, приведено вибір технічних засобів автоматизації, обґрунтовано вибір мікропроцесорних засобів автоматизації, здійснено розрахунок електричного двигуна головного приводу рефайнер-конша та розрахунок рефайнер-конша, здійснено обґрунтування вибору щитів, пультів і монтажу засобів автоматизації та здійснено розрахунок надійності системи автоматизації.

В спеціальній частині описано обґрунтування вибору SCADA-системи, приведено опис розробки проекту засобами SCADA-системи GENESIS32, приведено розробку алгоритму керування технологічним процесом, здійснено опис проекту, розробленого в GraphWorX32 та вибір OPC-сервера.

В науково-дослідній частині здійснено розрахунок системи автоматичного регулювання температури.

В частині «Обґрунтування економічної ефективності» розглянуто питання організації виробництва і проведено розрахунки техніко-економічної ефективності проектних рішень.

В частині «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» приведено аналіз потенційних небезпек і шкідливих дій на працівників в цеху виготовлення шоколадної глазурі, приведено заходи по запобіганню небезпек при монтажі обладнання, здійснено вибір приміщень для центрального пункту управління, обґрунтування вибору освітлення та вентиляції виробничих та операторських приміщень, описано методи і засоби боротьби з шумом, приведено опис розпізнавального фарбування трубопроводів

В частині «Екологія» проаналізовано сучасний екологічний стан України, розглянуто питання забруднення довкілля, що виникає внаслідок реалізації технологічного процесу, а також запропоновано заходи зі зменшення забруднення довкілля.

У загальних висновках щодо дипломної роботи описано прийняті в проекті технічні рішення і організаційно-технічні заходи, які забезпечують виконання завдання на проектування; оригінальні технічні рішення, прийняті автором в процесі роботи; технічні рішення роботи, які можуть бути впроваджені у виробництво; техніко-економічні показники та їх порівняння з базовими.

В графічній частині приведено креслення технологічної схеми системи автоматизації, функціональної схеми розробленої автоматизованої системи, схема зовнішніх з’єднань, принципові електричні схеми системи керування, блок-схеми алгоритмів роботи системи, алгоритми роботи програмного забезпечення автоматизованої системи.

ВИСНОВКИ

В магістерській роботі розроблено автоматизовану систему управління технологічним процесом виготовлення шоколадної глазурі.

Розроблена система автоматизації включає в себе наступні виконані етапи:

- аналіз технологічного процесу як об’єкту керування;

- розробку функціональної схеми системи керування;

- вибір технічних засобів автоматизації;

- аналіз стійкості системи керування температурою;

- розробку схеми керування на наборі модулів вводу-виводу I-7000;

- розробку керуючого програмного забезпечення на базі SCADA-системи Iconics Genesis32;

- аналіз надійності автоматизованої системи управління;

Крім того, виконано техніко-економічне обґрунтування вибору проектованої системи, зроблено розрахунок основних економічних показників, а також розглянуті питання охорони праці та безпеки життєдіяльності, екології.

Розроблена система автоматизації базується на типовому кондитерському виробництві і має на меті покращення технологічного процесу і керування технологічним процесом для оптимізації виробництва, покращення якості продукції, економії на супутніх витратах.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

- Маршалкин Г.А. Иехнологическое оборудование кондитерских фабрик. – М.: Пищевая промышленность, 1985.

- Лурье И.С. Технология кондитерского производства. – М.: Агропромиздат, 1992.

- Драгилев А.И. Практикум по расчетам оборудования кондитерского производства. – М.: Агропромиздат, 1990.

- Драгилев А.И. Оборудование для производства мучных кондитерских изделий. – М.: Агропромиздат, 1989.

- Петров И.К. Технологические измерения и приборы пищевой промышленности. М.: Пищ. промышленность, 1985, с.392.

- Кошарский Б.Д. Автоматические приборы, регуляторы и вычислительные системы. М., машиностроение, 1976, с.873.

- Клюев А.С. Проектирование систем автоматизации технологических процессов. М., Энергия, 1980, с.512.

- Каган Б.М., Сташин В.В. Основы проектирования микропроцессорных устройств автоматики. – М.:Энергоатомиздат,1987.

- Измерения в промышленности. Справ.изд. Под ред. П.Профоса. Пер. с нем. – М.:Металлургия, 1980, 648с.

- Самотокін Б.Б. Лекції з теорії автоматичного керування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Житомир:ЖІТІ, 2001. – 508с.

- Б.А. Бесекерский, Е.П. Попов «Теория систем автоматического регулирования». М:. «Наука», 1975 г. 767стр.

- Житецький В.Ц. Основи охорони праці.- Львів: Афіша, 2000.- 350 с.

- Правила устройства електроустановок. ПУЭ.- М.: Энергоиздат, 1978. - 659с.

- Охрана труда в машиностроении. / Под ред. Е.Я.Юдина.- М.: Машиностроение, 1983.- 431 с.

- Демиденко Г.П., Кузьменко Е.П., Орлов П.П., Защита обьектов народного хозяйства от оружия массового поражения. Справочник. – К.: Головное издательство обьединения. „Вища школа”, 1987. – 255с.

- Закон України „Про цивільну оборону України” (в новій редакції) від 24 березня 1999 року.

- Білявський Г.О. Основи загальної екології. - К.: Міністерство освіти, 1995.- 120 с.

- Воронов А.К. Навколишнє середовище та розвиток.- К.: Міністерство освіти, 1999.- 185 с.

АНОТАЦІЯ

Василіцький Р.Б., Пошелюжний О.І. Розробка та дослідження автоматизованої системи управління технологічним процесом виготовлення шоколадної глазурі. 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2018.

В магістерській роботі виконано розробку та дослідження автоматизованої системи управління технологічним процесом виготовлення шоколадної глазурі.

Ключові слова: ГЛАЗУР, ТЕХНОЛОГІЯ, СИСТЕМА, АЛГОРИТМ, ДАВАЧ

ANNOTATION

Vasilitsky R.B., Poshelyuzhnyi O.I. Development and research of the automated control system of the manufacturing process of chocolate glaze. 151 «Automation and Computer-Integrated Technologies». – Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University. – Ternopil, 2018.

In the master's work the development and research of the automated control system of the chocolate glaze manufacturing process has been carried out.

Keywords: GLASUR, TECHNOLOGY, SYSTEM, ALGORITHM, SENSOR