Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний технічний

університет імені Івана Пулюя

Кафедра автомобілів

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичних занять з дисципліни

«Організація руху видів транспорту»

за спеціальністю

275.03 транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Тернопіль

2020

Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальних планів підготовки фахівців освітнього ступеня “бакалавр” за напрямком підготовки 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті).

Укладачі:						к.т.н., доц., Вовк Ю.Я.,

к.т.н., ст.в. Кучвара І.М.,

к.т.н., ст.в. Бабій М.В.

Рецензент						к.т.н., доц., доцент кафедри ТХ

Сташків М.Я.

Відповідальний за випуск			к.т.н., ст.в. Кучвара І.М.

Методичні вказівки розглянуті та схвалені на методичному семінарі кафедри автомобілів.

Протокол № 1 від 25.08.2020 р.

Методичні вказівки рекомендовано до друку науково-методичною комісією ФМТ.

Протокол № 1 від 31.08.2020 р.

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………….…….…….4

1. Визначення гальмівних властивостей автомобілів…………………….5

2. Поперечна стійкість автомобіля…………………………………….….14

3. Метод коефіцієнтів безпеки………………………….…………….……17

4. Розрахунок характеристик руху мпт на маршрутах………………….22

5. Організація руху залізничного транспорту……………………………24

6. Організація руху повітряного транспорту………………………..…….28

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ………………….…………….………………..……32

ВСТУП

Вивчення дисципліни організація руху видів транспорту базується на знаннях раніш вивченої дисципліни загальний курс транспорту. Знання, отримані при вивченні дисципліни використовуються при вивченні дисциплін організація дорожнього руху, технічні засоби регулювання руху, організація дорожнього руху в містах. Вивчення курсу „Організація руху видів транспорту” спрямовано на формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок формалізації задач і основ організації руху.

В ході практичних занять студенти здобувають досвід визначення характеристик руху видів транспорту; практичних розрахунків параметрів та умов ефективного і безпечного руху; визначення небезпечних ділянок транспортних мереж видів транспорту; розробки заходів з організації руху видів транспорту та обґрунтування їх доцільності.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1: ВИЗНАЧЕННЯ ГАЛЬМІВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОМОБІЛІВ

Мета заняття – набуття навичок з визначення гальмівних властивостей автомобілів.

# Завдання

- Визначити максимальне уповільнення автомобілів на горизонтальній дорозі, підйомах і спусках при різному стані покриття (сухому, мокрому, при ожеледиці) і різних величинах швидкості руху.

- За умовами першого питання визначити гальмовий і зупиночний шлях, а також витрачений на них час.

- Заповнити зведену таблицю.

Таблиця 1.1  - Вхідні дані для розрахунку гальмівних властивостей автомобілів

| Варіант | Автомобіль | Швидкість перед гальмуванням Км/год | Покриття дороги | Час реакції водія t1, с | Час спрацювання гальм. приводу t2, с | Час зростання сповільнення на сухій дорозі без вантажу t3, с | Кут нахилу дороги а, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ВАЗ-2101 | 30,60,90,120 | А/Б | 0,4 | 0,15 | 0,15 | С-2 П-3 |
| 2 | ВАЗ-21011 | 40,50,80,110 | Ц/Б | 0,5 | 0,17 | 0,15 | С-3 П-4 |
| 3 | ВАЗ-2106 | 60,70,90,120 | Щ | 0,6 | 0,18 | 0,15 | С-3 П-2 |
| 4 | РАФ-2203 | 40,60,80,120 | Гр | 0,7 | 0,25 | 0,25 | С-5 П-2 |
| 5 | ПАЗ-672 | 30,50,60,80 | А/Б | 0,8 | 0,25 | 0,60 | С-4 П-5 |
| 6 | ЛиАЗ- 677Б | 40,50,60,70 | Ц/Б | 0,9 | 0,4 | 0,75 | С-2 П-4 |
| 7 | ГАЗ-2401 | 40,60,80,130 | Щ | 1,0 | 0,21 | 0,15 | С-6 П-2 |
| 8 | Москвич- 412ИЭ | 30,60,90,120 | А/Б | 0,45 | 0,24 | 0,15 | С-5 П-5 |

Продовження табл. 1.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | УАЗ-469 | 30,50,70,90 | Ц/Б | 0,55 | 0,21 | 0,15 | С-3 П-6 |
| 10 | ЛиАЗ-677 | 30,40,50,70 | Щ | 0,65 | 0,50 | 0,70 | С-5 П-4 |
| 11 | Москвич- 408ИЭ | 30,60,90,120 | Гр | 0,75 | 0,19 | 0,15 | С-2 П-5 |
| 12 | ГАЗ-53А | 30,50,80,90 | А/Б | 0,85 | 0,20 | 0,30 | С-3 П-1 |
| 13 | ЗИЛ-130 | 40,60,80,90 | Ц/Б | 0,9 | 0,70 | 0,50 | С-1 П-4 |
| 14 | КамАЗ- 53202 | 30,50,7090 | Щ | 0,4 | 0,80 | 0,75 | С-4 П-5 |
| 15 | МАЗ-500А | 30,40,50,60 | Гр | 0,5 | 0,65 | 0,60 | С-3 П-2 |
| 16 | КамАЗ- 53202 | 30,40,50,60 | А/Б | 0,6 | 0,71 | 0,55 | С-4 П-1 |
| 17 | УАЗ-469 | 30,50,70,90 | Ц/Б | 0,7 | 0,19 | 0,15 | С-2 П-3 |
| 18 | ЛиАЗ- 677П | 40,50,60,70 | Щ | 0,8 | 0,60 | 0,70 | С-5 П-5 |
| 19 | УАЗ-452 В | 30,50,70,90 | Гр | 0,9 | 0,18 | 0,25 | С-3 П-3 |
| 20 | ЗАЗ-968А | 30,50,70,100 | Гр | 1,1 | 0,20 | 0,15 | С-4 П-4 |
| 21 | ГАЗ-24 | 30,60,90,120 | А/Б | 1,2 | 0,19 | 0,15 | С-5 П-5 |
| 22 | ЗИЛ-114 | 40,.80,120, 160 | Ц/Б | 0,4 | 0,15 | 0,15 | С-3 П-4 |
| 23 | УАЗ-469Б | 30,50,70,90 | Щ | 0,5 | 0,22 | 0,22 | С-5 П-1 |
| 24 | ЛАЗ 697Н | 30,50,70,85 | Гр | 0,6 | 0,55 | 0,55 | С-6 П-6 |
| 25 | ЛАЗ-695Н | 30,40,50,60 | А/Б | 0,7 | 0,70 | 0,70 | С-2 П-4 |
| 26 | КрАЗ-257 | 30,40,50,60 | Ц/Б | 0,8 | 0,80 | 0,80 | С-2 П-3 |
| 27 | МАЗ-516Б | 30,40,50,60 | Щ | 0,9 | 0,75 | 0,75 | С-6 П-6 |
| 28 | ЗИЛ-130Г | 30,50,70,90 | Гр | 1,0 | 0,65 | 0,65 | С-5 П-2 |
| 29 | ЗИЛ-133Г1 | 30,40,60,80 | А/Б | 1,1 | 0,55 | 0,55 | С-4 П-4 |

Продовження табл. 1.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Урал-377 | 30,40,50,75 | Ц/Б | 1,2 | 0,45 | 0,45 | С-1 П-3 |
| 31 | МАЗ-516Б | 40,50,55,70 | А/Б | 0,8 | 0,79 | 0,75 | С-6 П-6 |
| 32 | ЗИЛ-130Г | 30,50,70,90 | Гр | 1,0 | 0,65 | 0,65 | С-5 П-2 |
| 33 | ЗИЛ- 133Г1 | 30,40,60,80 | А/Б | 1,1 | 0,55 | 0,55 | С-4 П-4 |
| 34 | Урал-377 | 30,45,50,75 | Ц/Б | 1,2 | 0,45 | 0,45 | С-1 П-3 |
| 35 | Москвич- 408ИЭ | 30,50,70,100 | Гр | 0,6 | 0,18 | 0,15 | С-2 П-5 |
| 36 | КамАЗ- 53202 | 35,55,75,90 | Гр | 0,5 | 0,70 | 0,15 | С-3 П-1 |
| 37 | УАЗ-469 | 30,50,80,100 | А/Б | 0,6 | 0,80 | 0,22 | С-1 П-4 |
| 38 | ЛиАЗ- 677П | 40,50,60,90 | Гр | 0,7 | 0,75 | 0,55 | С-2 П-4 |
| 39 | КамАЗ- 53202 | 35,50,70,80 | А/Б | 0,8 | 0,65 | 0,70 | С-3 П-1 |
| 40 | МАЗ-500А | 40,50,60,90 | Ц/Б | 0,6 | 0,55 | 0,57 | С-2 П-4 |

Примітка: А/Б – асфальтобетон, Ц/Б – цементобетон, Щ – щебінь, Гр – грунт, С – спуск, П – підйом.

# ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Розрахувати найбільше сповільнення при екстреному гальмуванні з блокуванням коліс на горизонтальній ділянці без навантаження та з повним навантаженням за формулою

, м/с2                                         (1.1)

де КЄ – коефіцієнт ефективності гальмування [1];

ϕ - коефіцієнт зчеплення колеса з поверхнею дороги [1];

g - прискорення вільного падіння, м/с2, g=9,8 м/с2.

Значення коефіцієнтів зчеплення колеса з поверхнею дороги наведені у табл. 1.2.

Таблиця 1.2 - Коефіцієнт зчеплення для різного дорожнього покриття

| Дорожнє покриття та його стан | Коефіцієнт зчеплення шин |
| --- | --- |
| Цементобетонне: |  |
| - сухе | 0,7-0,9 |
| - мокре | 0,36-0,6 |
| Асфальтобетонне: |  |
| - сухе | 0,7-0,8 |
| - мокре | 0,29-0,58 |
| - ожеледь | 0,08-0,1 |
| Щебеневе: |  |
| - сухе | 0,6-0,7 |
| - мокре | 0,3-0,4 |
| Ґрунтове: |  |
| - сухе | 0,5-0,6 |
| - зволожене дощем | 0,2-0,4 |

Значення коефіцієнта ефективності гальмування наведені у табл. 1.3. При цьому категорія транспортного засобу вибирається згідно з табл. 1.4.

Таблиця 1.3 - Коефіцієнт ефективності гальмування

| Тип автомобіля | Категорія автомобіля | без навантаження при ϕ |  |  |  | з навантаженням 50% при ϕ |  |  |  | з повним навантаженням при ϕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| Одиночні й автопоїзди | M1 | 1,28 | 1,12 | 1,00 | 1,00 | 1,40 | 1,22 | 1,05 | 1,00 | 1,50 | 1,32 | 1,13 | 1,00 |
|  | M2 | 1,42 | 1,24 | 1,07 | 1,00 | 1,56 | 1,37 | 1,17 | 1,00 | 1,74 | 1,52 | 1,30 | 1,09 |
|  | M3 | 1,56 | 1,37 | 1,17 | 1,00 | 1,66 | 1,46 | 1,25 | 1,04 | 1,74 | 1,52 | 1,30 | 1,09 |
| Одиночні | N1 | 1,45 | 1,27 | 1,09 | 1,00 | 1,56 | 1,46 | 1,25 | 1,04 | 1,96 | 1,71 | 1,47 | 1,22 |
|  | N2 | 1,37 | 1,20 | 1,03 | 1,00 | 1,63 | 1,43 | 1,22 | 1,02 | 1,96 | 1,71 | 1,47 | 1,22 |
|  | N3 | 1,28 | 1,12 | 1,00 | 1,00 | 1,56 | 1,37 | 1,17 | 1,00 | 1,96 | 1,71 | 1,47 | 1,22 |
| Автопоїзди з тягачами | N1 | 1,66 | 1,46 | 1,25 | 1,04 | 1,82 | 1,59 | 1,36 | 1,14 | 1,96 | 1,71 | 1,47 | 1,22 |
|  | N2 | 1,60 | 1,40 | 1,20 | 1,00 | 1,78 | 1,56 | 1,33 | 1,11 | 1,96 | 1,71 | 1,47 | 1,22 |
|  | N3 | 1,56 | 1,37 | 1,17 | 1,00 | 1,74 | 1,52 | 1,30 | 1,09 | 1,96 | 1,71 | 1,47 | 1,22 |

Примітка. В усіх випадках при ϕ≤ 0,4 величина KЄ =1,0.

Таблиця 1.4 - Класифікація транспортних засобів

| Категорія | Тип автотранспортного засобу | Повна маса |
| --- | --- | --- |
| M1 | Автотранспортні засоби, призначені для перевезення пасажирів, з кількістю не більше 8 місць для сидіння (крім водія), і створені на їх базі модифікації з повною масою, що відповідає повній масі базової моделі |  |
| M2 | Те саме, такі, що мають більше 8 місць для сидіння (крім місця для водія) | До 5 т |
| M3 | Те саме | Більше 5 т |
| N1 | Одиночні автотранспортні засоби і автопоїзди, призначені для перевезення вантажів | До 3,5 т |
| N2 | Те саме | 3,5 – 12 т |
| N3 | Те саме | Більше 12 т |

8

Розрахувати найбільше сповільнення при екстреному гальмуванні на поздовжньому ухилі без навантаження та з повним навантаженням за формулою

, м/с2                                    (1.2)

де α - кут ухилу дороги, град;

Знак «+» перед sinα пиши при гальмуванні на підйомі, а знак «-» - на спуску.

Розрахувати зупиночний та гальмівний шлях автомобіля при вказаних швидкостях руху на горизонтальній ділянці дороги, спуску та на підйомі. Зупиночний шлях розраховують за формулою

SОСТ = S1 + S2 + S3 + S4 ,  	                                   (1.3)

де S1 - шлях, який проходить автомобіль за час реакції водія, м.

(1.4)

де t1 - час реакції водія (згідно з варіантом), с;

S2 - шлях, який проходить автомобіль за час спрацьовування гальмівного приводу, м

(1.5)

де t2 – час спрацьовування гальмівного приводу (згідно з варіантом), с.

S3 – шлях, який проходить автомобіль за час наростання  сповільнення, м.

(1.6)

де t3 - час наростання сповільнення при гальмуванні до моменту виникнення слідів гальмування, с. Цей час визначається залежно від завантаження автомобіля QГР та коефіцієнта зчеплення:

(1.7)

де t3' - час наростання сповільнення при гальмуванні завантаженого автомобіля, с (згідно з варіантом);

ϕ' - коефіцієнт зчеплення колеса з дорогою для сухого асфальтобетону;

Q,QГР - відповідно маса автомобіля і маса вантажу, кг.

S4 - шлях, який проходить автомобіль до повної зупинки, м

Значення власної та повної маси автомобіля наведені у табл. 1.5

Таблиця 1.5 - Власна і повна маса автомобіля

| Автомобіль | Власна маса, кг | Повна маса, кг |
| --- | --- | --- |
| ВАЗ-2101 | 955 | 1355 |
| ВАЗ-21011 | 955 | 1355 |
| ВАЗ-2106 | 1045 | 1445 |
| РАФ-2203 | 1750 | 2710 |
| ПАЗ-672 | 4535 | 7825 |
| ГАЗ-2401 | 1420 | 1820 |
| Москвич - 412ИЭ | 1045 | 1445 |
| ЛиАЗ-677 | 8380 | 14050 |
| ИЖ-2125 | 545 | 1450 |
| ГАЗ-53А | 3250 | 7400 |
| ЗИЛ-130 | 4300 | 10525 |
| КамАЗ-5320 | 7080 | 15305 |
| МАЗ-500А | 6600 | 14825 |
| УАЗ-469 | 890 | 2450 |
| ЗАЗ-968А | 840 | 1160 |
| ГАЗ-24 | 1420 | 1820 |
| ЗИЛ-114 | 3085 | 3610 |
| УАЗ-469Б | 1540 | 2290 |
| ЛАЗ 697Р | 7550 | 10880 |
| ЛАЗ-695Н | 6850 | 11610 |
| КрАЗ-257Б1 | 10285 | 22600 |
| МАЗ-516Б | 9050 | 23700 |
| ЗИЛ-133ГЯ | 7610 | 17835 |
| ЗИЛ-133Г2 | 6875 | 17175 |
| Урал-377Н | 7225 | 14950 |

Шлях, який проходить автомобіль до повної зупинки, визначають за формулою

(1.8)

Тоді

(1.9)

Гальмівний шлях автомобіля

(1.10)

При визначенні зупиночного шляху автомобіля на дорозі з поздовжнім ухилом слід використовувати формулу

(1.11)

Розрахувати час, потрібний для проходження зупиночного шляху за формулою

(1.12)

Результати розрахунків звести у табл. 1.6

Таблиця 1.6 – Результати розрахунків

|  | Cповільнення, м/с2 |  |  |  |  |  | Зупиночний шлях, м |  |  |  |  |  | Гальмівний шлях, м |  |  |  |  |  | Час до повної зупинки, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сухе покриття |  | Мокре покриття |  | Ожеледь |  | Сухе покриття |  | Мокре покриття |  | Ожеледь |  | Сухе покриття |  | Мокре покриття |  | Ожеледь |  | Сухе покриття |  | Мокре покриття |  | Ожеледь |  |
|  | БН | Н | БН | Н | БН | Н | БН | Н | БН | Н | БН | Н | БН | Н | БН | Н | БН | Н | БН | Н | БН | Н | БН | Н |

Примітка:

БН – автомобіль рухається без навантаження; Н – автомобіль рухається з навантаженням.

## ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2: ПОПЕРЕЧНА СТІЙКІСТЬ АВТОМОБІЛЯ

Мета заняття – набуття навичок з розрахунку параметрів поперечної стійкості автомобіля, виходячи з умов заносу та перекидання.

Вихідні дані Вхідні дані наведені у табл. 2.1 та 2.2.

## Завдання

- Розрахувати критичну швидкість криволінійного руху при умові заносу.

- Визначити критичний радіус повороту при умові заносу.

- Розрахувати критичну швидкість криволінійного руху при умові перекидання.

- Визначити критичний радіус повороту при умові перекидання.

- Зробити висновки щодо роботи.

## Вказівки до виконання завдання

1. Критична швидкість криволінійного руху з умов заносу (VЗкр, км/год) визначається за формулою

,                                      (2.1)

де g – прискорення вільного падіння, м/с2; R – радіус повороту, м; ϕx - коефіцієнт зчеплення у поперечному напрямку; iп  -  поперечний ухил.

При проведенні практичних розрахунків

ϕx ≈ 0,6 ⋅ϕ,                                                           (2.2)

де ϕ - коефіцієнт зчеплення для даного виду покриття.

Таблиця 2.1 – Характеристики дороги і швидкість руху автомобіля

| Показник |  |  |  | Номер варіанта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Радіус повороту, м | 400 | 500 | 210 | 260 | 250 | 325 | 180 | 220 | 290 | 350 |
| Тип покриття | сухий асфальт | сухий грунт | мокрий асфальт | Щебінь | сухий бетон | мокрий грунт | мокрий грунт | сухий асфальт | сухий бетон | Сухий асфальт |
| Поперечний ухил | 0,030 | 0,025 | 0,020 | 0,028 | 0,030 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,050 | 0,000 |
| Швидкість руху автомобіля, км/год | 30 40 60 | 35 40 60 | 20 40 70 | 25 40 60 | 20 45 75 | 30 50 75 | 35 60 75 | 30 35 55 | 25 55 70 | 20 50 80 |

Таблиця 2.2 – Технічні характеристики автомобіля

| Показник |  |  |  |  | Номер варіант |  | а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Колія автомобіля, м | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,7 | 1,65 | 1,7 | 1,6 | 1,65 |
| Зміщення центру мас, м | 0,32 | 0,34 | 0,578 | 0,3 | 0,3 | 0,26 | 0,33 | 0,26 | 0,32 | 0,33 |
| Висота центру мас, м | 0,89 | 0,94 | 0,78 | 0,83 | 0,72 | 0,94 | 0,917 | 0,94 | 0,89 | 0,917 |

2. Критичний радіус повороту з умов заносу (RЗкр, м) знаходять за формулою

(2.3)

де V – швидкість руху автомобіля, км/год.

- Критичну швидкість криволінійного руху з умов перекидання (Vкрп , км/год) розраховують за формулою

,                                              (2.4)

де В – ширина колії автомобіля, м; ∆ - зміщення центру мас, м; h – висота центру мас автомобіля, м.

- Критичний радіус повороту автомобіля з умов перекидання (Rкрп , м) визначають за формулою

.                                                 (2.5)

## ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3: МЕТОД КОЕФІЦІЄНТІВ БЕЗПЕКИ

Мета заняття: здобуття практичних навичок з визначення ступеня безпечності ділянок дорожньої мережі.

Вихідні дані:

## Рис. 3.1 – Схема дорожньої мережі

Таблиця 3.1. – Характеристика перегонів

| Показник | Перегін | Номер варіанта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Довжина перегону, км. | 1 | 1,55 | 1,25 | 1,62 | 2,34 | 1,15 | 1,87 | 2,78 | 1,36 | 2,55 | 1,35 |
|  | 2 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,14 | 0,08 | 0,13 | 0,10 | 0,12 |
|  | 3 | 2,25 | 2,50 | 2,81 | 2,92 | 2,85 | 2,95 | 2,65 | 3,00 | 3,05 | 2,45 |
|  | 4 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 0,32 | 0,30 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,23 |
|  | 5 | 2,80 | 2,70 | 2,95 | 2,45 | 2,55 | 2,36 | 2,47 | 2,05 | 2,11 | 2,36 |
|  | 6 | 0,20 | 0,24 | 0,20 | 0,16 | 0,15 | 0,20 | 0,17 | 0,18 | 0,22 | 0,26 |
| 2. Поздовжній ухил на перегоні, % | 1 спуск | 3,2 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 3,2 | 0 | 1,5 | 1,6 | 4,5 | 1,3 |
|  | 2 спуск | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 2,5 | 2,8 | 1,7 | 3,1 | 1,5 | 1,9 |
|  | 3 підйом | 3,6 | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 4,2 | 1,8 | 1,5 | 3,4 | 0 | 0,5 |
|  | 4 підйом | 0 | 0,5 | 1,1 | 0 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 |
|  | 5 підйом | 2,1 | 0,2 | 0 | 2,3 | 3,5 | 2,1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,3 |
|  | 6 спуск | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 0,2 | 1,6 | 1,7 | 0,5 |
| 3. Покриття |  | А/Б | Ц/Б | щебінь | А/Б | Ц/Б | А/Б | щебінь | А/Б | Ц/Б | щебінь |

Примітка. Варіант вибирають за передостанньою цифрою номера залікової книжки.

Таблиця 3.2. – Характеристика поворотів

| Показник | Перегін | Номер варіанта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Радіус кривої, м | 2 | 80 | 70 | 65 | 80 | 110 | 90 | 54 | 82 | 62 | 75 |
|  | 4 | 59 | 90 | 120 | 103 | 95 | 83 | 80 | 73 | 65 | 73 |
|  | 6 | 130 | 150 | 125 | 100 | 95 | 128 | 106 | 114 | 139 | 168 |
| 2.Поперечний ухил на перегоні, % | 2 | 2,5 | 1,5 | 0 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 2,5 |
|  | 4 | 1,5 | 2,0 | 1,3 | 0 | 1,8 | 0 | 1,9 | 2,5 | 2,1 | 0 |
|  | 6 | 0,6 | 2,4 | 2,7 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 0 | 1,0 | 0,5 | 1,2 |

Примітка. Варіант вибирають за останньою цифрою номера залікової книжки.

Таблиця 3.3 – Параметри руху автомобілів

| Показник |  |  | Номер варіанта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Початкова швидкість, км/год | 24 | 31 | 32 | 34 | 19 | 20 | 34 | 25 | 21 | 30 |
| 2. Прискорення, м/с2 | 0,8 | 0,7 | 0,45 | 0,51 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,48 | 0,5 | 0,6 |
| 3. Марка автомобіля | ВАЗ 2106 | М 412 | ВАЗ 2109 | ГАЗ 2410 | ВАЗ 2104 | ЗАЗ 968 | ВАЗ 2105 | ГАЗ 2410 | ВАЗ 2106 | ВАЗ 2101 |

Примітка. Варіант вибирають за останньою цифрою номера залікової книжки.

## Завдання

- Розрахувати швидкість транспортного засобу, яку він може розвинути наприкінці ділянки розгону.

- Розрахувати можливу максимальну швидкість руху автомобіля на кривій, при якій забезпечується стійкість автомобіля щодо заносу та перекидання.

- Накреслити графік зміни швидкості руху, коефіцієнтів безпеки протягом всієї дорожньої мережі.

- Визначити коефіцієнти безпеки.

- Побудувати графік зміни значень коефіцієнтів безпеки за довжиною дороги.

- Зробити висновки про безпечність ділянок дорожньої мережі.

## Вказівки до виконання

- При оцінці швидкостей руху на існуючих дорогах використовують графік швидкостей.  При розрахунках швидкостей руху автомобілів на перегонах не беруть до уваги обмеження швидкості, що накладаються вимогами правил дорожнього руху (обмеження швидкості в населених пунктах, на переїздах залізниць, на перетинах інших доріг, на кривих малих радіусів, у зонах дії дорожніх знаків та ін.), а враховують тільки обмеження за максимальною швидкістю руху автомобіля, забезпечуваною конструкцією автомобіля. Цим як немовби враховується вплив можливої недисциплінованості водіїв або їх недостатньої досвідченості. Швидкість руху автомобіля наприкінці ділянки розгону визначають за залежністю

(3.1)

де V0 - швидкість руху автомобіля на початку перегону, км/год;

a/ - абсолютне прискорення автомобіля з урахуванням поздовжнього

ухилу дороги на перегоні, м/с2;

S - довжина перегону, км;

12960 - коефіцієнт, що враховує переведення прискорення з м/с2 у км/год2.

Абсолютне прискорення автомобіля з урахуванням поздовжнього ухилу на перегоні знаходять за формулою

(3.2)

де a – абсолютне прискорення автомобіля без урахування поздовжнього ухилу дороги на перегоні, м/с2;

iподов – поздовжній ухил на перегоні, %;

g – прискорення вільного падіння, м/с2 (g=9,8 м/с2).

У формулі (3.2) використовують знак «+», якщо автомобіль рухається вниз, і «-» - якщо вгору. У випадку, якщо швидкість автомобіля наприкінці ділянки розгону перевищує 120 км/год. приймають її рівною 120 км/год. Швидкість руху автомобіля на початку перегону вибирають з мінімального значення швидкості входу в поворот або критичної швидкості при перекиданні чи заносі.

- Можливу швидкість руху на кривих у плані оцінюють, виходячи з граничного значення коефіцієнта поперечного зчеплення, що забезпечує стійкість автомобіля проти заносу і перекидання.

Можливу максимальну швидкість руху автомобіля, при якому забезпечується стійкість автомобіля при заносі, встановлюють за формулою

(3.3)

де R – радіус кривої в плані, м; φу – поперечний коефіцієнт зчеплення шин з дорогою; iпоп  – поперечний ухил на кривій, %; 3,6 – коефіцієнт переведення швидкості з м/с у км/год.

Значення φу приймають 70% від значення поздовжнього коефіцієнта зчеплення шин з дорогою для відповідного типу покриття. Значення поздовжнього коефіцієнта зчеплення шин з дорогою знаходять з [1].

Критичну швидкість (максимально допустиму) автомобіля по перекиданню визначають за формулою

(3.4)

де В – колія транспортного засобу, м; h – висота центру мас, м. Приймаємо висоту центру мас автомобіля рівною половині габаритної висоти.

Графік зміни швидкості руху транспортних засобів виконують в масштабі. На графіку відображають швидкість автомобіля по кожній ділянці мережі, можливу максимальну швидкість руху автомобіля, при якому забезпечується стійкість автомобіля при заносі та перекиданні.

За графіками швидкостей руху визначають співвідношення швидкостей при вході на кожний елемент дороги і мінімальною швидкостью, що допускається геометричними елементами аналізованої ділянки:

(3.5)

На основі розрахованих значень коефіцієнта безпеки будують графік зміни по довжині дороги значень коефіцієнтів безпеки. Графік виконують в масштабі. Доцільно графік зміни коефіцієнтів безпеки рисувати разом з графіком швидкостей. Приклад наведено на рис. 3.2.

## Рис. 3.2 – Графік зміни швидкості автомобіля і коефіцієнтів безпеки

На основі графіка зміни коефіцієнтів безпеки роблять висновки про стан безпеки на дорозі. Ділянки, для яких коефіцієнт безпеки менше 0,4, дуже небезпечні для руху, від 0,4 до 0,6 – небезпечні, від 0,6 до 0,8 – малобезпечні. При Кбез ≥ 0,8 умови не впливають на безпеку руху.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4: РОЗРАХУНОК ХАРАКТЕРИСТИК РУХУ МПТ НА МАРШРУТАХ

Мета заняття – набуття навичок з розрахунку техніко-експлуатаційних показників МПТ на маршрутах.

Вихідні дані Вихідні дані вибираються з таблиці

Таблиця – Техніко-експлуатаційні показники роботи МПТ.

| Показник |  |  |  | Номер варіанта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Кількість транспортних засобів на маршрутах | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 |
| Час простою на проміжних зупинках, с | 30 | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 |
| Час простою на кінцевих зупинках, хв. | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Швидкість руху транспортних засобів на маршруті | 15 | 17 | 20 | 21 | 18 | 16 | 19 | 22 | 16 | 18 |
| Відстань між кінцевими зупинками маршруту | 26 | 32 | 30 | 27 | 36 | 35 | 29 | 28 | 31 | 33 |
| Кількість проміжних зупинок на маршруті в обох напрямках | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 |

Примітка. Варіант вихідних даних з таблиці вибирають за останньою цифрою номера залікової книжки.

## Завдання

1. Розрахувати час оборотного рейсу, інтервал, інтенсивність руху та швидкість сполучення транспортних засобів на кожному маршруті МПТ.

2. Розрахувати мережевий інтервал руху транспортних засобів (ТЗ) на лінії.

## Вказівки до виконання

На кожному маршруті, характеристика яких вказана у, необхідно розрахувати час оборотного рейсу, інтервал, інтенсивність руху та швидкість сполучення. Час оборотного рейсу розраховують за формулою

(4.1)

де tпк – час простою на кінцевих зупинках маршруту, год;

lм – відстань між кінцевими зупинками маршруту, км;

V – швидкість руху транспортних засобів на маршруті, км/год;

nпзуп – кількість проміжних зупинок на маршруті в обох напрямках;

tп пр – час простою на проміжних зупинках маршруту, год.

Інтервал руху транспортних засобів на маршруті розраховують за формулою

,                                                     (4.2)

де А – кількість транспортних засобів на маршруті.

Інтенсивність руху транспортних засобів на маршруті

,                                                        (4.3)

## Швидкість сполучення на маршруті визначають за співвідношенням

,                                                       (4.4)

де tc – час сполучення на маршруті, год.

(4.5)

Мережевий інтервал руху транспортних засобів на лінії розраховується за формулою (4.6)

(4.6)

де ІМЕР – мережевий інтервал руху транспортних одиниць на лінії, хв.;

– маршрутний інтервал руху на відповідних маршрутах, хв.:

(4.7)

Результати розрахунків треба оформити у вигляді підсумкової таблиці.

## ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5: ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Мета заняття: здобуття практичних навичок розробки графіків руху потягів та визначення їх елементів, розрахунку пропускної спроможності залізничних ліній.

## Вихідні дані

Вихідні дані до виконання роботи наведені в табл. 5.1 і 5.2.

Таблиця 5.1 - Довжина перегонів та ходова швидкість руху потягів

| Показник | Перегін | Номер варіанта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Довжина перегону, км | А-Б | 20 | 22 | 24 | 26 | 21 | 23 | 25 | 22 | 25 | 26 |
|  | Б-В | 25 | 23 | 30 | 24 | 27 | 28 | 22 | 29 | 24 | 21 |
|  | В-Г | 27 | 28 | 21 | 22 | 25 | 20 | 27 | 24 | 28 | 22 |
| 2. Ходова швидкість, км/год | А-Б | 85 | 60 | 70 | 65 | 70 | 75 | 60 | 80 | 90 | 65 |
|  | Б-В | 60 | 70 | 80 | 90 | 65 | 75 | 85 | 90 | 70 | 80 |
|  | В-Г | 85 | 75 | 65 | 60 | 70 | 80 | 90 | 65 | 70 | 90 |
| 3. Витрати часу на розгін та сповільнення, хв. |  | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 1,7 | 2,3 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,2 |

Примітка. Варіант визначають за передостанньою цифрою номера залікової  книжки.

Таблиця 5.2. – Дані для розрахунків станційних інтервалів

| Показник | Номер варіанта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Довжина потягу, м | 400 | 300 | 320 | 350 | 380 | 420 | 460 | 360 | 440 | 480 |
| 2. Відстань від вхідного сигналу до крайнього стовпчика шляху відходу потягу, м | 480 | 460 | 500 | 450 | 550 | 470 | 490 | 510 | 530 | 420 |
| 3. Відстань від попереджувального до вхідного сигналу, м | 850 | 800 | 950 | 860 | 920 | 970 | 870 | 960 | 900 | 880 |
| 4. Час сприйняття машиністом сигналу світлофора, с | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,2 |
| 5. Швидкість входу потягу на станцію, км/год | 35 | 40 | 45 | 30 | 45 | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 |
| 6. Час, необхідний для перевірки прибуття потягу та підготовки маршруту, с | 45 | 40 | 50 | 35 | 60 | 55 | 45 | 40 | 50 | 35 |

Примітка. Варіант визначають за останньою цифрою номера залікової книжки.

## Завдання

- Розробити одноколійний паралельний непакетний графік руху потягів.

- Визначити тривалість станційних інтервалів.

- Розрахувати час сполучення між кінцевими пунктами на ділянці залізниці, ділянкову й технічну швидкість.

- Визначити період графіку руху.

- Визначити пропускну спроможність ділянки залізниці.

## Вказівки до виконання завдання

1. Розробку одноколійного паралельного не пакетного графіка руху потягів виконують графічним методом. Графік руху будують в координатах “час-відстань” (по осі Х – час; по осі Y – відстань). При цьому слід використовувати рекомендації [4]. При розробці графіку руху потягів треба враховувати на такі обмеження:

- графіки руху на всіх перегонах однакові;

- безупинне схрещення потягів на станціях ділянки не дозволяється;

- дозволяється планувати безупинне прямування через станцію тільки одного потягу;

2. Необхідно розрахувати станційні інтервали неодночасного прибуття та інтервали схрещення потягів на станціях ділянки за даними табл. 5.2. При виконанні розрахунків слід прийняти наступні рекомендації та обмеження: - одночасне прийняття потягів на станціях ділянки не дозволяється; - інтервал схрещення дорівнює 0,5 від інтервалу неодночасного прибуття; - станційні інтервали на всіх станціях ділянки однакові.

Станційний інтервал неодночасного прибуття визначають за формулою

(5.1)

де tоп – час, необхідний для перевірки прибуття потягу і підготовки маршруту;

tв – час сприйняття машиністом сигналу світлофору;

ln – довжина потягу;

lm – відстань від попереджувального до вхідного сигналу;

lвх – відстань від вхідного сигналу до крайнього стовпчика шляху відходу потягу;

Vвх – швидкість входу потягу на станцію.

3. Час сполучення на ділянці включає в себе час ходу потягу на всіх перегонах ділянки (tх), станційні інтервали (tсm) й витрати часу на розгін та сповільнення потягу на всіх перегонах ділянки (tру).

,                                   (5.2)

де n – кількість перегонів ділянки;

k – кількість станцій на ділянці;

i – номер перегону; j - номер станції.

Час ходу потяга по перегону

,                                             (5.3)

де lпер – довжина перегону;

Vх – швидкість ходу потяга.

Час сполучення визначають без урахування станційних інтервалів на кінцевих станціях.

Ділянкову швидкість розраховують за формулою

(5.4)

де Lділ - відстань між кінцевими станціями ділянки.

Технічну швидкість визначають окремо для кожного перегону. При розрахунках технічної швидкості враховують час ходу й витрати часу на розгін та сповільнення потяга. Станційні інтервали при цьому не враховують.

Період графіку (час заняття перегону групою потягів, характерною для даного типу графіку) включає в себе час ходу потягів по перегону, станційні інтервали, витрати часу на розгін та уповільнення потягів:

,                                   (5.5)

де ,  – відповідно час ходу потягів парного й непарного напрямків;

∑tст – станційні інтервали в періоді графіку;

,  – відповідно витрати часу на розгін та уповільнення потягів парного й непарного напрямків.

Період графіку визначають окремо для кожного перегону ділянки.

Для визначення пропускної спроможності ділянки залізниці необхідно розрахувати пропускну спроможність кожного перегону за формулою

,                                                (5.6)

де kпер – кількість потягів у періоді графіку.

Перегін, який має найменше значення пропускної спроможності, буде визначати пропускну спроможність ділянки в цілому.

### ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6: ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ

Мета заняття: здобуття практичних навичок розробки графіків зльоту та посадки літаків та визначення розрахунків пропускної спроможності злітно-посадочних смуг.

### Вихідні дані

Вихідні дані для виконання завдання наведені в табл. 6.1, 6.2 і 6.3.

Таблиця 6.1 – Елементи заняття злітно-посадочної смуги при зльоті літака

| Показник |  |  |  | Номер варіанта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Час руління від попереднього до виконавчого старту, с | 15 | 20 | 25 | 18 | 22 | 30 | 27 | 23 | 17 | 20 |
| 2. Час виконання операцій на виконавчому старті, с | 55 | 50 | 45 | 40 | 42 | 47 | 52 | 46 | 50 | 54 |
| 3. Час розбігу, с | 30 | 35 | 25 | 27 | 32 | 37 | 29 | 34 | 24 | 33 |
| 4. Час розгону та набору встановленої вишини, с | 35 | 30 | 25 | 40 | 38 | 33 | 28 | 36 | 40 | 43 |

Примітка. Варіант визначають за останньою цифрою номера залікової книжки

Таблиця 6.2 – Елементи заняття злітно-посадочної смуги при посадці літака

| Показник |  |  |  | Номер варіанта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Час планування з вишини прийняття рішення, с | 15 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 10 | 12 | 14 |
| 2. Час пробігу, с | 20 | 28 | 26 | 25 | 30 | 28 | 33 | 32 | 24 | 35 |
| 3. Час руління за бокову межу злітно-посадочної смуги, с | 22 | 25 | 20 | 18 | 15 | 17 | 25 | 20 | 24 | 19 |

Примітка. Варіант визначають за передостанньою цифрою номера залікової  книжки.

Таблиця 6.3 – Питома вага різних схем чергування злітно-посадочних операцій протягом доби

| Порядок чергування злітно-посадочних операцій |  |  |  | Номер варіанта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. “Зліт-зліт” | 0,3 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,35 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| 2. “Посадка-посадка” | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,2 |
| 3. “Посадка-зліт” | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,2 |
| 4. “Зліт-посадка” | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |

Примітка. Варіант визначають за останньою цифрою номера залікової книжки.

### Завдання

- Визначити мінімальні інтервали між злітно-посадочними операціями для різних схем їх чергування.

- Розрахувати теоретичну пропускну спроможність злітно-посадочної смуги аеродрому для різних схем чергування злітно-посадочних операцій.

- Розрахувати теоретичну пропускну спроможність злітно-посадочної смуги аеродрому при фактичному розподілі чергування різних злітно-посадочних операцій.

### Вказівки до виконання завдання

1. Для визначення мінімальних інтервалів між злітно-посадочними операціями необхідно користуватись наступними положеннями з практики управління повітряним рухом:

- можна починати руління на виконавчий старт у момент, коли попередній злітаючий літак починає розбіг або виконуючий посадку літак пролітає точку перехрестя поздовжньої осі злітно-посадочної смуги та руліжної доріжки;

- можна починати розбіг від виконавчого старту в момент звільнення злітно-посадочної смуги попереднім злітаючим або виконуючим посадку літаком;

- у момент прольоту вишини прийняття рішення злітно-посадочна смуга повинна бути вільною;

- мінімальна відстань між літаками, плануючими по глісаді, має бути 5 км;

- мінімальний інтервал часу між злітно-посадочними операціями має бути 45 с.

Згідно з цими положеннями визначають мінімальні інтервали між злітно-посадочними операціями для різних схем їх чергування: для схеми «зліт-зліт»:

,                                           (6.1)

де t'рул – час руління від попереднього до виконавчого старту, с;

tст – час виконання операцій на виконавчому старті, с;

tразб – час розбігу, с;

tнв – час розгону й набору встановленої висоти, с.

для схеми посадка-посадка:

,                                   (6.2)

де tпл – час планування з вишини прийняття рішення, с;

tпроб – час пробігу, с;

– час руління за бокову межу злітно-посадочної смуги, с;

tгл – мінімальний інтервал часу між літаками на ділянці зниження по глісаді, с.

Значення tгл треба розрахувати, прийнявши швидкість руху літаків на ділянці зниження по глісаді 250 км/год.

для схеми «посадка-зліт»:

,                                        (6.3)

для схеми «зліт-посадка»:

,                                    (6.4)

2. Теоретичну пропускну спроможність злітно-посадочної смуги аеродрому попередньо розраховують для кожної з чотирьох схем чергування злітно-посадочних операцій:

для схеми «зліт-зліт»:

,                                            (6.5)

для схеми «посадка-посадка»:

,                                            (6.6)

для схеми «посадка-зліт»:

,                                            (6.7)

для схеми «зліт-посадка»:

.                                              (6.8)

3. Розрахунок теоретичної пропускної спроможності злітно-посадочної смуги аеродрому при фактичному розподілі чергування різних злітно-посадочних операцій виконують за формулою:

,                  (6.9)

де dз-з, dп-п, dп-з, dз-п – відповідно питома вага різних схем чергування злітно-посадочних операцій протягом доби.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

- Решетніков Є.Б. Експертне дослідження наїзду на пішохода.-Харків ХДАДТУ, 1999 – 88 с.

- Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения.– М.: Транспорт, 1982 – 240 с.

- Коноплянко В.И. Организация и безопасность дорожного движения.– М.: Транспорт, 1991 – 183 с.

- Кочнев Ф.П., Акулиничев В.М., Макарочкин А.М. Организация движения на железнодорожном транспорте, М.: Транспорт, 1979.

- Аэропорты и воздушные трассы. Учебник для вузов гражданской авиации / В.Н. Блохин, И.А. Белинский, И.В. Циприанович, Г.Н. Лелетуха, М.: Транспорт, 1984.

- Бабков В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения.–М.: Транспорт, 1982 – 287 с.

- Любаш О.О. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Організація руху видів транспорту” / Укл.: Лобашов О.О., Бурко Д.Л., Прасоленко О.В. – Харків:ХНАМГ, 2009. – 36 с.